建设项目环境影响报告表

项目名称： 临湘工业园（滨江产业区）缓冲池及雨水泵站建设项目

建设单位(盖章)： 湖南临湘富园投资开发有限公司

编制日期： 二〇一七年九月

国家环境保护部制

目  录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	18

三、环境质量现状	28

四、评价适用标准	33

五、建设项目工程分析	35

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	45

七、环境影响分析	47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

九、结论与建议	63

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临湘工业园（滨江产业区）缓冲池及雨水泵站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南临湘富园投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢继川 |  | 联系人 |  | 朱发林 |  |  |
| 通讯地址 | 临湘市江南镇棋杆村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974066111 | 传 真 | - |  | 邮政编码 | 414300 |  |
| 建设地点 | 临湘工业园滨江产业区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临湘市发展和改革局 |  | 批准文号 | 临发改备案[2017]21号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | D4690-其他水的处理、利用与分配 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  |  | 绿化面积 (平方米) | - |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5995.44 | 其中：环保投资(万元) | 5995.44 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100 |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产 日 期 | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 临湘市位于湖南省东北部。西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘工业园是经国务院备案的省级开发区，下辖两个产业区，包括三湾工业区和儒溪工业区。临湘儒溪工业区即为滨江产业示范区，位于临湘市西北部儒溪镇，距临湘市27公里，园区规划范围北至鸭栏居委会、南至儒溪镇与陆城镇交界处、西靠长江、东临洋溪湖并与云溪区交界，已开发建设范围包括儒溪村和白马矶居委会，共712.84公顷。滨江产业区基础设施建设较完善，有为园区企业生产生活配套服务的自来水厂、污水处理厂、危废焚烧厂、集中供热厂以及3000吨级长江专用码头。此外11万伏专用变电站、特勤消防站等设施也在建设中。 近年来临湘市滨江产业示范区经济快速发展，园区共引进项目46个，协议总投资69.74亿元，到位资金38.1亿元。其中投资过亿元项目23个，超5亿元项目3个，超10亿元特大项目1个；建成投产项目31个，在建项目15个。随着项目的引进和人口的增长，路面硬化程度的增加，排涝面积的增大，鸭栏泵站现有的装机容量已不能满足要求。临湘工业园区以化工企业为主，初期雨水中含有重金属和较高的污染物负荷，若任其直接排入河道后，会使洋溪湖水环境造成污染，破坏水生动植物的生长，因此建设初期雨水缓冲池和雨水泵站己迫在眉睫。 湖南临湘富园投资开发有限公司拟投资5995.44万元建设临湘工业园（滨江产业区）缓冲池及雨水泵站建设项目，主要建设内容包括24500m3初期雨水缓冲池、配水池（16.6 m×12.5m×3.2m）、1375m3集水池、雨水排渍泵站（近期规模为8m3/s，远期规模为32.8m3/s）、初期雨水泵站（3台80m3/h，2用1备），现有工业大道纬八路至纬九路段雨水管道改造，新建初期雨水至北控污水处理厂管道、后期雨水至洋溪湖管道、工业大道纬四路至纬五路段雨水管线。 为了科学、客观地评价本项目建设对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于其中的“A水利 4防洪治涝工程”中的“其他”和“U城镇基础设施及房地产 147管网建设”，确定应编制环境影响报告表。为此，湖南临湘富园投资开发有限公司委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担本项目环境影响评价工作，我单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 二、报告表编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2017.9.1）； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）； （6）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （7）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （8）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （9）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （10）《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日第二次修正)； （11）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （12）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）； （14）临湘工业园（滨江产业区）缓冲池及雨水泵站建设项目可研； （15）建设单位提供的图纸、文件等相关资料。 三、项目基本情况 项目名称：临湘工业园（滨江产业区）缓冲池及雨水泵站建设项目 建设单位：湖南临湘富园投资开发有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目位于临湘工业园滨江产业区化工片区，汇水范围为长江以东，洋溪湖以西，纬一路以南，纬十路以北，汇水面积为388.85hm2。初期雨水缓冲池和雨水泵站选址于长盛乙炔有限公司北侧、湖南国发精细化工科技有限公司南侧，201省道东侧，工业大道西侧。 项目投资：总投资为5995.44万元 项目占地：总占地面积为20598.26m2，合30.9亩。 建设内容：24500m3初期雨水缓冲池、配水池（16.6 m×12.5m×3.2m）、1375m3集水池、雨水排渍泵站（近期规模为8m3/s，远期规模为32.8m3/s）、初期雨水泵站（3台80m3/h，2用1备），现有工业大道纬八路至纬九路段雨水管道改造，新建初期雨水至北控污水处理厂管道、后期雨水至洋溪湖管道、工业大道纬四路至纬五路段雨水管线。 1、项目建设内容 表1 厂区主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地红线范围面积; m2; 20598.26; 合30.90亩. 2; 建构筑物占地面积; m2; 8168.86. 3; 建筑面积; m2; 8471.0. 4; 道路广场面积; m2; 2981.00. 5; 绿地面积; m2; 7958.42. 6; 围墙长度; m; 694.15. 7; 建构筑物系数; %; 40.17. 8; 绿地率; %; 38.64. 9; 容积率; 0.03. 表2 建筑物特征参数表 序号; 名 称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层 数. 1; 办公楼; 326.51; 628.65; 二层. 2; 雨水泵站; 822.35; 822.35; 一层. 3; 门卫; 20; 20; 一层. 4; 初期雨水缓冲池; 7000; 7000; 地下. 表3 泵站汇水区域雨水管网建设情况 管线路段; 管道形式; 管径; 长度m; 备注. 纬一路; 圆管; DN600、DN800 DN1000、DN1200; 860; 规划建设. 纬二路; 圆管; DN600、DN800 DN1000、DN1400; 620; 规划建设. 纬三路; 圆管; DN600、DN800 DN900、DN1000、DN1200; 745; 规划建设. 纬四路; 箱涵; B×H=2400×2300; 365; 规划建设. 纬五路; 圆管; DN600; 430; 工业大道，西侧维持现状. 圆管; DN800、DN1000、DN1400; 605; 工业大道东侧，规划建设. 纬六路; 圆管; DN600; 665; 工业大道，西侧维持现状. 圆管; DN600、DN800、DN1000、DN1600; 575; 工业大道东侧，规划建设. 纬七路; 圆管; DN600; 725; 工业大道，西侧维持现状. 圆管; DN600、DN800 DN1000、DN1200; 685; 工业大道东侧，规划建设. 纬八路; 圆管; DN600; 470; 工业大道，西侧维持现状. 圆管; DN800、DN1000 DN1200、DN1400、DN1600; 700; 工业大道东侧，规划建设. 纬九路; 圆管; DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1400; 640; 工业大道东侧，规划建设. 纬十路; 圆管; DN600; 180; 工业大道西侧，规划建设. 工业大道; 圆管; DN1200、DN1400、DN1800、DN2000; 960; 规划建设 （纬一路与纬三路之间）. 箱涵; B×H=2400×2120; 510; 规划建设 （纬三路与纬四路之间）. 箱涵; B×H=3400×2660; 490; 本次评价新建 （纬四路与纬五路之间）. 箱涵; B×H=3400×2660 B×H=3200×2300 B×H=2600×2300; 1480; 纬八路以北、纬五路以南 维持现状. 箱涵; B×H=2200×1940; 715; 纬八路以南雨水走向目前为自北向南，本次评价拟管线改造使雨水向北流进拟建雨水泵站. 洋溪湖路; 圆管; DN800、DN1000 DN1200、DN1400; 1480; 规划建设. 沿湖路; 圆管; DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1400; 1640; 规划建设. 箱涵; B×H=2400×2120; 525. 圆管; DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1400、DN1800、DN2000; 1900. 雨水收集池至污水站; 圆管; DN200; 200; 本次评价新建. 雨水收集池至洋溪湖; 箱涵; B×H=3600×2000 B×H=3600×2000; 510; 本次评价新建. 注：本次管线评价内容只包括工业大道纬八路至纬十路段雨水管线改造和新建雨水收集池至污水厂段雨水管线、雨水收集池至洋溪湖排口段雨水管线、工业大道纬四路至纬五路段雨水管线。. 2、主要工艺设备 表4 主要工艺设备一览表 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量; 备注. 1; 潜水轴流泵; 1600ZQB-85 Q=6944L/S，H=7.5m N=630kW，叶片安装角度+4°; 台; 1; 远期增加2台. 2; 潜水轴流泵; 1200ZQB-85 Q=4156L/S，H=7.2m N=450kW，叶片安装角度+2°; 台; 2; 远期增加1台. 3; 液压抓斗式移动式粗格栅; 不锈钢格栅3个，栅槽宽度3.0，栅条高度6.3m，间隙100mm，配移动式液压抓斗1个，功率N=4+1.5+0.55kW; 套; 1; 远期增加不锈钢格栅2个，移动式液压抓斗1台. 4; 回转式格栅除污机; 栅槽宽度2.8m，栅条高度7.6m，间隙50mm功率N=3.7kW; 台; 3; 远期增加2台. 5; 皮带输送机; 长度L=18m，带宽B=0.5m，N=3kW; 台; 1. 6; 螺旋式栅渣压实机; 料斗口长度L=3m，N=2.2kW; 台; 1. 7; 合金铸铁闸门; 孔洞3.0x3.0m，止水水头4m; 台; 6. 8; 配套手电启闭机; 启闭力10t，功率N=3.0 kW; 台; 6. 9; 合金铸铁闸门; 孔洞2.0x3.0m，止水水头4m; 台; 15. 10; 配套手电启闭机; 启闭力10t，功率N=4.0 kW; 台; 15. 11; 拍门; DN2200; 台; 1; 远期增加2台. 12; 拍门; DN1600; 台; 2; 远期增加1台. 13; 电动刀型闸阀; DN2200 PN0.6MPa N=3.0kW; 台; 1; 远期增加2台. 14; 电动刀型闸阀; DN1600 PN0.6MPa N=3.0kW; 台; 2; 远期增加1台. 15; 伸缩接头; DN2200 PN0.6MPa; 台; 1; 远期增加2台. 16; 伸缩接头; DN1600 PN0.6MPa; 台; 2; 远期增加1台. 17; 潜污泵; Q=80m3/h，H=10m，N=7.5kW; 台; 3; 2用1备. 18; 潜污泵; Q=10m3/h，H=10m，N=1.5kW; 台; 2. 19; 砂水分离器; N=1.5kW SF360; 台; 1. 20; 平流式吸砂机; N=5x1.5+1.5kW; 台; 1. 21; 储渣箱; 有效容积V=4m3，材质玻璃钢; 台; 2. 22; 电动单梁起重机; 起重量20t; 台; 1. 23; 电动葫芦; 起重量1t; 台; 1. 24; 轴流风机; N=1.1kW; 台; 10. 25; 焊接钢管; D2220x14; m; 18. 26; 焊接钢管; D1620x10; m; 18. 3、泵站设计 ①进、出水水位及水泵扬程 A泵站设计进水水位 根据园区道路雨水规划及设计文件，园区雨水总箱涵断面尺寸为B×H=4000mm×2660mm，雨水总箱涵接至泵站处的内底标高为20.40m，管内顶标高23.06m。雨水泵站集水池设计运行水位取22.30m，最低运行水位取20.30m，最高运行水位取23.66m。初期雨水池最高水位取23.00m，最低水位取19.50m。 B泵站出水水位 洋溪湖水文概况：洋溪湖正常水位24.05m(黄海85高程，以下同)，历史最高水位26.30m，枯水季节最低水位20.05m，雨水泵站段岸边湖床标高近处22.00m, 远处21.36m。 泵站出水池水位：根据洋溪湖水位、湖床标高等数据及出水箱涵总水力损失推算泵站出水水位。出水总箱涵长度约470m，当出水总箱涵采用2组并联，单组横断面尺寸B×H=4000mm×2500mm，雨水出流量为32.8m3/s时，出水池最高出水水位为27.20m，正常出水位26.40m，为保证水泵出水管淹没出流，出水池起点最低水位取25.40m。由于出水箱涵规划尚未确定，出水箱涵不在本次设计范围内。 污水处理厂粗格栅渠进水水位：初期雨水经初期雨水池集水井潜污泵压力输送至污水处理厂粗格栅渠，压力输水管长度约300m，污水处理厂粗格栅渠进水水位24.00m。 雨水泵站水泵扬程确定：水泵设计扬程=出水池正常水位-集水池正常运行水位+水泵进出水管路水头损失+出水富余水头=26.40-22.30+2+0.5=6.60m；水泵最大扬程=出水池最高水位-集水池最低运行水位+水泵进出水管路水头损失+出水富余水头=26.40-20.30+2+0.5=8.60m；水泵最低扬程=出水池起点最低水位-集水池最高运行水位+水泵进出水管路水头损失+出水富余水头=25.40-23.66+ 2+0.5=4.24m。当枯水季节时，集水池设计运行水位22.30m高于湖床标高22.00m，雨水可重力排至洋溪湖。 初期雨水池提升泵扬程确定：初期雨水池出水最大流量按160m3/h设计。输水管总长300m，当输水管采用焊接钢管，管径为DN250时，管内最大流速0.9m/s，水里坡降0.005452，直管段水力损失0.005452×300=1.64m，局部阻力损失取直管段水力损失的30%，局部阻力损失=1.64×30%=0.49m。水泵最大扬程=污水厂粗格栅渠进水水位- 初期雨水池最低水位+水泵进出水管路水头损失+输水管阻力损失+出水富余水头=24.00-19.50+2+1.64+0.49+0.5=9.13m。 ②水泵机组布置及选型 A雨水泵站水泵机组布置 雨水泵站总规模32.8m3/s，近期规模15m3/s，根据近远期雨水规模，雨水泵站设计6个泵位，分别布置3台大泵和3台小泵，大泵流量约7m3/s，小泵流量约4 m3/s，扬程约7m，大泵和小泵均选用潜水轴流泵。近期安装2台小泵和1台大泵。 雨水泵流量大，扬程较低，大泵和小泵均选用潜水轴流泵。 B初期雨水池初期提升泵布置及选型 初期雨水进入污水处理厂的流量按污水厂处理规模的10%~20%考虑。初期雨水池集水井设3个泵位，安装3台水泵，2用1备，单台水泵流量80m3/h，扬程约10m。 初期雨水泵流量小，选用潜水离心泵。 ③泵站布置形式 A雨水泵站布置形式 雨水泵站采用潜水轴流泵，根据进、出水箱涵位置及用地情况，雨水泵站为前进前出形式，出水池布置成L形，设置在集水池的西侧和北侧。 进水闸、格栅渠、集水池、出水池、泵房及变配电间合建，其中泵房及变配电间设于集水池上。 B初期雨水池提升泵站形式 初期雨水提升泵位潜水离心泵，选择集水井和泵房合建式的潜水泵站，泵房设于集水井上。 4、工艺设计 ①格栅渠道 格栅渠1座，分5格，土建按总规模Q=32.8m3/s设计，设备按近期15.0m3/s配置。 A功能 拦截污水中较大悬浮物，确保水泵正常运转。 B设计参数 1）粗格栅： 设计规模： 32.8m3/s 结构类型： 钢筋混凝直壁平行渠道 粗格栅数量： 5台（近期配粗格栅3个，移动式抓斗1台） 粗格栅宽度： 3.0m 栅条间隙： 100mm 安装角度： 70° 栅前水深： 3.0m 栅槽宽度： 3.0m 最大过栅流速： 0.8m/s 过栅水头损失： 0.1m 2）细格栅： 设计规模： 32.8m3/s 结构类型： 钢筋混凝直壁平行渠道 回转式格栅除污机数量： 5台（近期配3台） 格栅机宽度： 2.8m 栅条间隙： 50mm 安装角度： 75° 栅前水深： 3.0m 栅槽宽度： 3.0m 最大过栅流速： 0.92m/s 过栅水头损失： 0.1m C主要工程内容 钢筋混凝土平行渠道5条，总的平面尺寸为：16.6×10.9m，渠道总深7.6m。工程近期设粗格栅3个，配移动式抓斗1台，远期增设粗格栅2个，配移动式抓斗1台，粗格栅栅条间隙100mm，安装角度α=70°，移动式抓斗功率N=4 +1.5+0.55kW；设回转式格栅除污机3台，二期增加2台。格栅栅条间隙50mm，有效栅宽2.8m，安装角度α=75°，电机功率N=3.7kW。配皮带输送机1套，输送长度L=18m，N=3.0kW；设螺旋式栅渣压实机1台，料斗口长度L=3m，N=2.2kW，粗格栅前、细格栅后设合金铸铁闸门各5台作检修和切换用，闸门规格2.0×3.0m，配手电两用启闭机。 D运行方式 根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，也可就地手动控制。栅渣通过压榨后打包外运。 ②配水池 A 功能 配水池位于格栅渠与集水池间，调控水流去向（格栅渠→集水池、格栅渠→初期雨水池、格栅渠→出水池），兼去除雨水中部分砂粒。 B 设计参数 设计规模： 32.8m3/s 有效水深： 3.2m 结构类型： 钢筋混凝土结构 C主要工程内容 配水池平面尺寸：16.6 m×12.5m。 与初期雨水池隔墙设合金铸铁闸门2台（初期雨水池进水闸），初期雨水池进水闸门规格3.0×3.0m，配手电两用启闭机；与出水池隔墙设合金铸铁闸门2台（重力自流出水闸），闸门规格3.0×3.0m，配手电两用启闭机；与集水池（后期雨水）隔墙设合金铸铁闸门（集水池进水闸）5台。 D运行方式 初期雨水水质差，开启初期雨水池进水闸门，关闭后期雨水集水池进水闸和重力自流出水闸，初期雨水进入初期雨水池。 后期雨水水质好，关闭初期雨水池进水闸门。当洋溪湖水位较低时，开启重力自流出水闸，后期雨水重力排至洋溪湖；当洋溪湖水位较高，后期雨水不能重力排至洋溪湖时，关闭重力自流出水闸，开启后期雨水集水池进水闸，后期雨水由水泵提升，经出水池、排水箱涵排至洋溪湖。 ③集水池 A 功能 对后期雨水进行水量调节并改善水泵进水水力条件。 B设计参数 设计规模： 32.8m3/s 有效调节容积： 1375m3 结构类型： 钢筋混凝土结构 C主要工程内容 集水池设计有效容积约V=1375m3，有效水深2.5m；考虑6台水泵位置。 近期规模15m3/s，设2台小泵，1台大泵。大泵技术参数：Q=6944L/S，H=7.5m，N=630 kW；小泵技术参数：Q=4156L/S，H=7.2m，N=450kW。远期增加1台小泵和2台大泵。 泵房及配电间建于集水池之上，设电动单梁桥式起重机，起升高度18m，跨距4.2m，最大起重20t，总功率32kW。 集水池设合金铸铁闸门5台，闸门规格2.0×3.0m，配手电两用启闭机。 ④出水池 A功能 主要起消能稳流作用，以便将水泵出水管的水流平顺而均匀的引入出水箱涵中。 B设计参数 设计规模： 32.8m3/s 出水池表面积： 1376m2 水深： 2.5~7.7m 结构类型： 钢筋混凝土结构 C主要工程内容 出水池内设2道堰，第一道堰顶高出水泵出水管，保证水泵出水管淹没出流，第二道堰起消能作用，保证枯水季节水流平稳进入出水箱涵。 出水池至排水箱涵入口设合金铸铁闸门2台，闸门规格3.0×3.0m，配手电两用启闭机。 ⑤初期雨水池及初期雨水泵站 A功能 收集调节初期雨水，并将初期雨水缓冲池雨水提升至儒溪污水厂。 B设计参数 池容： 24500m3 尺寸： 49.5m×131.7m 有效水深： 3.5m 结构类型： 钢筋混凝土结构 C主要工程内容 初期雨水缓冲池加盖，平面面积约7000 m2，池高4.5m，有效水深3.5m。 集水井设计有效容积约V=76.0m3，平面尺寸4.50×5.00：有效水深3.5m；选择集水池和机器间合建式的矩形潜水泵站，考虑3台水泵位置。设3潜水泵（2用1备），水泵规模：Q=80m3/h，H=10m，N=7.5kW。 5、项目占地 项目占地20598.26m2，合30.9亩，用地现状以水塘和林地为主，农用地占用少，雨水收集方便，不涉及到拆迁安置。 6、土石方工程 本项目土石方工程涉及到初期雨水缓冲池、雨水泵站等主体工程和管道敷设两部分工程，具体土石方数量见表5。 表5 土石方数量汇总表 单位：万m3 数量 项目; 总挖方; 总填方; 挖移作填; 弃方. 泵站主体基坑; 6.698; 1.585; 1.585; 5.113. 管道敷设; 0.6; 0.5; 0.5; 0.1. 总计; 7.298; 2.085; 2.085; 5.213. 7、劳动定额 项目运行期间设管理人员、服务人员4人。 8、公用工程 ①室外给排水系统 （a）给水 泵站内用水由城市市政供水管网供给。拟从进场道路的市政给水管网引入DN100给水管1根，供水压力不低于0.3Mpa。本项目供水对象主要为管理区的辅助管理用房和绿化浇洒用水。 室外消防水量为15L/s，设置2个室外消火栓，一个位于办公楼附近，一个位于雨水泵站附近，可以保护泵站内任何位置的建构筑物。 （b）排水 泵站内排水体制为雨污分流制。办公楼生活污水经化粪池处理后排入室外污水管道，门卫室卫生间的生产生活污水直接排入污水管道。污水管道为重力流管道，采用PE排水管，管道管径为d200～d300。泵站内雨水收集至雨水泵站前的格栅渠。雨水管道设计，采用当地暴雨强度公式计算，设计重现期为2年，雨水管道按满流计算，重力敷设，B×H=3600×2000。 ②建筑给排水系统 （a）给水系统 室内给水方式均采用市政给水管网直供，由室外给水管网直接供给，供水水压不低于0.3Mpa，满足压力要求。 （b）消防系统 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），泵站内的建筑物均不需设置室内消火栓，但应在办公楼、泵房内按规范要求配备一定数量磷酸铵盐干粉灭火器。 （c）排水系统 卫生间排水进入化粪池处理，生活污水和生产废水由污水管网收集后排入北控污水处理厂处理。屋面及地面、道路雨水采用地面组织排水，经雨水口收集后排入室外雨水管道。 （d）管材及连接方式 室内给水管采用PP-R给水管，热熔连接，工作压力0.3MPa。室内排水管采用UPVC排水管，粘接或热熔连接。 ③消防工程 根据电排站各建筑物内布置的设备和用途，按照《水利水电工程设计防火规范》SL329 2005、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 规定，确定电排站内各建筑物的火灾危险类别及耐火等级。本工程办公楼为多层建筑，耐火等级为二级。设2座疏散楼梯，疏散宽度及疏散距离均满足规范要求，首层各功能房间均有直通室外的安全出口，各房间门至最近的安全出口的距离和门的疏散宽度均符合防火安全疏散要求。疏散走道和安全出口的顶棚的装修材料采用A级装修材料，其它部位采用不低于B1级的装修材料。 本站与公路相连接，可供消防车进站的和作回车场用；室外设有消火栓系统，该系统由市政给水提供水源；变配电间及中控室均采用手提式干粉灭火器4台，挂于墙上；动力电缆与控制电缆分层排列或隔开敷设。电缆穿越楼板、隔墙的孔洞和进出开关柜、配电屏、控制屏、电缆沟的孔洞处均采用非燃烧性材料封堵。对所选用的动力电缆和控制电缆中的重要电缆采用阻燃电缆。 电排站设有火灾自动报警系统和消防联动系统，系统在功能上相互独立，采用二总线制。消防用电设备电源按二级负荷供电，采用单独的供电回路，在发生火灾时仍能保证消防用电。疏散通道、安全出口处均设置火灾事故照明及疏散指标照明。事故照明一般设在顶棚上，疏散通道及转角处的疏散指标标志设在距地（楼板）面高度1 m以下的墙上，安全出口疏散指标设在顶部。 9、施工期概况 本项目施工所需主要建材：水泥、油料、钢筋（材）等均在市区购买，均采用公路运输至工地。工程所需天然建筑材料砂卵石料均就近于购买，采用汽车运输，块石于周边石料场购买。填筑土料利用部分开挖料。施工用风均采用空压机。生产用水用水泵从河道或沟渠湖泊直接抽取。生活用水接城市自来水。各泵站用电由泵站现有电源供电，就近直接向各用电项目供电，不另设变电系统。 本项目施工时间为2017年10月~2018年2月，施工期为5个月。施工期间最大进场人数约100人，施工人员均为当地人员，不设施工营地，就近餐馆用餐。 10、项目建设必要性 ①项目建设是防洪排涝的需要 目前，临湘工业园滨江产业区建设进展迅速，已开发面积近3.26平方公里，还有几个大型项目正在洽谈。然而园区排涝系统不完善，排涝标准低，遭遇暴雨极易形成内涝，从而影响园区建设进度及人们正常的生产生活。临湘市工业园滨江产业区的蓬勃发展迫切要求尽快启动该片区排涝工程建设，解决生产生活的后顾之忧。 ②项目建设是环境保护的需要 临湘工业园滨江产业区采用雨污分流制排水系统，污水经已建成污水处理厂处理达标后排入长江，雨水未经处理直接排入周边水系。初期雨水所形成的雨水径流会挟带地面和屋面上的各种污染物，是雨水中污染最严重的部分，并且工业园区的初期雨水污染物种类多且成分复杂。若工业园区初期雨水若不经过处理直接排水水体，会给水体带来污染，使水质变差，不利于区域水体资源的保护利用，对生态环境造成一定影响。因此将工业园滨江产业区初期雨水收集到雨水缓冲池，再送往污水处理厂进行处理，减少排入水体的污染物已经迫在眉睫。 ③项目建设是招商引资的需求 环保设施的完善与否，已成为区域招商引资的要素之一，ISO14001环境管理体系认证已被世界各国政府与企业广泛认可，环保设施的到位情况已为各投资者作出投资决策重要考量指标之一。因此，做好临湘滨江工业园排水基础设施建设，营造良好的城市基础环境也是招商引资的必要之举。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于临湘工业园滨江产业区内，该园区已开发区域主要是农药化工企业，临湘市滨江产业区采用雨污分流排水系统。规划区内已建北控污水处理厂，处理规模2万m3/d。入驻企业必须针对自身特点建污水处理设施，各自将污、废水进行处理达标后，再实行“一企一管”排入北控污水处理厂，污水经处理达标后方可排放至长江；或将工业污、废水进行回收循环利用再进入生产。 工业区内无系统的雨水排水管道，雨水就近排放至周边水体。滨江产业区以农药化工生产为主，初期雨水污染负荷高且可能含重金属，现阶段某些区域初期雨水未经处理直接排入水体，对工业区的水体环境造成污染。因此，本项目拟在规划区内建设初期雨水缓冲池、雨水泵站和改造完善工业区内雨水管道，使化工片区内的初期雨水收集至雨水缓冲池内送至北控污水处理厂进行处理，后期干净雨水直接外排至洋溪湖。项目建设有利于解决受污染初期雨水污染附近水体的现状，也有利于改善工业园区的排涝系统。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 临湘市地处湖南东北部，位于北纬29°10′~29°52′，东经113°15′~113°45′之间，北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带，西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘水陆两便，交通发达，可以概括为"一江环绕，两省交界，三线横亘"。"一江环绕"即长江黄金水道傍境东流38公里，并有儒溪汽运码头与湖北螺山隔江对渡，互通往来；"两省交界"即地处湖南、湖北交汇处，与赤壁、通城、崇阳紧密毗连，商贸物流发达；"三线横亘"即G4高速公路、107国道、京广复线三条交通大动脉穿境而过。离武广高速铁路岳阳东站半小时车程，特别是纵贯全境的杭瑞高速公路、依江而建的儒溪长江货运码头和岳阳机场建成后，临湘与沿海发达地区的时空距离将进一步拉近。 临湘工业园为一园两区发展模式，包括三湾工业区和儒溪工业区。临湘市滨江产业示范区即为儒溪工业区，位于临湘市西北部儒溪镇，距临湘市27公里，园区规划范围北至鸭栏居委会、南至儒溪镇与陆城镇交界处、西靠长江、东临洋溪湖并与云溪区交界，开发建设范围包括儒溪村和白马矶居委会，共712.84公顷。临湘市滨江产业示范区是2007年8月正式批准设立的湖南省化工农药产业基地，是以化工农药产业为主导，致力于发展成为现代化高科技产业区，力求打造成为我国中部化工农药工业区，充分发挥其生态资源优势，创建生态高科技化工农药产业区。工业区主要以氨基甲酸脂系列农药为主导产品，辅作以基础化工原料、精细化工产品、医药中间体以及化工、农药的原药、制剂产品，涂料和包装材料等项目的三类工业。 本项目位于临湘工业园滨江产业区化工片区，汇水范围为长江以东，洋溪湖以西，纬一路以南，纬十路以北，汇水面积为388.85hm2。初期雨水缓冲池和雨水泵站选址于长盛乙炔有限公司北侧、湖南国发精细化工科技有限公司南侧，201省道东侧，工业大道西侧。项目地理位置详见附图1。 二、地形、地质、地貌 临湘市地处幕阜山余脉，境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，地貌类型以丘陵为主，海拔23~1261m。项目区所在地位于临湘市西北部，该区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、山岗丘陵交相穿插，以低矮山岗为主，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m，其他地方海拔一般在 40~60m之间。 项目所在地属于山岗、丘陵地带，以低矮岗为主，区域地质环境好，区内未发现有利用价值的矿产。园区内地质环境优良，地质构造不太发育，尚未发现岩浆岩，无火山、地震现象，工程地质良好，不存在滑坡、地面沉降、泥石流等不良地质现象。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特性周期为0.35s，地震基本烈度为7度。 三、气候、气象 临湘市属东亚季风气候区，气候上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长，春暖多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，光照充足，热能充裕。 年平均气温16.4℃，绝对最高温度39.2℃，绝对最低温度-7.0℃，年平均气压1009.5mb，年主导风向NNE(18%)(北北东)，夏季主导风向S(7月为16%)，年平均风速2.6m/s，年平均无霜期258.9d，历年最大积雪深度20cm，历年最多雷暴日数59天，年平均日照数1840h。 临湘市年平均降水量为1582.5mm（1981年~2010年，下同），在全省97个气象站中排位第5位，在岳阳市6个县（市）中排位第1位；年平均暴雨日数（日降雨量≥50mm的天数）为5.8天，位居全省第3位，其中1990年~1999年平均暴雨日数达7.1天；最大日降水量为214.1mm（1996年6月3日），全省排位第30位。 临湘市2月-11月均有暴雨发生（图1），其中4月~8月为暴雨多发时段，暴雨日数占全年的86.8%，以7月份暴雨发生次数最多，占全年暴雨日数的24.7%。因此临湘市城区每年都会受到暴雨导致的不同程度城市内涝的影响，尤其是1996年和1998年长江流域的特大洪水，如1996年6月3日的特大暴雨造成临湘市城区大面积被淹，给人民生产生活造成很大影响。 1， 图1 临湘市历年各月总暴雨日数（单位：天） 四、水文地质 临湘市域内河港纵横，汇集成三大水系：一条是游港河，自药菇山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全长74公里，总流域面积为738.2平方公里；一条是湘鄂交界的界河坦渡河，发源于药菇山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长63公里，总面积为390平方公里；一条是城中长安河，发源于横卜乡坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖，干流全长48公里，总集雨面积为405平方公里。 临湘工业园滨江产业区西挨长江，紧邻洋溪湖和冶湖，北控污水处理厂处理后外排于长江(城陵矶至黄盖湖段)。长江排污口，上距洞庭湖入江口城陵矶30km，下距陆水入江口46km。 长江(城陵矶至黄盖湖段)多年平均流量为20300m3/s，最大流量为61200m3/s，最小流量为4160m3/s。根据长江“陆城-洪湖”江段多年枯水期水文资料，及实测结果分析计算，评价江段1994-2003年最枯月平均水文参数见表6。 表6 长江评价江段水文参数 水期; 流量 (m3/s); 河宽 (m); 平均水深 (m); 平均流速 (m/s); 横向混合 系数(m2/s); K(1/d)*. COD; 氨氮. 枯水期; 6101; 1120; 7.11; 0.77; 0.41; 0.15; 0.1. 园区污水处理厂出水外排于长江，排污口位于长江城陵矶~螺山河段，该河段长约32km，沿岸受城陵矶、白螺矶~道人矶、杨林矶~龙头山以及螺山~鸭栏等天然节点控制，河床分汊，河道稳定。螺山~新堤港为新堤河段，主要受下游赤壁山节点控制，但因节点间距离较长，对水流的控制作用较弱，水流出螺山后，河道逐渐展宽，主流摆幅较大，河床多呈散乱宽浅河型。 水文条件：通常情况下，天然河流中枯水季节是对水质最不利时期，河流水质问题一般出现在枯水期。根据长江水文特征，选用枯水期90%保证率最小月均流量作为模拟流量。园区排污口上游约30km处设有城陵矶水文站（洞庭湖湖区出口），下游约2km处设有螺山水文站，由于此区间无较大支流汇入。因此，城陵矶、螺山水文站的实测资料可用于临湘市工业园滨江产业区污水处理厂排污口所在江段的水文频率计算。采用城陵矶、螺山水文站近20年的长系列水文资料，计算确定枯水期90%保证率最小月均流量6101m3/s，对应的水位为7.11m（吴淞高程）。 洋溪湖：位于临湘石子岭农场，与岳阳市云溪区陆城镇和临湘儒溪镇洋溪村交界处，即木鱼山，集水面积12.54平方公里，1975年修建冶湖撇洪工程后为9.66平方公里，水位在24米高程时湖面面积为3.31平方公里，湖底最低高程22米。水位在24.5米以上，湖水由鸭栏电排站排往长江，冬春季湖水由鸭栏老闸自流排人长江。整个湖床由洋溪湖渔场经营管理。1993年岳阳市政府设立洋溪湖水利工程管理处。1998年3月，岳阳市政府将洋溪湖管理处划归岳阳市水电局管理，属副处级，定编10人，管理鸭栏撇洪闸、鸭栏电排闸、鸭栏排水闸，还管理冶湖撇洪渠系和洋溪湖渔场。 塘、汊、港、河：鸭栏村有个胡家部塘，水面面积66.67hm2，狗头湖有53.33hm2水面。 五、动植物 临湘市境内属国家三级保护动物有：刺猬、白骛。野生哺乳类动物有：兔、黄鼠狼等十余种。鸟类有：啄木鸟、云雀、喜鹊、画眉等20多种。鱼鲌类有：青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、黄尾鲴、翘嘴红、赤眼鳟、铜鱼、黄颡鱼、鲶等30多种。甲壳类有龟、鳖、螺等10余种。昆虫类有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、蟑螂等百余种。爬行类有土壁蛇、菜花蛇、水蛇等20多种。能作为药用的动物有蜈蚣、蜘蛛、蚯蚓、蟾蜍、知了等十多种。 境内植被覆盖率达37％，植物种类难于数记。乔木类植物有杉树、松树、樟树、檀树、柳树、榆树、杨树等30来种。灌木类有茶树、女桢树等20多种。花草类有菊花、荷花、映山红、蔷薇、桂花等几十种，其中常作食用的野生植物有竹笋、野藠、地米菜、野芹菜、地耳、木耳、蕨芽、木瓜等10多种。能作药用的野生植物有：鱼腥草、青蛙草、菖蒲、艾叶、半夏、香附子、矮地茶、地竹叶、水灯芯、牧草、鸭婆草、金银花、菊花、栀子花、芭蕉蔸、桑叶、琵琶叶、扁脚丝茅、黄椒子等100余种。 六、防洪工程 江南陆城蓄洪垸地处长江流域的长江水系，位于岳阳临湘市和云溪区的北部。江南陆城蓄洪垸地形狭长，长43.54km，宽2～10km，自西南向东北呈倾斜状，整个内垸地势平坦，高程在26.0～28.0m之间(吴淞，下同)。江南陆城蓄洪垸建成于1963年，总面积201.96km2。设计蓄洪量为10.41亿m3。江南陆城蓄洪垸为洞庭湖区24个蓄洪垸中的一般蓄洪垸，主要承担长江城陵矶附近的蓄洪任务，缓解城陵矶及整个洞庭湖区防洪紧张局面，保护荆江地区部分堤垸、洞庭湖区重点垸以及武汉市防洪安全。进洪方式采用爆破进洪，蓄滞洪机率为15年一遇，临时进洪口位置定在临湘境内的北堤拐(桩号为135+080)，设计进洪流量为4115m3/s。城陵矶水位34.40m，在城陵矶附近区重要蓄滞洪区运用后，预报城陵矶水位继续上涨；或洞庭湖局部地区发生大洪水，危及重点垸和城市安全时，启用江南陆城垸分洪。 江南陆城垸区规划为蓄洪垸以来从未安排蓄洪。江南陆城垸现状运用几率为15年一遇，规划启用几率为20~30年一遇。江南陆城蓄洪垸一线防洪大堤长43.54km，全部为长江干堤，现已全部加高加固完成。 根据长江流域防洪规划，规划在长江干堤的周家墩、周家垅、北堤拐处建3处进洪口门，3处进洪口门净宽分别为170m、250m、110m，设计进洪流量分别为2520m3/s、3500m3/s、1000m3/s。规划新建江南、陆城共计2处安全区，安全区总面积3.53km2,规划安置面积2.25km2，安置人口1.70万人。安全区围堤总长18.36km，其中利用已有堤防7.0km，已有堤防均达标，新建围堤11.36km。新建围堤为3级堤防，堤顶宽8.0m，内外边坡均为1：3。安全区共规划2座排水涵闸，总排水规模为3.56m3/s，规划2座排水泵站，总排水规模为3.56m3/s。规划新建洋西村、石子岭、棋杆村、儒溪村、杨桥村、鸭栏、四合、晓洲、新洲、江南、牛湖、盛塘、长江、灯塔、丁山、柳田、新设、钢铁、泾港等19处安全台，总面积129.41万m2,规划安置人口25882人。规划转移道路7条，长22.9km，其中新建5条，长21.3km，扩建1条，长1.6km，新建转移桥梁16座。 此外，三峡水库建立后，目前长江防洪堤儒溪段现已满足100年一遇的防洪要求，且区域内现有鸭栏电排，有利于处理洋溪湖的排涝问题。 临湘工业园滨江产业区概况： 1、基本情况： 临湘工业园滨江产业区（原湖南农药化工产业基地）原规划期限为2009年-2013年，规划面积7.09km2，产业定位为主要发展农药、化工及配套产业，原湖南省环保局于2008年10月对该产业区进行了环评批复（湘环评〔2008〕179号）。2016年，临湘市委、市政府根据省委、省政府以及岳阳市委、市政府对于该园区产业发展布局的总体思路，对滨江产业区进行调区扩区，由广州市环境保护工程设计院有限公司编制完成《临湘工业园滨江产业区规划环境影响报告书》，2016年1月7日，湖南省环境保护厅以“湘环评函〔2016〕1号”文对该报告书予以批复。 临湘工业园滨江产业区近期规划区面积为8.76km2，四至范围为东至边鸭栏胡家埠以及冶湖以东，西经儒溪村，北至长江、S201以南，南至杨桥村；主要发展精细化工、有色金属冶炼和港口物流三大产业，同时推进小城镇组团建设。园区规划布局四组团：绿色化工组团位于儒溪村片区，现代港口物流组团位于鸭栏片区；小城镇建设组团位于中部旗杆村附近；有色金属冶炼组团位于最南端杨桥村附近。 ①规划目标及规划期限 （1）规划目标：以产业集群为主要发展模式，以构建循环产业链为主要发展特色，把园区建设成环境友好、设施完备、产业繁荣、特色鲜明、生活舒适、产城一体化的新型化工新城。 （2）规划期限：近期：2015-2020年。 ②产业定位及布局 （1）产业定位：充分依托本地资源禀赋，围绕精细化工、有色金属冶炼和港口物流三大产业，打造华中精细化工产业基地、华中有色冶炼产业基地及华中危险品物流专业基地，进一步提高资源和能源利用效率；坚持以市场为导向，承接长江经济发展带的发展战略，对接优质资源，适时引导企业入园；坚持“一体化、规模化、集约化、可持续化”的发展道路，做强、做大绿色化工产业；坚持“生态、生活、生产、生意”共同推进，产业融合、空间耦合、资源整合、要素聚合、功能复合的新型园区，最终打造临湘市融入长江经济发展带的门户，成为湖南省级产业升级示范园。 （2）产业布局 规划将园区产业布局调整为“龙头引领，两团支撑，二廊贯穿，一心服务”的新格局： 龙头引领：即绿色化工聚集组团。 依托长岭炼化、巴陵石化，与岳阳绿色化工园协同发展，因地制宜地强力发展精细化工产业集聚区，重点发展农药化工之外的其他精细化工。 两团支撑：现代港口物流组团和有色冶炼组团。 2、工业园区基础设施规划 ①道路交通规划 （1）铁路：规划新建货运专线与松阳湖临港产业区对接，以利于临湘工业园滨江产业区的货运疏散。 （2）公路规划：规划为一纵一横，一纵即临港大道(原临鸭公路)，一横即工业大道(原 S201)。 （3）港口码头规划：长江航道建设将与三峡工程建设同步进行，并保证长江航道三千吨级船队可常年通行。规划依托原有的3000吨综合泊位和3000吨散货出口泊位。 （4）货运站场规划：鸭栏物流园位于S201鸭栏村段两侧，毗邻鸭栏码头作业区，作为园区及鸭栏码头的配套建设项目。 （5）园区道路交通规划 为适应园区沿江沿湖组团式空间布局结构形态，规划形成“四纵四横” 的主干公路网骨架。“四纵”分别为：临港大道、民富路、环湖路、建设路。“四横”为：工业大道(S201)、建新路、创业路及X053。 ②给水工程规划 1、现状 工业园目前已经建成了日供水5万m3/d的供水工程，根据统计，园区企业满负荷时其用水量9824.24m3/d，现状供水量可以满足现状供水。 2、用水量预测 近期园区内新增新鲜水用量为1.51万m3/d，近期园区总用水量约为2.5万m3/d，现有自来水厂能满足近期园区供水需求。 ③排水工程规划 （1）排水体制：滨江产业区均采用雨污分流制排水系统。 （2）污水处理系统 临湘市工业园滨江产业示范区内企业产生的生产废水和生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后送园区污水处理厂处理，处理后尾水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准加权平均值后排放长江。 （3）雨水系统 园区内雨水管按重力自流管建设，管道走向与道路坡度方向一致。结合现状水系、竖向规划及功能分区将规划区分为三个排水分区。工业区：由园区道路雨水管直接排入洋溪湖，物流区：纵向工业大道雨水主干管排入鸭栏泄洪河道，生活及生产服务区：通过和谐路雨水主干管排入洋溪湖。 ④电力设施 根据临湘市总体规划及规划发展趋势，规划将新建110kV临港1号变电站，作为滨江产业区未来供电电源。 ⑤供热工程规划 园区采用集中供热系统，，供热热源依托现有的热力厂。供热管网敷设首先应符合城市总体规划要求，主干管网应尽量避开交通主干道，以减少施工、维修对道路交通的影响。规划热水管道均采用直埋方式敷设，蒸汽管道也尽量采用直埋方式敷设。穿越河流时可架空或随桥敷设。近期供热管网呈枝状布置，远期可随着管网的逐步建设使干管成环，加强供热的可靠性和稳定性。 北控污水处理厂概况： 北控污水处理厂位于工业大道与纬四路交叉口西北角（位于本项目雨水泵站工程西侧，仅隔1条工业大道），总占地面积64903m2，现处理能力为2万m3/d，目前其废水实际处理量约为8000m3/d，有充足的剩余处理能力接纳本项目初期雨水。 北控污水处理厂目前采用“水解酸化＋卡鲁塞尔氧化沟”的处理工艺。根据《关于湖南省化工农药产业基地污水处理工程环境影响报告书的批复》（湘环评〔2009〕164号）和《湖南省化工农药产业基地污水处理BOT项目特许经营合同之补充协议》，临湘市工业园滨江产业示范区内企业产生的生产废水和生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后送园区污水处理厂处理。2017年北控污水处理厂拟进行升级改造，工艺升级改造为“芬顿氧化+复合水解酸化+水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟+臭氧催化氧化”的处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排长江。 区域环境功能区划 表7 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江(城陵矶至黄盖湖段)、洋溪湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 项目位于三类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是. 主要环境保护目标 本项目建设地点位于临湘工业园滨江产业区，主要环境保护目标如下： 表8 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位和距离; 功能; 规模; 保护级别. 大气 环境; 石岭村1; 北侧，0.6km~2km; 居住; 约80户，拟搬迁; （GB3095-2012）二级标准. 儒溪村2; 东南侧，0.16km~0.8km; 居住; 约40户，拟搬迁. 儒溪村3; 东南侧，1.0km; 居住; 约30户，拟搬迁. 泾港村; 东南侧，1.5km; 居住; 约200户，约620人，行政村. 地表水环境; 长江（城陵矶至黄盖湖段）; 西侧，600m; 纳污水体，渔业用水区; 特大河; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 洋溪湖; 东侧，约500m; 渔业用水区; 大中型湖泊. 声环境; 儒溪村2; 东南侧，160m~200m; 居住; 5户; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 工业园内，不属于敏感地区，无需要特殊保护物种; -. 社会环境; 临湘塔; 南侧1.9km; 湖南省文物保护单位; -.

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1空气环境质量现状： 本次环评收集了湖南比德生化科技有限公司《年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》大气监测数据来说明项目区环境空气质量情况。监测时间为2016年7月30日~8月5日，监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司，自2016年7月30日监测以来，项目厂区周边无新增重大污染源，监测数据引用可行。 表9 大气监测点位一览表 监测点位; 监测点位置; 与本项目距离; 监测项目. G1; 儒溪中学（旧址，已搬迁）; N，1400m; SO2、NO2、TSP、PM10. G2; 临湘塔附近儒溪八组; WS，1800m. G3; 儒溪镇政府（旧址，已搬迁）; S，1950m. 表10 环境空气质量监测数据 单位：mg/m3 监测点; 项目; 24小时浓度. SO2; NO2; PM10; TSP. 儒溪中学（旧址）; 浓度范围（mg/m3）; 0.035～0.052; 0.022～0.025; 0.052～0.063; 0.146~0.153. 最大浓度占标率; 35%; 31.25%; 42%; 51%. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /. 临湘塔附近儒溪八组; 测值范围（mg/m3）; 0.035～0.042; 0.025～0.030; 0.049～0.056; 0.157~0.168. 最大浓度占标率; 28%; 37.5%; 37.3%; 56%. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /. 儒溪镇政府（旧址）; 测值范围（mg/m3）; 0.038～0.042; 0.022～0.032; 0.049～0.059; 0.143~0.156. 最大浓度占标率; 28%; 40%; 39.3%; 52%. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /. 标准值mg/m3; 0.15; 0.08; 0.15; 0.3. 根据监测结果，各引用点的SO2、NO2、PM10和TSP的24小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 2水环境质量现状： 本次环评收集了湖南比德生化科技有限公司《年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目环境影响报告书》地表水环境质量现状监测资料，监测断面布设情况见表11。 表11 地表水监测点一览表 编号; 监测断面; 执行标准. W1; 园区污水处理厂排污口上游500米处; GB3838-2002 Ⅲ类. W2; 园区污水处理厂排污口下游1000米处. W3; 园区污水处理厂排污口下游4500米处. W4; 洋溪湖中心点. 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群、挥发酚、氰化物、硫化物、氯化物、硝酸盐、阴离子表面活性剂。 监测时间与频次：2016年7月30日~8月1日，连续监测3天。 表12 地表水现状监测结果统计(mg/L，pH除外) 监测点位; 监测项目及结果. pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. W1; 监测值范围; 8.05-8.12; 18-19; 2.9-3.5; 0.419-0.436; 0.02-0.05; 4300-4900. 三日平均值; /; 18.33; 3.2; 0.43; 0.037; 4600. 标准指数; 0.56; 0.915; 0.8; 0.43; 0.185; 0.46. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2; 监测值范围; 8.02-8.10; 10-14; 2.1-2.4; 0.498-0.513; 0.08-0.10; 7000-7900. 三日平均值; /; 12.33; 2.3; 0.506; 0.09; 7300. 标准指数; 0.55; 0.617; 0.575; 0.506; 0.45; 0.73. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3; 监测值范围; 8.10-8.17; 12-15; 2.0-2.3; 0.627-0.647; 0.05-0.08; 6300-7000. 三日平均值; /; 13.33; 2.13; 0.636; 0.063; 6533.3. 标准指数; 0.59; 0.667; 0.533; 0.636; 0.315; 0.65. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W4; 监测值范围; 7.61-7.98; 16-19; 2.5-2.9; 0.671-0.719; 0.02-0.03; 7000-7900. 三日平均值; /; 17.7; 2.7; 0.694; 0.023; 7600. 标准指数; 0.49; 0.88; 0.675; 0.694; 0.46; 0.76. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002Ⅲ标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2湖0.05; ≤10000. 监测点位; 监测项目及结果. 挥发酚; 氰化物; 硫化物; 氯化物; 硝酸盐; 阴离子表面活性剂. W1; 监测值范围; ND; ND; ND; ND; 3.23-3.61; 0.08-0.14. 三日平均值; ND; ND; ND; ND; 3.45; 0.11. 标准指数; /; /; /; /; 0.345; 0.55. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2; 监测值范围; ND; ND; ND; ND; 3.18-3.77; 0.12-0.17. 三日平均值; ND; ND; ND; ND; 3.4; 0.15. 标准指数; /; /; /; /; 0.34; 0.75. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3; 监测值范围; ND; ND; ND; ND; 2.05-2.63; ND. 三日平均值; ND; ND; ND; ND; 2.35; ND. 标准指数; /; /; /; /; 0.235; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W4; 监测值范围; ND; ND; ND; ND; 2.38-2.72; ND. 三日平均值; ND; ND; ND; ND; 2.5; ND. 标准指数; /; /; /; /; 0.25; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002Ⅲ标准; ≤0.005; ≤0.2; ≤0.2; ≤250; ≤10; ≤0.2. 注：ND表示低于检出限，不计算标准指数。 根据以上监测及评价结果可知，项目区长江段各监测断面及洋溪湖中心各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 评审会后，本次评价收集了岳阳市衡润检测有限公司2017年5月对园区各水域的监测数据（岳衡检[2017]第77号），见附件7。 表13 地表水监测点一览表 编号; 监测断面; 执行标准. W1; 园区污水处理厂排污口处; GB3838-2002 Ⅲ类. W2; 园区雨水收集池. W3; 园区雨水与洋溪湖岔口. 表14 地表水现状监测结果统计(mg/L，pH除外) 监测点位; 监测项目及结果. pH; COD; 氨氮; SS; 石油类; 总磷. W1; 监测值; 7.06; 5; 0.21; 47; 0.04ND; 0.18. 标准指数; -; 0.25; 0.21; 1.57; -; 0.9. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 超标; -; 达标. W2; 监测值; 6.9; 16; 0.88; 45; 0.04ND; 0.16. 标准指数; -; 0.8; 0.88; 1.5; -; 3.2. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 超标; -; 超标. W3; 监测值; 7.14; 18; 0.81; 54.0; 0.04ND; 0.18. 标准指数; -; 0.9; 0.81; 1.8; -; 3.6. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 超标; -; 超标. GB3838-2002Ⅲ标准; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤30; -; ≤0.2湖0.05. 监测点位; 监测项目及结果. 挥发酚; 硫酸盐; 氰化物; 甲醛; 二甲苯. W1; 监测值; 0.0007; 36; 0.004ND; 0.05ND; 0.005ND. 标准指数; 0.14; 0.144; -; -; -. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2; 监测值; 0.0025; 38; 0.004ND; 0.05ND; 0.005ND. 标准指数; 0.5; 0.152; -; -; -. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3; 监测值; 0.0013; 41; 0.004ND; 0.05ND; 0.005ND. 标准指数; 0.26; 0.164; -; -; -. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002Ⅲ标准; ≤0.005; ≤250; ≤0.2; ≤0.9; ≤0.5. 注：ND表示低于检出限，不计算标准指数；SS参考《地表水资源质量标准》(SL63-94)三级标准执行。 根据上表监测结果，各监测断面SS超过《地表水资源质量标准》(SL63-94)三级标准，园区雨水收集池、园区雨水与洋溪湖岔口处总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，除此外各监测断面其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 园区长江排污口处SS超标原因是污水正常排放导致SS在排污口处浓度瞬增，经过河流净化下游水体中SS可满足水质标准。初期雨水池、园区雨水与洋溪湖岔口处SS、总磷超标原因是因为园区初期雨水和受污染的雨水散排导致，园区内有大量农药化工企业，初期雨水和受污染的雨水含夹杂有泥沙且含有一定的磷。本次评价将完善园区的雨排水系统，收集化工园区内的雨水进雨水泵站，初期雨水进北控污水处理厂处理，后期干净雨水直排洋溪湖，本项目建设对改善洋溪湖及周边地表水体水质有积极的作用。 3声环境质量现状： 监测点位：项目东、南、西、北场界外1米处和厂界东南侧150米处居民点 监测因子：等效连续A声级Leq 监测时间：2017年8月25日~2017年8月26日。 表15 噪声监测结果统计表 单位dB（A） 监测点位; 监测时间; 检测项目及结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧; 2017.8.25; 60.1; 50.8; 65; 55. 2017.8.26; 58.1; 50.5. N2厂界南侧; 2017.8.25; 58.7; 49.6; 65; 55. 2017.8.26; 59.7; 51.3. N3厂界西侧; 2017.8.25; 58.6; 52.2; 65; 55. 2017.8.26; 59.2; 50.0. N4厂界北侧; 2017.8.25; 59.2; 52.4; 65; 55. 2017.8.26; 59.9; 53.0. N5厂界东南侧160米处居民点; 2017.8.25; 55.6; 46.0; 60; 50. 2017.8.26; 55.4; 45.8. 监测数据表明：本项目厂界四周噪声监测值达到（GB3096-2008）3标准要求，厂界东南侧160米处居民点噪声监测值达到（GB3096-2008）2标准要求。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：TSP、PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准值见表16。 表16 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位：mg/m3 项目名称; 小时值; 日均值. TSP; -; 0.3. SO2; 0.5; 0.15. NO2; 0.2; 0.08. PM10; -; 0.15. - 水环境质量标准：长江(城陵矶至黄盖湖段)、洋溪湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水质标准，标准值见表17。 表17 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; 氨氮; BOD5; COD; 粪大肠菌群. 标准值; 6-9; ≤1.0; ≤4; ≤20; ≤10000个/L. 项目; 氯化物; 氰化物; 挥发酚; 硫化物; 阴离子表面活性剂. 标准值; ≤250; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.2; ≤0.2. 项目; 硝酸盐; 总磷. 标准值; ≤10; ≤0.2（湖、库0.05）. 3、声环境质量标准：位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：施工期产生废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）表2中相关标准，颗粒物厂界外浓度限值为1.0mg/m3。营运期臭气浓度厂界值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，≤20。 - 废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；初期雨水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《湖南省化工农药产业基地污水处理BOT项目特许经营合同之补充协议》（见附件5）。 3、噪声：建筑施工期间噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523 -2011）标准，营运期《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表18 建筑施工场界噪声限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55 dB(A). 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行时段; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). |
| 总量控制指标 | 本项目初期雨水缓冲池内收集的初期雨水和职工生活污水进北控污水处理厂处理达标后外排长江，污染物总量控制指标为COD：30.776t/a、氨氮：3.691t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、项目施工期工艺流程（图示） 本项目施工期主要包括主体工程（初期雨水缓冲池和初期雨水泵站、排渍泵站等）建设和管道工程建设（工业大道纬八路至纬九路段雨水管道改造，新建初期雨水至北控污水处理厂管道、后期雨水至洋溪湖管道、工业大道纬四路至纬五路段雨水管线）。 图2 项目施工流程图 本项目管线铺设工程将严格按照相关设计规范执行，其大致施工作业流程如下：场地清理（即施工准备工作）→沟槽开挖和沟底处理（即工作坑施工）→管道防腐→下管和稳管→管道插接→回填土并恢复地貌→验收合格后投入使用。 2、项目营运期工艺流程（图示） 图3 项目营运期流程图 一、施工期主要污染源分析 1、大气污染源分析 （1）施工扬尘 工程施工中挖出的泥土露天堆置，旱季风致扬尘和机械扬尘导致尘土飞扬，影响周边工厂和居民。由于土方开挖阶段场区浮土、渣土较多，施工扬尘最大产生时间在土方开挖阶段，若开挖后不能及时完工，则周围环境在施工过程中将受到一定的扬尘污染。此外，在运输车辆行驶过程中，由于沿路散落或风吹起尘及运输车辆车身轮胎携带的泥土风干后将对厂区内和公路上造成严重的扬尘污染。分布在施工场地50m范围内的工厂和过往行人施工期间受扬尘影响相对较大。类比相似工程监测结果，施工场地洒水前后扬尘浓度变化见表20。 表20 施工场地洒水前后扬尘浓度变化对比表 单位：mg/m3 监测点位; 场地不洒水; 场地洒水后. 距场地不同距离外扬尘的浓度范围; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.250. 100m; 0.330; 0.238. 在采取场地洒水降尘措施后，距离工程施工营地30m外TSP浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工机械主要有铲土机、自卸卡车等燃油机械，运输车辆基本都是大型运输车辆，它们排放尾气中的主要污染物有CO、NO2和THC等，该部分废气量较小。 2、水污染源分析 施工期间的废水主要包括施工人员的生活污水，施工废水和施工场地雨水。 （1）生活污水 施工期生活污水主要包括粪便污水，本项目施工时长为5个月，高峰期施工人数为100人。施工现场不设施工营地，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43 /T388-2014），施工人员用水每人每天按50L计算，污水产生量为用水量的80%，则工作人员生活污水产生量为0.4t/d，施工人员生活污水经化粪池处理后清掏做农肥。 （2）施工废水 施工废水主要为车辆清洗废水和泥浆废水等，主要污染物为COD、SS、石油类。为减少运输物料的车辆在施工工地粘泥后离开工地上路而引起道路扬尘，运输车辆在离开工地前需在固定的洗车点进行冲洗。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～30mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约为1.0kg/d，石油类约0.15kg/d，SS约2.5kg/d。环评要求此部分废水由沉淀池沉淀后循环回用于车辆冲洗，确保废水不外排；沉淀隔油过程中产生的油污收集暂存，定期交由有资质单位处理。 （3）施工场地雨水 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋。暴雨期间，地表径流冲刷浮土、建筑砂石、弃土等，不但会夹带大量的泥沙，还会携带机械车辆在作业过程中产生的油类等各种污染物。因此，本项目物料堆放场界设置围挡和截水沟，收集施工期雨水，并通过隔砂沉淀后再用于裸露地面抑尘、降尘。 根据现场调研结构和表14的项目选址水体监测数据，项目选址处水塘SS和总磷出现超标现象，且水面有大量的浮萍，评价建议项目施工建设前将该水塘内的水全部抽取至北控污水处理厂处理，避免对周边地表水体产生污染。 3、噪声污染源分析 施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会产生强烈的噪声，对附近居民的正常生活产生一定的影响。其中施工机械主要有升降机、搅拌机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。施工机械设备单机运行噪声见下表。 表21 主要施工机械和车辆噪声 序号; 施工机械; 测量声级[dB（A）]; 测量距离（m）. 1; 铲土机; 75; 15. 2; 自卸卡车; 70; 15. 3; 混凝土搅拌机; 79; 15. 4; 混凝土振捣机; 80; 15. 5; 升降机; 72; 15. 4、固体废弃物污染源分析 施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、土石方弃渣、建筑垃圾和项目选址处清除的淤泥。 ①施工人员生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则施工人员每天可产生约50kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后由园区环卫部门统一清运处理。 ②建筑垃圾 根据有关资料，主体施工产生建筑垃圾按4.4kg/m2计算，本项目新建建筑面积约8471m2，施工期产生的建筑垃圾为37.27t。 ③土石方 根据项目设计及工可资料，本项目产生挖方7.298万m3，填方2.085万m3，产生弃方5.213万m3。 ④淤泥 项目选址紧挨国发化工公司南侧，国发公司为建成较早、颇具规模的农药化工企业，北控污水处理厂建成运行前（2010年以前）国发公司北侧腰子湖为国发公司废水处理后的氧化塘。现该水塘正在开展周边土壤修复治理工程（临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程）。考虑到本项目选址紧挨国发公司，本项目选址处清除的淤泥可能含有有毒有害物质，拟并入临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程内处理。 本项目施工过程中产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等进行回收利用，产生的建筑渣土、碎石及时清理，用于人工景观、道路等施工中利用，不能综合利用的听从临湘市渣土办运往指定地点消纳处理；施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运至城市垃圾填埋场进行卫生填埋；项目选址处清除的淤泥拟并入临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程内处理。 5、施工期生态环境影响分析 ①水土流失 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目地表扰动土地面积22098.26m2，其中雨水泵站占地面积20598.26m2，管道施工扰动土地面积约1500m2。 扰动地表造成的水土流失量公式如下： Q=A×E×S×T 式中：Q——水土流失预测量（t）； S——新增水土流失面积（km2）； A——加速侵蚀系数，本项目取7.0； T——预测时段（a）； E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2·a），本项目取2000t/km2·a。 项目工程施工期为5个月，经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为128.9t。 ②生态环境影响分析 项目用地为林地和水塘，境内植被覆盖率达37％。 拟建初期雨水缓冲池及泵站所在地 拟建初期雨水缓冲池及泵站所在地 拟开发区域 已有雨水管线 洋溪湖 洋溪湖 后期雨水管道所经地 图4 项目所在地现状图 本项目进出水管线铺设和部分路段已有管线改造施工过程需要翻动地表土，一定程度上破坏管线沿途植被、土壤，造成一定的生态景观影响。此外，雨水泵站选址现状为林地和水塘，施工期对该地区生态景观造成一定影响。由于该区内由于人为干扰较严重，野生动物的种类及数量均较少，主要是小型的鸟类及蛇、野兔等小型动物，不存在珍稀野生动物。项目在施工期频繁的人为活动及施工机械噪声会对区域内，特别是施工地周围的动物活动产生一定影响，但由于评价区动物种类不丰富，且施工为短期行为，所以对动物的影响是有限的。 二、营运期主要污染源： 1、大气污染源分析 本项目实施后泵站在运行过程中将会产生恶臭气体，其主要来源于格栅过滤截留的垃圾杂物和泵站集水池中的积水产生的臭气。由于本项目为雨水泵站工程，异味影响轻微。环评建议设1座10m3固废暂存间，格栅拦截渣及时清理打包放置在固废暂存间内，及时清运处理。此外，还可以通过加强周边绿化、格栅渣及时清运、定期喷洒除臭剂等措施降低泵站工程异味影响。 2、营运期水污染源分析 本项目运营期废水主要是工作人员生活污水和收集到的初期雨水。 ①工作人员生活污水 本项目配置职工4人，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43 /T388-2014），工作人员用水每人每天按100L计算，污水产生量为用水量的80%，则工作人员生活污水产生量为0.32t/d（116.8t/a）。 根据城市生活污水的平均污染物水平，结合临湘市的特点分析，各类废水混合后污染物产生浓度约为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活污水化粪池处理后经园区污水管道进北控污水处理厂处理达标后外排长江。 ②初期雨水 （1）水量分析 本项目初期雨水缓冲池和泵站工程汇水范围为为长江以东，洋溪湖以西，纬一路以南，纬十路以北，汇水面积为388.85hm2。根据项目可研，初期雨水缓冲池容积为24500m3。 单次初期雨水量按暴雨量计算： 其中：Q─雨水设计流量(L/s)； ψ─径流系数，取ψ=0.6； F─汇水面积(hm2)，388.85m2。 q—暴雨量，L/s·hm2 采用临湘市暴雨强度公式计算： 其中：重现期p=2年； t—降雨历时； 根据汇水面积内的雨水管网施工图知最远点距离泵站为4200m，雨水管渠降雨历时为： t=t1+t2 t1—地面积水时间，取10min； t2—管渠内雨水流动时间，假设雨水流速为1.5m/s，得出t2=46.7min 计算得出降雨历时t为56.7min 计算得：暴雨强度为140L/s·hm2，暴雨量为32663.4L/s。本次评价以降雨前15min雨量为初期雨水，由于暴雨强度为暴雨期间降雨强度的峰值，降雨前期15min降雨强度并未达到峰值或不会一直保持峰值，故乘以0.8的系数，计算得初期雨水单次排放量为23517.65m3/次。经查，临湘市年平均降水量为1582.5mm（1981年~2010年），则本项目汇水面积内年降雨量为6153551.3m3，年初期雨水总量按年降雨量的10%计算，则初期雨水年产生量为615355.13m3（约合61.536万m3/a），产生次数约27次。 （2）水质分析 初期雨水为降雨初期时的雨水，降雨初期雨水溶解了空气中大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体，降落地面后，又由于冲刷屋面、路面残留污染物等，使得初期雨水中含有大量的污染物质。临湘市滨江产业区以农药化工企业为主，企业在生产运输过程中会出现不同程度的跑、冒、滴、漏现象，经雨水冲刷会形成含有油、苯、芳烃、有机氯、酸、碱等不同污染物的地表污染径流。 工业区初期雨水的水质比较复杂，不同区域污染特征有所不同。在办公区等非生产区域的初期雨水污染相对会比较轻。可参考城市初期雨水进行处理净化：而在生产作业区及主要运输干道区，污染严重时甚至可视为工业废水。2016年环境保护部南华环境科学院对深圳大工业区初期雨水进行采样分析，兰竹路—创景路工业园（以化妆品、药物、电子等为主的制造业区域）初期雨水中平均化学需氧量浓度为711.10mg/L、总磷为7.78 mg/L、氨氮为5.96 mg/L、总氮为1.27 mg/L和悬浮物为402.00 mg/L。COD浓度和SS均大于北控污水处理厂的进水水质。 《城市雨水利用工程技术规程》（北京市地方标准DB11/T685-2009）中6.4.1章节给出了北京地区的雨水径流水质参考标准值，详见表21。 表21 北京地区雨水经流水质标准参考值（mg/L） 雨水径流类型; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总氮; 总磷. 屋面雨水; 初期径流; 150～2000; 50～500; 10～25; 20～80; 0.4～2.0. 后期径流; 30～100; 10～50; 2～10; 4～20; 0.1～0.4. 庭院、广场、跑道等雨水; 初期径流; 150～2500; 100～1200; 5～25; 5～40; 0.2～1.0. 后期径流; 30～120; 30～100; 1～4; 5～10; 0.1～0.2. 机动车道路雨水; 初期径流; 300～3000; 300～2000; 5～25; 5～100; 0.5～2.0. 后期径流; 30～300; 50～300; 2～10; 5～20; 0.1～1.0. 入渗铺装下集蓄雨水; 10～40; 〈10; 0.2～2; 4～20; 0.05～0.2. 对比可知深圳兰竹路—创景路工业园初期雨水的化学需氧量、悬浮物值和总氮与城市初期雨水的值差不多，但总磷大于城市初期雨水的含量。临湘滨江产业园有农药厂，而农药厂废水含有大量有机磷，因此滨江产业区初期雨水总磷大于兰竹路—创景路工业园。根据深圳兰竹路—创景路工业园的初期雨水污染物浓度和滨江产业园区的实际情况（园区内企业生产区域初期雨水全部自行收集进北控污水处理厂处理）类比分析、估算确定临湘滨江产业园区初期雨水化学需氧量浓度为500mg/L、总磷为9.0 mg/L、氨氮为6.0 mg/L、总氮为1.3mg/L和悬浮物为400.0mg/L。 （3）初期雨水污染物产排分析 初期雨水进北控污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排长江。根据上述分析，本项目初期雨水污染物产排情况见表22。 表22 初期雨水产排物统计表 污染源; 废水产生量(t/a); 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 浓度(mg/L); 量(t/a); 浓度(mg/L); 量(t/a). 初期 雨水; 61.536万t/a; COD; 500; 307.68; 50; 30.77. NH3-N; 6; 3.69; 6; 3.69. SS; 400; 246.14; 10; 6.15. 总氮; 1.3; 0.8; 1.3; 0.8. 总磷; 9.0; 5.54; 0.5; 0.31. 3、营运期噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源包括潜水电泵、砂浆泵、潜污泵、栅渣输送机等，均为点源，通过类比调查，估算噪声源源强见表23。 表23 主要设备噪声源强 工艺单元; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 数量; 工作状况/位置; 降噪措施; 降噪后噪声源强dB（A）. 拦污栅; 栅渣输送机; 75-85; 4台; 间断/地上; 减振; 65-75. 拦污栅; 钢丝绳牵引式格栅除污机; 80-90; 4台; 间断/地上; 减振; 70-80. 排渍泵站; 潜水电泵; 90-100; 6台; 连续/地下; 减振、隔声; 70-80. 初期雨水泵站; 潜水电泵; 90-100; 3台; 连续/地下; 减振、隔声; 70-80. 4、营运期固体废物污染源分析 本项目营运期固体废物主要是职工生活垃圾、格栅渣和初期雨水池沉积污泥。 职工生活垃圾：本项目配置职工4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则职工生活垃圾产生量为0.73t/a，生活垃圾经集中收集后由园区环卫部门统一清运处理。 格栅渣：格栅拦截的栅渣数量取0.005m3栅渣/100m3初期雨水，则栅渣产生量为30.77m3/a，格栅渣属于一般固废，环评建议设1座10m3固废暂存间，格栅拦截渣及时清理打包放置在固废暂存间内，由园区环卫部门及时清运处理。 初期雨水池沉积污泥：初期雨水含有大量的泥沙和悬浮物，经过静置沉淀后绝大部分污泥沉积在初期雨水池池底。本项目待初期雨水池内雨水雨水完全放干后，经太阳暴晒使得初期雨水池沉积污泥含水率较低时清出，预计清淤次数为4~5次，年产生量约5t，用包装桶盛装，放置在固废暂存间内，由园区环卫部门及时清运处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 |  |  | 浓度 | 产生量 |  |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 施工扬尘 | 少量，无组织排放 |  |  |  | 少量，无组织排放 |  |  |
|  |  |  | 施工机械、运输汽车尾气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 |  | 恶臭 | 少量，轻微 |  |  |  | 格栅渣打包放置在拟建固废暂存间，及时清运；加强绿化、定期喷洒除臭剂 |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 |  | 0.4t/d |  |  |  | 化粪池预处理后进北控污水处理厂 |  |  |
|  |  | 施工 废水 | 废水量 | - |  | 5m3/d |  | 循环使用，不外排 |  |  |
|  |  |  | CODCr | 200 mg/L |  | 1kg/d |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 500 mg/L |  | 2.5kg/d |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 30mg/L |  | 0.15kg/d |  |  |  |  |
|  |  | 施工场 地雨水 | SS、石油类等 | - |  |  |  | 通过隔砂沉淀后再用于降尘 |  |  |
|  |  | 项目选址水塘的水 |  | SS和总磷超标，水面有大量浮萍 |  |  |  | 施工建设前抽送至北控污水处理厂内处理 |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 116.8t/a |  |  |  | 116.8t/a |  |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L |  |  | 0.035t/a | 50mg/L |  | 0.006t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L |  |  | 0.018t/a | 10mg/L |  | 0.001t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L |  |  | 0.023t/a | 10mg/L |  | 0.001t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L |  |  | 0.0035t/a | 8mg/L |  | 0.001t/a |
|  |  | 初期 雨水 | 雨水量 | 61.536万m3 |  |  |  | 61.536万m3 |  |  |
|  |  |  | COD | 500mg/L |  | 307.68t/a |  | 50mg/L | 30.77t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 6mg/L |  | 3.69t/a |  | 6mg/L | 3.69t/a |  |
|  |  |  | SS | 400mg/L |  | 246.14t/a |  | 10mg/L | 6.15t/a |  |
|  |  |  | 总氮 | 1.3mg/L |  | 0.8t/a |  | 1.3mg/L | 0.8t/a |  |
|  |  |  | 总磷 | 9mg/L |  | 5.54t/a |  | 0.5mg/L | 0.31t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 50kg/d |  |  |  | 集中收集，园区环卫部门清运处理 |  |  |
|  |  | 废弃土方 |  | 5.213万m3 |  |  |  | 尽量综合利用，不能综合利用的运往指定地点消纳处理 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 37.27t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目选址池淤泥 |  | 淤泥清出，并入临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程内处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 职工生活垃圾 |  | 0.73t/a |  |  |  | 集中收集，环卫部门清运处理 |  |  |
|  |  | 格栅渣 |  | 30.77m3/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初期雨水池沉积污泥 |  | 5t/a |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械噪声 |  | 72～80dB（A）（15m处测量） |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 设备运行噪声 |  | 75~110dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目占用土地将对区域生态造成一定的破坏。此外管线施工还会使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失进而降低土壤肥力。本项目扰动地表面积约22098.26m2，在不采取任何水保措施的情况下新增水土流失量为128.9t。 本项目进出水管线铺设和部分路段已有管线改造施工过程需要翻动地表土，一定程度上破坏管线沿途植被、土壤，造成一定的生态景观影响。此外，雨水泵站选址现状为林地和水塘，施工期对该地区生态景观造成一定影响。由于该区内由于人为干扰较严重，野生动物的种类及数量均较少，主要是小型的鸟类及蛇、野兔等小型动物，不存在珍稀野生动物。项目在施工期频繁的人为活动及施工机械噪声会对区域内，特别是施工地周围的动物活动产生一定影响，但由于评价区动物种类不丰富，且施工为短期行为，所以对动物的影响是有限的。 此外，本项目雨水泵站建成后，园区受污染的初期雨水全部进污水处理厂处理，后期干净雨水直排洋溪湖，减少了区域地表水环境的污染，疏通了园区化工片区的雨水的排放，有利于解决该区域内涝隐患，彻底解决由于雨水排放不利引起的环境景观问题和水污染问题，对当地环境具有明显改善作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工期间产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、施工机械和运输车辆尾气，对区域空气环境产生一定的影响。 （1）施工期扬尘影响分析 ①开挖等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染； ②砂石和灰土运输、装卸、堆放不当，可能产生扬尘污染； ③物料运输车辆过程中将产生大量尘土。 在上述各类尘源中，灰土运输和建筑物拆除是扬尘的主要来源。如果不采取洒水措施，灰土运输车辆和建筑物拆除的扬尘污染是非常严重的。因此，必须采取措施，控制扬尘量。具体如下： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 通过采取上述防尘措施，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。 （2）施工机械废气和汽车尾气影响分析 施工废气主要来自施工机械驱动设备（如柴油机等）排放的废气和运输车辆尾气，属于分散源和移动源，对设备或车辆周围空气环境有一定的影响，扩散后影响不大。 总之，施工期间不可避免地会对附近空气质量产生一定程度的影响，但考虑本建设项目所处区域雨量充沛，气候湿润，有利于粉尘沉降，土壤湿润，能阻止尘土飞扬。因此，施工期带来的粉尘污染在采取适当环保措施后，其影响可以降低到较小，不会对周围空气敏感点产生较大的不良污染。 2、水环境影响分析 （1）施工人员生活污水影响 本项目施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油等。由于本项目规模较小，按照施工管理，本项目不设集中施工营地，施工人员集中就近租用民房，生活污水依托当地的三级化粪池处理后清掏作农肥使用。施工人员生活污水如果直接排放，对附近水环境会产生一定污染，因此环评要求施工期间加强施工管理，严禁将生活污水直接排放至附近水体。 （2）施工废水影响 在施工现场还将产生一定数量的生产废水，主要包括砂石材料的冲洗废水、配套工程开挖基础时排出的泥浆水和机械设备的淋洗废水，这类废水中的主要污染物是悬浮物、COD以及少量的石油类，直接排入附近的水体，会影响地表水体。对该部分废水环评要求经沉淀、隔油处理后回用。 为减少运输物料的车辆在施工工地粘泥后离开工地上路而引起道路扬尘，运输车辆在离开工地前需在固定的洗车点进行冲洗。运输车辆洗车废水主要含有SS、COD以及少量石油类，为减少洗车用水量和减少洗车废水对环境的影响，工地洗车废水应经处理后循环使用或旱天场地洒水。车辆冲洗系统设置在施工工地出口硬化的道路上，在道路的下方设置专门的集水池，洗车后的废水进入集水池后，经由集水池沉淀后重复利用。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需要集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的粉状建筑材料，以免雨水冲刷。 减轻防洪堤施工时泥沙对水环境的污染措施：①合理安排施工进度，以保证开挖的土方可直接用于新建土堤的堤身土方填筑，减少土方开挖临时堆放量。②防洪工程岸线布置在河滩地上，防洪堤施工时：应设砂袋挡墙，以减少施工造成水土流失对水质的影响及避免施工废弃物倾到河道；禁止污废水排放；安排枯水期（10月至次年2月）与干燥天气时段施工，下雨时段严禁施工；土方回填完毕后及时铺设混凝土联锁块和种草防止水土流失。 排涝站施工时环保措施：禁止排涝泵站施工废水直接排入河流，应在基坑内静置后，上层清水用于道路绿化、农用或用于混凝土拌。 采取以上措施后，本项目工地的施工废水不会对水环境造成明显影响。 （3）施工场地雨水影响分析 物料堆场若无遮挡防护措施，在降雨时施工物料会被雨水冲刷进入雨水径流。因此，物料堆场应远离地面水体，物料堆上要覆盖塑料膜。在降雨时，施工工地内的裸露地面易水土流失，因此尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，应避免在降雨量大的月份进行大面积开挖和堆填；裸露地面应尽量压实。物料堆场、施工场地四周要设置截水沟，截水沟把雨水径流收集到隔油沉淀池，沉淀池的上清水可储存到晴天用于裸露地面抑尘、降尘。 采取以上措施后，本项目施工场地雨水不会对周围水体造成明显影响。 根据现场调研结构和表14的项目选址水体监测数据，项目选址处水塘SS和总磷出现超标现象，且水面有大量的浮萍，评价建议项目施工建设前将该水塘内的水全部抽取至北控污水处理厂处理，避免对周边地表水体产生污染。 3、噪声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。 为避免和降低施工噪声，确保施工场界噪声达标，在施工时，必须做到以下几点： ①合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大； ②施工中严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等夜间作业；在施工前，施工单位必须到环保管理部门办理《建设项目施工环境影响审批表》，严格按环保部门要求施工。除工程必需外，严禁在12:00~14:00、22:00~次日6:00期间施工； ③以液压工具代替气压工具； ④采用声屏障措施：在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物外部设置围挡，在距居民区较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响； ⑤在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，针对项目情况建议将高噪声设备放置在项目场地中部，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 以上分析可知，经采取上述降噪措施后，可以有效降低项目施工机械噪声对周边声环境的影响。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响不是长期的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 4、固体废物对环境的影响分析 施工期的固体废物主要为废弃土方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和项目选址处清除的淤泥。。 建设单位应要求规范运输，加强管理，施工过程中产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等进行回收利用，产生的建筑渣土、碎石及时清理，用于人工景观、道路等施工中利用，不能综合利用的听从临湘市渣土办运往指定地点消纳处理；施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运至城市垃圾填埋场进行卫生填埋。项目选址处清除的淤泥拟并入临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程内处理。采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。 5、生态环境影响分析 （1）建设单位应合理安排施工进度，随时施工随时保护，减少施工面的裸露时间，对形成的裸露土地，平整土地后及时镇压，消除松软地表，然后尽快恢复林草植被；同时还应及时处理施工地的废弃渣、土及泥浆，对工地内产生的废弃渣、土及泥浆需要利用的应适时夯实填埋，需外运的及时外运，以便尽可能减少现场堆放时间。 （2）优化施工组织设计 建设单位应对土石方挖、填方案等进行周密论证，优选出水土流失少的方案，并需作好以下工作： ①施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用，不能回填的部分听从临湘市渣土办运往指定地点消纳处理。 ②施工应分段进行，不要施工沿线区域全面铺开，以缩短局部工段的工期；开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 ③弃渣、弃土及泥浆的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 - 严格禁止施工场地外部径流流进工地，同时减少施工现场内侵蚀径流，在施工周围布置外排水沟或撇水沟，施工现场内外径流分开排放。 - 及时绿化、恢复植被 - 对不是工程要求必须改变地貌形态的场地，尽量减少其扰动，在施工过程中还应采用及时种植草皮等措施恢复或绿化裸露的地面的植被覆盖率；无论填、挖工程或弃渣、弃土堆都应及时恢复植被或绿化。 - 加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。 - 施工对绿化的保护和恢复措施 - 施工过程中应注意保护相邻地带的树木、绿地等植被，尽量减少对现状树木的破坏；施工结束后，对材料堆放场、弃土弃渣场等临时性占地破坏的植被应按绿化规定进行补种补栽。对城市绿化，在施工范围内严格按相关规定执行。 （7）施工对城市景观的保护措施 ①为保障施工及沿线交通车辆安全，施工作业面应设置安全围栏，设有安全警示灯和指示路牌；考虑到市容景观，隔离围栏可布置广告进行美化。 ②施工期要有次序地分片动工，避免沿线景观凌乱，有碍景观，可设档防板（木、玻璃、铁皮等）作围障，减少景观污染。 ③施工中严格控制施工场地的范围，尽量减少工程排水、施工垃圾、施工运输车辆和人员的活动，减少对城市道路原有的绿化树木、市容环境卫生、城市景观带来的负面影响。 （8）环境风险 施工前应对管线线位沿线进行详细、周密的现场调查及勘测，同时加强施工管理，避免施工过程中破坏地下现有燃气、供水、电力等公共设施，以防造成环境风险或财产损失。 6、施工期的环境管理 施工期的环境管理，应坚持以防为主，以管促治，管治结合，并贯彻“谁污染谁治理”的原则，将施工阶段的环境保护工作纳入环保管理部门、施工单位和建设单位的管理轨道之中，通过法律、经济、技术、行政和教育手段，限制危害环境质量和人体健康的活动，达到既发展经济，又保护环境的目的。 施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合，编制好重点监督检查工作的计划。 施工过程的环境管理、监督监视内容见下表。 表24 施工过程的环境管理、监督监视内容 序号; 责任部门; 环境管理或监督、监视内容. 1; 环保部门; （1）督促建设单位和施工单位落实建设项目环境影响报告及其审批意见中对施工期的环保要求，保护施工场所周围的环境，防止对自然景观和生态环境造成不应有的破坏，减少粉尘、噪声、污水和弃渣、建筑垃圾带来的污染。 （2）定期对施工场地进行环境监察和监测，敏感点大气、噪声等是否满足标准要求，施工废水是否经沉淀后回用，材料堆场是否有防雨、降尘措施等，即各项污染治理设施是否达到预期效果。 （3）加强施工人员的环保宣传，使其懂得做好施工期间的环境保护工作是每个人都应尽的责任和义务。. 2; 建设单位; （1）与施工单位签订工程合同，明确环境保护责任。 （2）定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作。 （3）配合环境监测站搞好监测工作。. 3; 施工单位; - 施工单位在施工前，应按相关的法规和条例以及项目环境影响报告中对施工期的环保要求，制定施工期间的环境保护计划，主要内容包括： ①施工废水不随意泼洒，经沉淀池沉淀后全部回用； ②对物料堆场、施工道路定时洒水抑尘； ③夜间施工过程中不使用高噪声设备； ④建筑垃圾等堆放在指定的地点，并采取防雨、防尘措施。 （2）工程后期和竣工后，还应及时修复在建设过程中受到破坏的生态环境。. 施工中环境管理监督的重点，是防治施工中的水、气、声、渣污染。检查的重点是施工高峰期和重点施工阶段的粉尘和噪声扰民。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重环境污染者应给予处罚和追究责任。在敏感目标处应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施。 施工中的环境管理应着重监督检查的另一个重点，是水土流失。应把土石方工程列入重点检查对象，其次是施工临时料场。对于违规施工的，应及时予以制止和警告，对于造成严重水土流失的，应给予处罚或追究其相关责任。 所有的检查计划、检查情况和处理情况都应有现场文字记录，并应及时通报给各有关部门。记录应定期汇总、归档。 运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目为雨水泵站建设工程，泵站在运行过程中将会产生轻微的恶臭气体，其主要来源于格栅过滤截留的垃圾杂物和泵站集水池中的积水产生轻微的臭气，异味影响轻微。环评建议设1座10m3固废暂存间，格栅拦截渣及时清理打包放置在固废暂存间内，及时清运处理。此外，还可以通过加强周边绿化、格栅渣及时清运、定期喷洒除臭剂等措施降低泵站工程异味影响。类比同类雨水工程，采取以上措施处理后雨水泵站工程异味对周边环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 目前，临湘工业园滨江产业区内无系统的雨水排水管道，雨水就近排放至周边水体。滨江产业区以农药化工生产为主，初期雨水污染负荷高且可能含重金属，现阶段初期雨水未经处理直接排入水体，对工业区的水体环境造成污染。本项目拟建初期雨水缓冲池、雨水泵站和改造完善工业区内雨水管道，使化工片区内的初期雨水收集至雨水缓冲池内送至北控污水处理厂进行处理，后期干净雨水直接外排至洋溪湖。项目建设有利于解决受污染初期雨水污染附近水体的现状，也有利于改善工业园区的排涝系统。 根据前面分析，得知临湘滨江产业园区初期雨水产生量为61.536万m3，化学需氧量浓度为500mg/L、总磷为9.0 mg/L、氨氮为6.0mg/L、总氮为1.3mg/L和悬浮物为400.0mg/L，满足北控污水处理厂进水水质标准。根据工可设计，当污水厂进水满负荷运行时按照处理规模10%计算污水厂受纳能力，当污水厂流量小于设计流量时按照处理规模20%计算污水厂受纳能力，污水处理厂近期处理规模为2万m3/d（0.23m3/s），排水效率按0.6计，计算得按污水处理厂处理规模10%的流速排水时，初期雨水缓冲池需要20天完全排空，按污水处理厂处理规模20%的流速排水时，初期雨水缓冲池需要10天完全排空。 北控污水处理厂位于工业大道与纬四路交叉口西北角（位于本项目雨水泵站工程西侧，仅隔1条工业大道），总占地面积64903m2，现处理能力为2万m3/d，目前其废水实际处理量约为8000m3/d。根据《关于湖南省化工农药产业基地污水处理工程环境影响报告书的批复》（湘环评〔2009〕164号）和《湖南省化工农药产业基地污水处理BOT项目特许经营合同之补充协议》，临湘市工业园滨江产业示范区内企业产生的生产废水和生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后送园区污水处理厂处理。2017年北控污水处理厂拟进行升级改造，工艺升级改造为“芬顿氧化+复合水解酸化+水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟+臭氧催化氧化”的处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排长江。。 本项目位于临湘工业园滨江产业区内，初期雨水接管至北控污水处理厂，初期雨水水质能满北控污水处理厂的进水水质要求，不会对滨江工业园污水处理厂造成冲击。据调查，目前滨江工业园污水处理厂废水实际处理量约为8000m3/d，剩余容量完全可以接纳本项目废水，故北控污水处理厂接纳本项目废水可行，对水环境影响不大。 对洋溪湖水质的影响分析：根据设计，本项目雨水泵站收集的后期干净雨水外排至洋溪湖。有关研究表明，暴雨前15min可冲刷地面90%以上的污染物，后期雨水属于清净水，水质较清洁。洋溪湖属于中湖，为渔业用水，（GB3838-2002）Ⅲ类水体，主要用于渔业养殖和蓄洪撇洪，整个湖床由洋溪湖渔场经营管理。考虑到洋溪湖属于中湖，定期撇洪，有一定的自净能力，且本项目后期雨水水质清洁，在蓄洪撇洪工程可行的基础上，本项目后期雨水排洋溪湖对洋溪湖水质影响不大。此外，本项目建设将完善园区化工片区的雨水收集系统，避免园区受污染雨水直排附近地表水体（主要是洋溪湖），对水环境质量有明显的改善作用，因此本项目建设有利于改善洋溪湖水质，对保护洋溪湖及周边地表水体有积极作用。 为保证本项目后期雨水不会对洋溪湖水质产生影响，环评建议在配水池设置在线监控设施（实时监控雨水中的pH、COD、总磷），雨水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准时经后期雨水排放系统排放至洋溪湖。 为防止项目营运期受污染的初期雨水对项目所在区域地表、地下水环境产生影响，项目工程设计中需将防腐防渗列为重要的设计内容之一。主要措施如下： （1）建（构）筑物防腐 钢筋砼防腐：拟有针对性地选择使用混凝土添加剂，使其能与水泥的水化产物形成不溶凝胶，阻塞砼的毛细通路，以提高砼的密实度，达到混凝土防腐，钢筋防腐的作用。构筑物地下部分与土壤接触部分刷防腐沥清二道。 外露钢件防腐：对所有钢筋砼，预埋件等外露件，均采用防锈后，刷GSR无毒环氧防腐涂料二遍。 （2）管道防腐 对钢管遵循《钢制管道及储罐防腐蚀工程设计规范》（SYJ7-84）进行。金属管道防腐涂层采用环氧煤沥青漆涂层。该涂料主要由环氧树脂、煤沥青、填料和固化剂组成，它结合了环氧树脂机械强度高、粘结力大、耐化学介质浸蚀和煤沥青的耐水、抗微生物、抗植物根的优点。 （3）设备防腐 本项目收集工业园区雨水，考虑到初期雨水水质的不确定性，所用设备应采用耐腐蚀材料。泵站构筑物栏杆全部采用不锈钢或其它新型耐腐蚀材料制作。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源为雨水泵站轴流泵运行时产生的噪声，单机源强声级约在100dB(A)以下，其运行存在季节性和间歇性的特点。本项目高噪声设备均设置于厂房内，生产过程关闭门窗，厂房隔声及设备减振量约为20dB(A左右。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式，选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律，应用过程将根据具体情况作必要简化，具体计算公式如下： 采用噪声距离衰减模式预测营运期噪声源对四侧边界的影响情况，结果见表25。 表25 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界 方位; 现状监测结果; 正常工况; 达标情况. 预测值; 叠加值; 标准值; 达标; 超标. 东厂界; 昼间; 60.1; 53.48; 60.96; 昼间：65 夜间：55; . 夜间; 50.8; 45.99; 52.04; . 南厂界; 昼间; 59.7; 55.98; 61.24; 昼间：65 夜间：55; . 夜间; 51.3; 46.86; 52.63; . 西厂界; 昼间; 59.2; 44.69; 59.35; 昼间：65 夜间：55; . 夜间; 52.2; 37.22; 52.34; . 北厂界; 昼间; 59.9; 62.00; 64.09; 昼间：65 夜间：55; . 夜间; 53; 50.20; 54.83; . 通过墙体隔声、减振等措施，泵站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，可实现达标排放。 根据现场踏勘，项目东南侧200米范围内有5户居民住宅（最近点距厂界160米，距离泵站等用房距离约180米），噪声评价范围内噪声对环境敏感目标影响有限，本项目运营后对保护目标处噪声影响很小。 环评建议建设单位采取以下噪声防治措施： - ）闸门、泵站及抽水机站设计时，首先应选用振动小，噪声低的闸门启闭机、水泵及其它配套设备； - 雨水泵站采用地下结构，工程设计上考虑建筑隔声功能，通过内贴吸声材料、安装隔声门窗等措施确保隔声量不低于20dB(A)； - 对潜水轴流水泵等设备安装减振底座、管路链接处加装软垫等减振措施，对闸门启闭机及水泵基础采取相应的减振降噪处理，可采用在水泵进出口两端安装软性橡皮接头、闸门启闭机及水泵基础安装防振垫等措施； - 将闸门启闭机及水泵设于水内，可对闸门启闭机房及水泵机房等进行隔声处理，有效减少噪声外逸。抽水机房如确需安装于室外，应在噪声源周边设置隔声屏障或者隔声罩等。如条件许可，应进行绿化种植，尤其应在面向敏感点的方向密植高大乔木。如有必要，应设置隔声屏障等，避免对敏感点的影响； - 加强对闸门、水泵等设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边居民的影响。同时加强对闸门及泵站工作人员的技术培训，避免因工作人员操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。 4、固体废物对环境的影响分析 营运期固体废物主要来源是职工生活垃圾（0.73t/a）、格栅拦截的格栅渣（30.77m3/a）和初期雨水池沉积污泥（5t/a），属于一般固废，生活垃圾经集中收集后由园区环卫部门统一清运处理。环评建议设1座10m3固废暂存间，格栅拦截渣和初期雨水池沉积污泥及时清理打包放置在固废暂存间内，由园区环卫部门及时清运处理。采取措施后，运营期产生的固体废物对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 由于施工等因素，建设期间项目所在地的大部分植被将会随着开发建设而消失，但是项目边缘地带的植被和植物群落应尽量结合绿地建设争取保留。虽然现有的植物群落物种不够丰富，但群落中的许多物种是适合当地生长条件的乡土植物，因而是当地植被建设的基础。施工期间应尽量保留这些植物群落和物种，并适当地对其进行改造，这比将区域内的植被全部铲除再重新种植既节省开支，又可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。施工期结束后，建设单位将积极对厂内地面进行绿化和生态恢复，补偿生态损失。 雨水泵站里的建筑在满足工程功能方面要求的同时，还应考虑市区特点，结合周围环境，注重站内与周围环境协调及站内内环境美化。建筑造型尽可能做到实用与美观于一体，艺术与技术为一体，为园区美化创造条件。各建筑物主要采用简洁大方的立面处理，并统一色彩风格，使之与厂区生产构筑物相互呼应，形成融洽的建筑群体与环境的协调统一。 综上所述，采取以上措施处理后项目运营期对动植物影响是有限的，对周围生态环境影响比较小。 6、国家产业政策相符性分析 本项目属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》第二十二条城市基础设施中12、城市雨水收集利用工程，为鼓励类，符合国家产业政策。 7、选址合理性分析 初期雨水缓冲池和雨水泵站选址于长盛乙炔有限公司北侧、湖南国发精细化工科技有限公司南侧，201省道东侧，工业大道西侧。根据园区公共设施规划（见附图3），项目用地为园区市政用地（雨水储蓄用地），项目建设符合用地规划。 选址地块为东西方向的长条形，现状用地为水塘和林地，场地起伏较大，地面标高在25.50m~33.16m之间。该地块紧邻201省道，水电直接接自S201省道，交通方便，供水、供电方便，均可接自城市管网和变电所，交通非常便利。且选址南侧为林地，远期有扩建可能。 综上所述，本项目选址合理，符合规划，且外部条件适宜。 8、平面布局合理性分析 根据平面布局（见附图2），项目厂区整体呈东西方向的长条形，泵站按照功能分区分为厂前区和生产区。厂前区主要有办公楼和门卫室，生产区主要有雨水泵站和雨水收集池。厂前区布置在厂区西侧，靠近出入口。生产区布置在厂区东侧。办公楼前布置厂前花园以及停车位。项目布局充分考虑选址的地形特点、工程地质状况，雨水泵站设在东侧有利于后期雨水及时排入洋溪湖，及时排涝减负，在总平面布置上做到合理布局，以降低工程投资，减少施工难度。 因此本项目平面布局基本合理。 9、环境风险分析 本项目建设前，园区企业突发环境事件时，泄漏液或洗消废水可能经厂区雨水沟外流，对周边地表水环境特别是洋溪湖水环境造成污染。本项目建成后，将完善区域雨水系统，一旦园区内企业突发环境事件，发现泄漏液、洗消废水或受污染雨水经雨水沟流出厂外，企业应急指挥部离职通知本项目工作人员，工作人员及时启用应急机制，使废水进入初期雨水缓冲池内，避免对洋溪湖水体造成污染。突发环境事故的企业自行将废水处理达到园区污水处理厂进水标准后将事故水送园区污水处理厂处理达标。因此，本项目的建设有利于完善园区突发环境事件的风险防控措施措施，避免突发环境事件对洋溪湖水体造成影响。 10、环保投资估算及环保验收内容 项目环保总投资为5995.44万元，占总投资的100%（总投资5995.44万元）。项目各环保措施的环保投资估算及环保验收内容见表26。 表26 环保投资估算及环保验收内容 单位：万元 时期; 项目; 治理措施; 投资; 验收标准. 施 工 期; 废气; 扬尘防治; 围挡作业、临时覆盖、勤洒水等; 10; 有效控制. 废水; 生活污水; 化粪池处理后清掏作农肥; /; 不外排至附近水体. 施工废水; 设置洗车设施、沉淀池、临时排水沟，收集后回用。; 30; 不外排. 施工场地雨水; 设置围挡和截水沟，收集、隔砂沉淀后再用于裸露地面抑尘、降尘; 不外排. 项目选址水塘的水; 施工建设前抽送至北控污水处理厂处理; 2; 进污水处理厂处理. 噪声污染防治; 合理选择施工机械、设备基础减震、临时声屏障; 10; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固废处理处置; 生活垃圾收集；建筑垃圾和土石方尽量综合利用，不能综合利用的运往指定地点消纳处理；项目选址处清除的淤泥拟并入临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程内处理。; 50; 有效处置. 生态及景观保护; 水土流失防治; 100; 有效控制. 营 运 期; 雨水泵站臭气; 格栅渣打包放置在拟建固废暂存间，及时清运；加强绿化、定期喷洒除臭剂; 10; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1标准. 职工生活污水; 化粪池预处理后进北控污水处理厂; 2; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 雨水管道; 雨水收集、输送; 5681.44; -. 初期雨水; 初期雨水缓冲水池收集后经雨水泵站送北控污水处理厂处理; 北控污水处理厂进水水质标准. 后期雨水; 经排渍泵站排入洋溪湖; -. 噪声; 设备 噪声; 减振、隔声降噪，加强绿化; 30; （GB12348 -2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 定点收集，环卫部门清运处理; 10; 有效处置. 格栅渣、初期雨水池沉积污泥; 设1座10m3固废暂存间，格栅渣和初期雨水池沉积污泥及时清理打包放置在固废暂存间内，由园区环卫部门及时清运处理. 环境管理; 在配水池设置在线监控设施（实时监控雨水中的pH、COD、总磷），雨水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准时方可经后期雨水排放系统排放至洋溪湖。; 10; 保证后期干净雨水进洋溪湖，水质较差的初期雨水进雨水缓冲池内. 生态保护与恢复; 建筑设施考虑体量、色调、景观协调性、裸露地表恢复绿化; 50; /. 合计; 5995.44; /.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 采取定时洒水、选用施工机械、合理施工，围挡作业等减缓措施 | 有效控制 |
|  |  | 运输车辆、机械废气 |  |  |
|  | 运营期 | 雨水泵站臭气 | 格栅渣打包放置在拟建固废暂存间，及时清运；加强绿化、定期喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 化粪池处理后清掏作农肥 | 不会对附近水体带来明显不良影响。 |
|  |  | 施工废水 | 设置洗车设施、沉淀池、临时排水沟，收集后回用。 |  |
|  |  | 施工场地雨水 | 设置围挡和截水沟，收集、隔砂沉淀后再用于裸露地面抑尘、降尘 |  |
|  |  | 项目选址水塘的水 | 施工建设前抽送至北控污水处理厂内处理 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 化粪池预处理后进北控污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水缓冲水池收集后经雨水泵站送北控污水处理厂处理 | 北控污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | 后期雨水 | 经排渍泵站排入洋溪湖 | - |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 生活垃圾收集；建筑垃圾和土石方尽量综合利用，不能综合利用的运往指定地点消纳处理 | 不会对项目周围环境造成明显影响 |
|  |  | 土石方 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 项目选址池淤泥 | 淤泥清出，并入临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程内处理。 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 定点收集，环卫部门清运处理 |  |
|  |  | 格栅渣 | 固废暂存间暂存，由园区环卫部门及时清运处理 |  |
|  |  | 初期雨水池沉积泥沙 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆噪声 | 合理选择施工机械、设备基础减震、临时声屏障 | 不会对项目周围环境造成明显影响 |
|  | 运营期 | 生产设备运行噪声 | 减振、隔声降噪，加强绿化 | （GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果: （1）做好挖填土方的合理调配工作，弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 （2）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有公路。 （3）施工过程应注意保护相邻地带的树木绿地等植被。 （4）合理安排工期，尽量避开雨季施工。雨季施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少项目建设所造成的水土流失。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：临湘工业园（滨江产业区）缓冲池及雨水泵站建设项目 建设单位：湖南临湘富园投资开发有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目位于临湘工业园滨江产业区化工片区，汇水范围为长江以东，洋溪湖以西，纬一路以南，纬十路以北，汇水面积为388.85hm2。初期雨水缓冲池和雨水泵站选址于长盛乙炔有限公司北侧、湖南国发精细化工科技有限公司南侧，201省道东侧，工业大道西侧。 项目投资：总投资为5995.44万元 项目占地：总占地面积为20598.26m2，合30.9亩。 建设内容：24500m3初期雨水缓冲池、配水池（16.6 m×12.5m×3.2m）、1375m3集水池、雨水排渍泵站（近期规模为8m3/s，远期规模为32.8m3/s）、初期雨水泵站（3台80m3/h，2用1备），现有工业大道纬八路至纬九路段雨水管道改造，新建初期雨水至北控污水处理厂管道、后期雨水至洋溪湖管道、工业大道纬四路至纬五路段雨水管线。 2、产业政策、规划符合性 本项目属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》第二十二条城市基础设施中12、城市雨水收集利用工程，为鼓励类，符合国家产业政策。 本项目初期雨水缓冲池和雨水泵站选址于长盛乙炔有限公司北侧、湖南国发精细化工科技有限公司南侧，201省道东侧，工业大道西侧。根据园区公共设施规划（见附图3），项目用地为园区市政用地（雨水储蓄用地），项目建设符合用地规划。 3、环境质量现状评价 大气环境：本次环评收集了湖南比德生化科技有限公司《年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目》大气监测数据来说明项目区环境空气质量情况。根据监测结果，各引用点的SO2、NO2、PM10和TSP的24小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 地表水环境：本次环评收集了湖南比德生化科技有限公司《年产2000吨/年高级颜料及重要氯代产品项目》地表水环境质量现状监测资料，项目区长江段各监测断面及洋溪湖中心点各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中Ⅲ类标准。评审会后，本次评价收集了岳阳市衡润检测有限公司2017年5月对园区各水域的监测数据（岳衡检[2017]第77号）。各监测断面SS超过《地表水资源质量标准》(SL63-94)三级标准，园区雨水收集池、园区雨水与洋溪湖岔口处总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，除此外各监测断面其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。园区长江排污口处SS超标原因是污水正常排放导致SS在排污口处浓度瞬增，经过河流净化下游水体中SS可满足水质标准。初期雨水池、园区雨水与洋溪湖岔口处SS、总磷超标原因是因为园区初期雨水和受污染的雨水散排导致，园区内有大量农药化工企业，初期雨水和受污染的雨水含夹杂有泥沙且含有一定的磷。本次评价将完善园区的雨排水系统，收集化工园区内的雨水进雨水泵站，初期雨水进北控污水处理厂处理，后期干净雨水直排洋溪湖，本项目建设对改善洋溪湖及周边地表水体水质有积极的作用。 声环境：本项目厂界四周噪声监测值达到（GB3096-2008）3标准要求，厂界东南侧150米处居民点噪声监测值达到（GB3096-2008）2标准要求。 4、环保措施和环境影响分析结论 （1）施工期环保措施和环境影响分析结论 1）大气环境保护措施和环境影响分析结论 施工期废气来源于施工机械、交通车辆的尾气和施工作业扬尘等，主要废气污染为施工扬尘污染。 本项目对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；开挖时，对作业面和土堆适当喷水以减少扬尘量，开挖的泥土和建筑垃圾及时运走，施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。采取措施后扬尘的污染是近距离的，其影响范围是小范围的，不会产生累积效应，随项目施工期结束，污染影响随即告终，因此施工期对大气环境产生的影响相对较小。 2）地表水环境保护措施和环境影响分析结论 本项目不设施工营地，生活污水化粪池处理后清掏作农肥。施工废水主要包括砂石材料的冲洗废水、配套工程开挖基础时排出的泥浆水和机械设备的淋洗废水。类比施工期间的水质监测结果，施工期废水中主要污染物是SS、石油、COD类等，施工废水经过简易处理后回用于洒水降尘、填土压实及绿化用水，不外排，开工建设前项目选址处水塘内的水抽送至北控污水处理厂处理，因而项目施工期各类废水不会对周围水体产生不良影响。 3）声环境保护措施和环境影响分析结论 本项目施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，大约81～93dB（A）之间。通过合理选择施工机械，白天作业，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，施工期噪声对周围声环境影响是有有限的。 4）生态保护措施和环境影响分析结论 本项目进出水管线铺设和部分路段已有管线改造施工过程需要翻动地表土，一定程度上破坏管线沿途植被、土壤，造成一定的生态景观影响。此外，雨水泵站选址现状为林地和水塘，施工期对该地区生态景观造成一定影响。由于该区内由于人为干扰较严重，野生动物的种类及数量均较少，主要是小型的鸟类及蛇、野兔等小型动物，不存在珍稀野生动物。项目在施工期频繁的人为活动及施工机械噪声会对区域内，特别是施工地周围的动物活动产生一定影响，但由于评价区动物种类不丰富，且施工为短期行为，所以对动物的影响是有限的。 5）固废处置措施和环境影响分析结论 建设单位应要求规范运输，加强管理，施工过程中产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等进行回收利用，产生的建筑渣土、碎石及时清理，用于人工景观、道路等施工中利用，不能综合利用的听从临湘市渣土办运往指定地点消纳处理；施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运至城市垃圾填埋场进行卫生填埋；项目选址处清除的淤泥可能含有有毒有害物质，拟并入临湘市原氨基化学品厂周边土壤治理修复工程内处理。采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响。施工期不会对周围环境产生明显影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。 （2）营运期环保措施和环境影响分析结论 1）大气环境保护措施和环境影响分析结论 项目运营期废气主要是泵站异味对周边环境的影响，环评建议设1座10m3固废暂存间，格栅拦截渣及时清理打包放置在固废暂存间内，及时清运处理。此外，还可以通过加强周边绿化、格栅渣及时清运、定期喷洒除臭剂等措施降低泵站工程异味影响。类比同类雨水工程，采取以上措施处理后雨水泵站工程异味对周边环境空气影响较小。 2）地表水环境保护措施和环境影响分析结论 本项目收集到的初期雨水经雨水泵站输送至北控污水处理厂处理达标后外排长江，后期干净雨水经排渍泵站排放至洋溪湖。初期雨水主要污染物是COD、SS、总磷等，水质满足北控污水处理进水水质标准，初期雨水产生量为61.536万m3/a。根据工可设计，当污水厂进水满负荷运行时按照处理规模10%计算污水厂受纳能力，当污水厂流量小于设计流量时按照处理规模20%计算污水厂受纳能力，污水处理厂近期处理规模为2万m3/d（0.23m3/s），排水效率按0.6计，计算得按污水处理厂处理规模10%的流速排水时，初期雨水缓冲池需要20天完全排空，按污水处理厂处理规模20%的流速排水时，初期雨水缓冲池需要10天完全排空。目前北控污水处理厂处理量为8000t/d，远小于2万t/d的处理规模，有充足的剩余能力处理本项目初期雨水，因此本项目初期雨水处理方式可行。项目运行后收集受污染的初期雨水进污水处理厂处理，有利于改善附近地表水环境，同时能完善工业园区现有的排涝系统。 3）声环境保护措施和环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要为设备运行噪声，经过预测，项目运营期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对声环境影响不大。 （4）固体废物处置措施和环境影响分析结论 营运期固体废物主要来源是职工生活垃圾和格栅拦截的格栅渣、初期雨水池沉积的污泥，属于一般固废，生活垃圾经集中收集后由园区环卫部门统一清运处理。环评建议设1座10m3固废暂存间，格栅拦截渣和初期雨水池沉积污泥及时清理打包放置在固废暂存间内，由园区环卫部门及时清运处理。采取措施后，运营期产生的固体废物对环境影响较小。 5）生态环境影响分析结论 由于施工等因素，建设期间项目所在地的大部分植被将会随着开发建设而消失，但是项目边缘地带的植被和植物群落应尽量结合绿地建设争取保留。虽然现有的植物群落物种不够丰富，但群落中的许多物种是适合当地生长条件的乡土植物，因而是当地植被建设的基础。施工期间应尽量保留这些植物群落和物种，并适当地对其进行改造，这比将区域内的植被全部铲除再重新种植既节省开支，又可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。施工期结束后，建设单位将积极对厂内地面进行绿化和生态恢复，补偿生态损失。此外，雨水泵站里的建筑在满足工程功能方面要求的同时，还应考虑市区特点，结合周围环境，注重站内与周围环境协调及站内内环境美化。采取以上措施处理后项目运营期对动植物影响是有限的，对周围生态环境影响比较小。 综合评价结论 综上所述，临湘工业园（滨江产业区）缓冲池及雨水泵站建设项目符合国家产业政策和园区相关规划，社会、经济、环境效益明显。在落实本环评报告表提出的污染物防治措施的前提下，污染物可实现达标排放，能有效改善区域环境质量。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 （1）施工期应按计划严格执行，能短则短，拒绝拖延工期，减少环境污染。 （2）营运期加强项目管理人员环保知识培训，落实各项污染防治措施。 （3）加强项目营运期绿化及防治水流失等设施的维护和保养。 （4）由于本项目汇水范围大（388.85公顷），本次工程园区雨水管线沿路敷设，降雨时雨水收集池附近雨水优先被收集，而距离较远的雨水需要较长一段时间才能陆续收集到位，导致项目收集的雨水中部分干净雨水与初期雨水混流，水质产生波动。因此本评价建议优化雨水管网设计，在各个雨水管道交汇处设置切换阀，埋设初期雨水和后期雨水两种管道（或者复合型管道），各地块初期雨水分别收集进初期雨水管道进雨水缓冲池，各个地块后期雨水经后期雨水管道分散、就近排放。 （5）建议在本项目东侧靠近洋溪湖地带设置人工湿地系统（栽种芦苇、苗圃等挺 水植物），后期雨水向洋溪湖流动的过程中，主要利用人工湿地中土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，对水质进行进一步净化。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附件、附图、附表： 附件1 委托书 附件2 监测质量保证单及监测报告 附件3 发改局备案证明 附件4 中共临湘市委文件（临发[2017]3号） 附件5 湖南省化工农药产业基地污水处理BOT项目特许经营合同之补充协议 附件6 园区规划环评批复 （湘环评函[2016]1号） 附件7 园区各水域水质监测数据 附件8 公参调查表 附件9 专家签到表 附件10 专家评估意见 附件11 项目名称变更说明 附图1 项目地理位置图 附图2 区位图 附图3 项目平面布置图 附图4 园区公共设施规划图 附图5 园区近期土地利用规划图 附图6 园区雨水管线规划图 附图7 监测布点图 附图8 环境保护目标分布图 附表1 建设项目基础信息表