建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名 称：     岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目

建设单位(盖章)：       岳阳市城市管理和行政执法局

编制日期： 2017月10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量现状	10

四、评价使用标准	17

五、建设项目工程分析	18

六、主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市城市管理和行政执法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈克祥 |  |  | 联系人 |  | 徐敖 |  |  |  |
| 通信地址 | 岳阳市求索东路350号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786067121 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈卫生填埋场西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | N7820环境卫生管理 |  |  |
| 占地面积（m2） | 34930 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 13972 |  |  |
| 总投资 （万元） | 18624.65 | 环保投资 （万元） |  |  | 3520.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 18.9% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着我国城镇发展的进程加快，岳阳市近几年城镇建设突飞猛进，城镇化水平快速提高，与此同时，生活垃圾量也在急剧上涨，现有的环卫设施已明显不能满足发展需求，这在一定程度上已经严重制约了环境卫生事业的发展和进步。目前，我国对生活垃圾的处理方法有填埋、焚烧和发电等，无论哪种方法，中间都有一个运输环节，而生活垃圾的转运是环卫事业运营成本中占有比重极大的一个环节。为了降低转运转运费用、增加垃圾比重和承载容积，目前主要采取的方法是压实法。 岳阳市中心城区生活垃圾量较大，且云溪静脉产业园选址距离岳阳主城区近50公里。根据《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）规定：当生活垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时，宜在城市建成区以外设置二次转运站并可跨区域设置；《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27－2005）也规定：垃圾运输距离超过20km时，应设置大、中型转运站；《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47－2016）还规定：当垃圾处理设施距垃圾收集服务区运距大于30km且垃圾收集量足够时，应设置大型转运站，必要时宜设置二级转运站。为提高垃圾转运效率，降低垃圾转运成本，规划岳阳市生活垃圾采用二次转运系统，需建设一座技术先进，经济合理的生活垃圾大型中转站，将岳阳市生活垃圾收集压缩后，送往云溪静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂处理。岳阳市城市管理和行政执法局拟投资18624.65万元在花果畈卫生填埋场西侧拟建岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目，该垃圾中转站属于二级转运站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价。为此，岳阳市城市管理和行政执法局委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织技术人员，对该项目所在区域进行踏勘并对有关文件和资料进行调查收集，根据有关法律法规、环境政策、环境影响评价技术导则等，编制了本项目环境影响评价报告表，报请环境保护主管部门审批。 二、项目建设必要性 1、社会发展的需要 合理布局建设大型垃圾转运站，优化转运设施配置，必定会提高垃圾转运效率，产生明显的规模效益，减少运输成本，大量节省土地资源，降低垃圾全过程管理的总成本，符合现代流转和节能节约性社会的先进理念，提高城市管理水平。 2、城市发展、改善运输环境的需要 随着城市建设的发展，人们生活水平的提高，居住环境的改善，对周边环境的要求也日益提高。而生活垃圾的收运方式与人们日常生活密切相关，鉴于目前生活垃圾收运方式污染较为严重，迫切需要改变现有收运方式。通过建设大型转运站，可以改善运输环境，减少对周围环境的影响。 3、缓解交通压力、提高运输经济性的需要 随着岳阳市垃圾焚烧发电厂的建设，岳阳市的生活垃圾将运往该处理厂处理。项目建成后能够妥善解决中心城区垃圾至云溪静脉产业园运送频次高、运输成本高、车流量大、安全系数低和易造成二次污染等问题。 因此，本工程的建设是十分有必要和迫切的。 三、建设项目概况 1、基本情况 项目名称： 岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目 建设性质： 新建 建设单位： 岳阳市城市管理和行政执法局 建设地址：岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村、花果畈卫生填埋场西侧 项目投资：18624.65万元，资金来源由岳阳市城投集团投资 。 建设规模：垃圾日处理量1200吨。 2、建设内容及规模 本项目总占地面积为34930m2，总建筑面积为15503m2，其中主要建设内容为垃圾转运站、办公及值班用房、设备存储房、维修站、门卫室等。本项目的主要建设内容详见表1-1，主要经济技术指标详见表1-2。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设名称; 规模; 备注. 主体工程; 垃圾转运房; 6724m2; 共设14个泊位、2条压实线. 辅助工程; 办公及值班用房; 7529m2; 含环卫科研大楼和环卫教育基地. 设备存储房; 942m2. 维修站; 255m2. 门卫室; 53m2. 公用工程; 供水; 由当地给水部门将管道接入. 供电; 由当地供电部门供电. 环保工程; 渗滤液处理站; 400m3/d. 布袋除尘装置; 1套. 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目指标; 单位; 数量. 1; 垃圾处理量; 吨/日; 1200. 2; 总用地面积; m2; 34930. 3; 总建筑面积; m2; 15503. 4; 建筑基地面积; m2; 6887. 5; 建筑密度; %; 20. 6; 容积率; 0.44. 7; 绿地率; %; 40. 8; 停车位; 个; 104. 9; 新建进场道路; m; 700. 10; 停车位; 个; 104. 11; 劳动定员; 人; 53. 12; 工程总投资; 万元; 18624.65. 3、服务范围及设计规模 （1）服务范围 本项目服务范围为岳阳市中心城区，包括岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区及湖南城陵矶新港区。 （2）设计规模 ①垃圾清运现状 本项目服务范围内现有小型垃圾转运站76座，本项目建成后，将负责这76座小型垃圾转运站的二级垃圾转运工作，即将垃圾由一级垃圾转运站集中收集后运至岳阳市垃圾焚烧发电厂。垃圾不在本项目厂区内储存过夜，当日收集当日运至岳阳市垃圾焚烧发电厂。 ②设计规模预测 结合岳阳市城区的经济发展情况和垃圾收运处理现状，岳阳市城区的垃圾的清运率考虑为100%，2015年垃圾的回收利用率为10%，2020年垃圾的回收利用率为20%，2030年垃圾的回收利用率为25%，并适当考虑岳阳市生活垃圾的季节波动系数，按1.2计。综上所述，对本工程近、远服务区域内垃圾的清运量进行了如下预测。 表1-3 服务区域垃圾清运量预测 名称; 垃圾量预测（t/d）. 2015年; 2020年; 2030年. 垃圾日产量; 833.28; 1037.23; 1248. 资源化利用率; 10; 20; 25. 季节波动系数; 1.2; 1.2; 1.2. 实际收运量; 899.95; 995.74; 1123.2. 本工程服务区域垃圾量; 995.74; 1123.2. 通过上表可以看出：2020年和2030年本工程服务区域内的最高日垃圾清运量分别将达到995.74t/d和1123.2t/d，为了确保本工程服务范围内的生活垃圾能够达到日产日清，最终确定本工程的建设规模为1200t/d，其中普通生活垃圾转运量为1000t/d，餐厨垃圾转运量为150t/d，大件垃圾转运量为50t/d。 表1-4 项目垃圾处理规模一览表 序号; 项目指标; 单位; 数量. 1; 普通生活垃圾转运量; 吨/日; 1000. 2; 餐厨垃圾转运量; 吨/日; 150. 3; 大件垃圾转运量; 吨/日; 50. 合计; 垃圾处理量; 吨/日; 1200. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-5。 表1-5 生活垃圾垂直压缩转运站设备配置一览表 序号; 设 备 名 称; 主体设备配置; 备 注. 1; 卸料溜槽及驱动; 10套. 2; 转运车; 29辆; 国Ⅴ排放标准. 3; 转运容器; 47个. 4; 压实器系统; 2套. 5; 真空吸排水系统; 1套. 6; 渗滤液处理系统; 1套. 7; 设备钢结构及支撑平台; 1套. 8; 中央监控系统; 1套. 9; 称重计量系统; 1套. 10; 负压抽风除臭系统; 1套. 11; 喷淋除臭系统; 1套. 12; 高压冲洗设备; 10套. 13; 机械通风设备; 1套. 14; 电动卷帘门; 10套. 15; 抓斗机; 2套. 16; 破碎机; 1套. 17; 悬挂式磁选机; 1套. 6、总平面布局 本项目场地为向东北倾斜45°的不规则长方形，场地由东北方向西南方向依次分布为垃圾转运作业车间、办公及值班用房、维修站、停车场，垃圾转运站与办公及值班房中间设置绿化带，设备储存房布置在绿化带西北面。其中转运站主体车间负一层主要为科研教育基地，一楼为转运大厅，污水处理间及泵房和通风除臭设备间设置在转运大厅最西侧；转运站主体车间二层由北向南依次设置了变配电间、发电间、转运容器泊位、特种垃圾储运间、卸料大厅、监控室、门卫、地磅和转运车坡道。转运站主体车间周边为5m的消防通道，停车区域空地可作为消防车回车场地。 7、公用工程 （1）供水、排水 ①给水 本工程水源为临梅子市路，本工程供水由当地给水部门将管道接入站区红线，供水压力为0.30MPa。 进水管分别设置消防和生活、生产两个水表，后进入厂区各用水点。 ②排水 生活垃圾渗滤液经真空吸排水系统收集后由污水泵泵入厂区渗滤液专用管道，生产废水、车辆和容器冲洗废水、车间地面冲洗废水、除臭系统产生的废水收集后通过管道送往拟建的渗滤液处理站处理，生活污水由化粪池处理后，排入厂区西侧现状梅子市路市政污水管网，送至罗家坡污水处理厂进一步处理。 场区的屋面及地面、道路雨水，由路面雨水口进行汇集，然后经站内雨水管网收集，排至站区西侧现状市政雨水管道。 （2）供电 本工程采用一路10kV电源供电。从上级变电所引一路10kV电源，电缆穿管埋地从厂区西侧引入配电室，作为正常工作电源。厂区内设置双回路电路，保证项目日常运行及消防的用电需要。 （3）消防 本工程水源自梅子市路供水主管道，水源压力为0.3MPa由取水点接入一根DN150UPVC给水管进入用地红线，经生活用水水表和消防水表后由两条给水管进入厂区。 8、二级转运站运输路线 从本项目运至岳阳市垃圾焚烧发电厂的路线为：临湖公路、长康路、长江大道、云溪静脉产业园。 9、工作制度和劳动定员 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员为53人，其中管理人员3人，员工50人。项目建成后年运营天数为365天，其中管理人员、转运车司机、后勤人员为一班制，门房及地磅房为三班制，中控室、卸料管理为两班制，每班8小时。本项目不设食堂，工作人员均不在站内食宿。 10、总投资及资金筹措 本项目总投资为18624.65万元，资金来源由岳阳市城投集团投资。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有垃圾转运现状情况 岳阳市城区生活垃圾收运目前采用的是混合收集模式，如垃圾桶收集方式、垃圾屋收集方式、定时定点收集方式、保洁员上门收集方式等。垃圾收集设施主要有垃圾桶、垃圾屋、清洁楼、压缩式转运站等；收运车辆包括收集车和运输车两类，收集车采用人力手推车或三轮车。生活垃圾经收集至现有小型垃圾转运站后全部运往花果畈垃圾处理场卫生填埋处理，花果畈垃圾处理场距离城区较近，垃圾基本可以日产日清。。本工程服务范围内现有小型垃圾转运站76座，小型垃圾转运站具体情况如下： 表1-6 现状小型垃圾中转站运作情况 序号; 台站名称; 类别; 类型; 面积; 地址. 1; 桥东; 压缩式; 站厕合一; 54; 巴陵大桥下南侧. 2; 天灯; 压缩式; 站厕合一; 85; 南湖西游路. 3; 渔光; 压缩式; 站厕合一; 85; 求索西路. 4; 鸿仪小区; 压缩式; 站厕合一; 85; 学院路电磁铁厂. 5; 李家冲; 压缩式; 站厕合一; 100; 李家冲路. 6; 畔湖; 压缩式; 站厕合一; 100; 畔湖社区. 7; 求真; 压缩式; 站厕合一; 85; 学院路. 8; 郭镇; 压缩式; 站厕合一; 85; 郭 镇. 9; 建设路; 压缩式; 站厕合一; 60; 建设路. 10; 七里山; 压缩式; 站厕合一; 85; 沿湖社区. 11; 日化; 压缩式; 站厕合一; 50; 洞庭南路. 12; 望岳路; 压缩式; 站厕合一; 50; 望岳路. 13; 洛王; 压缩式; 站厕合一; 85; 冷水铺路. 14; 西步行街; 压缩式; 站厕合一; 154; 相思街. 15; 普香源; 压缩式; 85; 枫树新村. 16; 新路口; 压缩式; 85; 五里牌路. 17; 袁家小区; 压缩式; 85; 枫桥湖路. 18; 马壕; 压缩式; 85; 马 壕. 19; 九华山; 压缩式; 72; 沿湖路. 20; 机床厂; 压缩式; 100; 花板桥路. 21; 炮台山; 压缩式; 65; 炮台山. 22; 仓田; 压缩式; 110; 学院路仓田村. 23; 南岛; 压缩式; 110; 邕园路. 24; 湖滨; 压缩式; 110; 金星大道. 25; 东站; 压缩式; 站厕合一; 110; 火车东站. 26; 藕塘坡; 压缩式; 110; 洛王西路. 27; 职院; 压缩式; 110; 学院路. 28; 市四中; 压缩式; 60; 青年中路. 29; 杨树塘; 集装箱式; 站厕合一; 60; 杨树塘. 30; 学坡; 集装箱式; 120; 学 坡. 31; 东风广场; 压缩箱式; 90; 青年西路. 32; 五里牌; 集装箱式; 120; 五里牌路. 33; 八中; 集装箱式; 站厕合一; 110; 白杨坡路. 34; 岳荣路; 压缩箱式; 站厕合一; 120; 云梦南路. 35; 庙前街; 压缩箱式; 80; 庙前街. 36; 东茅巷; 压缩箱式; 120; 东茅巷. 37; 土桥; 集装箱式; 85; 土 桥. 38; 铁小路; 压缩箱式; 90; 铁小路. 39; 经编厂; 集装箱式; 59; 建湘路. 40; 中房; 集装箱式; 100; 南湖大道. 41; 安全局; 集装箱式; 90; 白杨坡南路. 42; 花板桥市场; 集装箱式; 90; 花板桥路. 43; 螺丝港; 集装箱式; 120; 金龙巷. 44; 巴陵石化; 集装箱式; 90; 求索西路. 45; 磨子山; 集装箱式; 90; 磨子山. 46; 夏万; 集装箱式; 85; 举人坡. 47; 站前火车站; 集装箱式; 167; 火车站. 48; 桃花井; 集装箱式; 70; 桃花井. 49; 梅溪桥; 集装箱式; 91; 竹荫街. 50; 花板湖; 多能桶式; 30; 花板湖. 51; 岳阳楼; 机三轮转运; 40; 洞庭北路. 52; 凌泊湖; 压缩式; 站厕合一; 110; 永济路. 53; 冷水铺垃圾站; 压缩式; 站厕合一; 110; 冷水铺路. 54; 桂花园; 压缩式; 站厕合一; 80; 桂花园路. 55; 梅溪一中; 压缩式; 站厕合一; 110; 冷水铺路. 56; 电信垃圾站; 压缩式; 站厕合一; 80; 旭园路. 57; 桐子岭垃圾站; 压缩式; 站厕合一; 80; 桐子岭路. 58; 亚华垃圾站; 压缩式; 站厕合一; 80; 白石岭北路. 59; 黎家冲垃圾站; 压缩式; 站厕合一; 100; 双拥路. 60; 中南垃圾站; 压缩式; 110; 中南市场. 61; 监申桥垃圾站; 压缩式; 站厕合一; 110; 连接线5公里. 62; 架子山垃圾站; 压缩式; 站厕合一; 110; 通海北路. 63; 大桥棚户垃圾站; 压缩式; 110; 大桥还建点. 64; 电信; 压缩式; 站厕合一; 200; 旭园路. 65; 桐子岭; 压缩式; 站厕合一; 200; 桐子岭路. 66; 亚华; 压缩式; 站厕合一; 200; 白石岭路. 67; 黎家冲; 压缩式; 站厕合一; 122; 双拥路. 68; 中南; 压缩式; 80; 中南大市场. 69; 监申桥; 压缩式; 站厕合一; 310; 连接线5公里. 70; 架子山; 压缩式; 站厕合一; 265; 通海北路. 71; 大桥棚户; 压缩式; 35; 大桥还建点. 72; 王桥; 压缩式; 站厕合一; 200; 连接线. 73; 南翔万商; 连接线. 74; 讯力机电市场; 青年东路. 75; 维益家园; 地埋式; 白石岭北路. 76; 西塘镇; 压缩式; 西塘镇. 2、垃圾转运处理现状存在的问题及解决措施 由于花果畈垃圾处理场将达到封场期限，花果畈垃圾处理场封场后，岳阳市中心城区（包括岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区及湖南城陵矶新港区）的生活垃圾将运送至岳阳市垃圾焚烧发电厂，该场址位于岳阳市云溪区陆城镇（岳阳静脉产业园内），距离岳阳市中心城区约50公里。由现有转运系统转运垃圾至岳阳市垃圾焚烧发电厂，每次运输量小，造成运输效率低，且交通运输压力大，对运输过程周边环境影响较大。 为解决上述问题，岳阳市城市管理和行政执法局拟在花果畈垃圾处理场西侧建设岳阳市中心城区垃圾中转站建设项目，作为二级转运站将花果畈垃圾处理场封场后现有小型垃圾转运站收集的垃圾压缩后转运至岳阳市垃圾焚烧发电厂。 3、拟建地与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟建地为山地，拟建地无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 二、地形、地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。厂址及周围无风景区和自然保护区及文物保护区。 三、气候、气象 岳阳市处于中亚热带向北亚热带过度地区，属中亚热带大陆性季风湿润气候区。气候温暖，累计年平均气温17.0℃，四季分明，热量充足，雨季明显，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。夏季多东南风，冬季多北风和西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为2.2m/s。一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃，平均年降水量1604.8mm。 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 芭蕉湖水面积10000亩，水面宽阔清澈，两岸青山对峙，风景秀丽。 五、土壤和生态环境 项目所在地土壤主要以江南黄红壤为主，辅以人工填土、耕地填土，地质物理力学性质较好。土层、质地为砂壤土至壤土，可塑性小。 植被以松树、樟树、杉树为主。岳阳市城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。，农业以水稻为主，评价内无自然保护区，无名胜古迹，未见珍稀野生动植物。 六、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 芭蕉湖; 渔业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量现状

一、环境空气质量现状调查与评价 为了解本项目区域范围内环境空气质量现状，本次环评委托了岳阳市衡润检测有限公司于2017年5月4日~6日对项目所在区域环境空气质量现状进行检测。 1、检测布点 共布设2个环境检测点，大气检测点的具体布设位置详见表3-1。 表3-1 大气环境监测布点 序号; 监测点位置; 监测点方位、距离. G1; 项目拟建地中央; /. G2; 项目西南面居民点; 距离项目西南面厂界300m. - 检测时间：2017年5月4日~6日，连续监测3天 - 检测项目：SO2、NO2、PM10 、NH3、H2S、臭气浓度 - 采样和检测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 - 评价标准：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 - 检测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状检测结果一览表 监测点; 监测值范围(mg/m3); 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准限值(mg/m3). G1; PM10; 0.11～0.13; 0; 0; 0.15. SO2; 0.007ND; 0; 0; 0.15. NO2; 0.005ND; 0; 0; 0.08. NH3; 0.007ND～0.012; 0; 0; 0.2. H2S; 0.001ND~0.004; 0; 0; 0.01. 臭气浓度; 10; /; /; /. G2; PM10; 0.08～0.12; 0; 0; 0.15. SO2; 0.007ND; 0; 0; 0.15. NO2; 0.005ND; 0; 0; 0.08. NH3; 0.007ND; 0; 0; 0.2. H2S; 0.001ND; 0; 0; 0.01. 臭气浓度; 5; 5; 5; 5. 由上表可知，所在区域PM10、SO2、 NO2日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度，项目所在区域环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状调查与评价 （1）芭蕉湖 为了解项目区域地表水环境质量，本次环评收集了岳阳市衡润检测有限公司于2017年1月3日~5日对《花果畈生活垃圾处理场防渗提质改造工程环境影响报告书》废水受纳水体芭蕉湖水质现状进行检测的检测数据。根据专家意见，对各监测点进行了总磷检测，检测时间为2017年10月19日。 - 监测点：设置2个监测点，监测点为W1芭蕉湖污水排入口处、W2芭蕉湖距污水排入口1500m处。 - 监测因子：pH、总硬度、CODMn、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、氟、粪大肠菌群、砷、汞、总铬、六价铬、镉、铅、铁、锰、铜、锌，共22项。 - 采样时间与频率：地表水监测三天，监测时间为2017年1月3～5日。 - 采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 - 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 - 评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 - 监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 芭蕉湖水环境质量现状检测结果 采样地点; 检测因子; 检测时间; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. 01月03日; 01月04日; 01月05日. W1; PH; 7.76; 7.75; 7.69; 0; 0; 6~9. CODMn; 7.4; 7.5; 7.4; 100; 0.25; 6. NH3-N; 1.96; 1.67; 1.81; 100; 0.96; 1.0. 挥发酚; 0.006; 0.005; 0.006; 33; 0.2; 0.005. 粪大肠菌群; 1800; 1400; 1600; 0; 0; 10000. 亚硝酸盐氮; 0.152; 0.1477; 0.142; 0; 0; /. 硝酸盐氮; 1.16; 1.23; 1.17; 0; 0; 10. 总硬度; 1.39; 1.39; 1.38; 0; 0; /. 硫酸盐; 31.2; 30.5; 29.3; 0; 0; 250. 氯化物; 40.43; 38.26; 38.55; 0; 0; 250. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; 0.2. 氟; 0.30; 0.32; 0.31; 0; 0; 1.0. 砷; 0.0005; 0.0007; 0.0006; 0; 0; 0.05. 汞; 0.00007; 0.00008; 0.00007; 0; 0; 0.0001. 总铬; 0.03; 0.04; 0.02; 0; 0; /. 六价铬; 0.023; 0.025; 0.022; 0; 0; 0.05. 镉; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0; 0; 0.005. 铅; 0.00089; 0.00086; 0.00088; 0; 0; 0.05. 铜; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; 1.0. 锌; 0.05; 0.03; 0.06; 0; 0; 1.0. 铁; 0.21; 0.26; 0.19; 0; 0; 0.3. 锰; 0.09; 0.08; 0.09; 0; 0; 0.1. W2; PH; 7.83; 7.45; 7.32; 0; 0; 6~9. CODMn; 3.13; 3.37; 3.21; 0; 0; 6. NH3-N; 0.88; 0.82; 0.85; 0; 0; 1.0. 挥发酚; 0.002; 0.003; 0.002; 0; 0; 0.005. 粪大肠菌群; 1600; 1500; 1500; 0; 0; 10000. 亚硝酸盐氮; 0.009; 0.007; 0.011; 0; 0; /. 硝酸盐氮; 1.01; 0.95; 1.18; 0; 0; 10. 总硬度; 1.37; 1.35; 1.32; 0; 0; /. 硫酸盐; 30.5; 30.1; 28.9; 0; 0; 250. 氯化物; 32.1; 36.5; 33.6; 0; 0; 250. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; 0.2. 氟; 029; 0.27; 0.32; 0; 0; 1.0. 砷; 0.0004; 0.0005; 0.0004; 0; 0; 0.05. 汞; 0.00005; 0.00005; 0.00006; 0; 0; 0.0001. 总铬; 0.02; 0.03; 0.03; 0; 0; /. 六价铬; 0.018; 0.023; 0.021; 0; 0; 0.05. 镉; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0; 0; 0.005. 铅; 0.00078; 0.00074; 0.00080; 0; 0; 0.05. 铜; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; 1.0. 锌; 0.04; 0.04; 0.05; 0; 0; 1.0. 铁; 0.22; 0.20; 0.17; 0; 0; 0.3. 锰; 0.05; 0.06; 0.04; 0; 0; 0.1. 表3-4 芭蕉湖水环境质量现状TP检测结果 采样时间; 检测因子 采样地点; 芭蕉湖距花果畈垃圾处理场污水排入口100m处（W1）; 芭蕉湖距花果畈垃圾处理场污水排入口1500m处（W2）. 10月19日; TP; 0.29; 0.04. 由上表3-3、3-4可知，除W1污水排入口处COD、氨氮、TP、挥发酚外，芭蕉湖两个检测点各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，W1处COD、氨氮、TP、挥发酚超标，主要是由于污水汇入芭蕉湖处还未完全混合，出现局部超标现象。由芭蕉湖W2检测断面数据可以说明项目所在地表水环境质量现状较好。 （2）周边水环境 为了解本项目周边水质环境现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对拟建地北面胥家桥村鱼塘和西侧紧邻水塘进行了现状监测。根据专家意见，对各监测点进行了总磷检测，检测时间为2017年10月19日。 - 监测点：设置2个监测点，监测点为W3拟建地北面胥家桥村鱼塘、W4拟建地西面紧邻水塘。 - 监测因子：pH、CODMn、氨氮、BOD5、硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、氟、粪大肠菌群、砷、汞、总铬、六价铬、镉、铅、铁、锰、铜、锌、镍，共22项。 - 采样时间与频率：地表水监测三天，监测时间为2017年5月4～6日。 - 采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 - 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 - 评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 - 监测结果分析：具体水质监测结果见表3-5。 表3-5 周边地表水环境质量现状检测结果 采样地点; 检测因子; 检测时间; 超标率 (%); 最大超标倍数; 标准值. 5月04日; 5月05日; 5月06日. W3北面胥家桥村鱼塘; - pH; - 7.24; - 7.22; - 7.20; 0; 0; 6~9. - CODMn; - 3.62; - 3.44; - 3.46; 0; 0; 6. - NH3-N; - 8.64; - 8.56; - 8.83; 100; 7.83; 1.0. - 挥发酚; - 0.0003ND; - 0.0003ND; - 0.0003ND; 0; 0; 0.005. - 粪大肠菌群; - 2650; - 2700; - 2750; 0; 0; 10000. - BOD5; - 2.5; - 2.4; - 2.2; 0; 0; 4. - 硝酸盐氮; - 0.26; - 0.26; - 0.24; 0; 0; 10. - 镍; - 0.05ND; - 0.05ND; - 0.05ND; 0; 0; /. - 硫酸盐; - 39.0; - 38.5; - 37.4; 0; 0; 250. - 氯化物; - 76.26; - 74.83; - 80.24; 0; 0; 250. - 氰化物; - 0.004ND; - 0.004ND; - 0.004ND; 0; 0; 0.2. - 氟; 0.87; 0.79; 0.85; 0; 0; 1.0. - 砷; - 0.0009; - 0.0007; - 0.0011; 0; 0; 0.05. - 汞; - 0.00006; - 0.00006; - 0.00007; 0; 0; 0.0001. - 总铬; - 0.03; - 0.03; - 0.04; 0; 0; /. - 六价铬; - 0.009; - 0.012; - 0.015; 0; 0; 0.05. - 镉; - 0.0026; - 0.0025; - 0.0028; 0; 0; 0.005. - 铅; - 0.0025ND; - 0.0025ND; - 0.0025ND; 0; 0; 0.05. - 铜; - 0.01ND; - 0.01ND; - 0.01ND; 0; 0; 1.0. - 锌; - 0.14; - 0.12; - 0.16; 0; 0; 1.0. - 铁; - 0.20; - 0.18; - 0.17; 0; 0; 0.3. - 锰; - 0.05; - 0.06; - 0.08; 0; 0; 0.1. W4项目西侧紧邻池塘; pH; 7.26; 7.20; 7.23; 0; 0; 6~9. CODMn; 3.6; 3.3; 3.3; 0; 0; 6. NH3-N; 0.14; 0.16; 0.18; 0; 0; 1.0. 挥发酚; 0.0005; 0.0007; 0.0008; 0; 0; 0.005. 粪大肠菌群; 3650; 3700; 3800; 0; 0; 10000. BOD5; 2.6; 2.3; 2.4; 0; 0; 4. 硝酸盐氮; 2.11; 2.23; 2.18; 0; 0; 10. 镍; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; /. 硫酸盐; 93.2; 98.6; 98.7; 0; 0; 250. 氯化物; 9.79; 9.68; 9.43; 0; 0; 250. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; 0.2. 氟; 0.26; 0.22; 0.26; 0; 0; 1.0. 砷; 0.0001; 0.0002; 0.0002; 0; 0; 0.05. 汞; 0.00005; 0.00007; 0.00007; 0; 0; 0.0001. 总铬; 0.03ND; 0.03ND; 0.03ND; 0; 0; /. 六价铬; 0.013; 0.014; 0.016; 0; 0; 0.05. 镉; 0.0005ND; 0.0005ND; 0.0005ND; 0; 0; 0.005. 铅; 0.0025ND; 0.0025ND; 0.0025ND; 0; 0; 0.05. 铜; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0; 1.0. 锌; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 1.0. 铁; 0.03ND; 0.03ND; 0.03ND; 0; 0; 0.3. 锰; 0.04; 0.04; 0.05; 0; 0; 0.1. 表3-6 芭蕉湖水环境质量现状TP检测结果 采样时间; 检测因子 采样地点; - 拟建地北面胥家桥鱼塘（W3）; - 拟建地西面紧邻水塘（W4）. 10月19日; TP; - 0.08; - 0.11. 由上表3-5/3-6可知，处理厂西北面水塘(W4)TP超标，超标倍数为1.2倍，除TP外各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量现状较好；北面胥家桥村鱼塘(W3)氨氮、TP超标，氨氮最大超标倍数分别为0.73倍，TP最大超标倍数为0.6倍。造成超标原因可能有以下两方面，一是周边生活污水直接排入环境所致；二是花果畈垃圾处理场为2003年建成，仅对南北坝建设垂直防渗，其他两侧采用天然岩石层防渗，其防渗层可能出现渗漏现象，造成周边水污染。 三、地下水环境质量现状调查及评价 为了解拟建地区域内地下水环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司于2017年5月4~6日对项目拟建地南面花果畈村居民水井、西面居民水井地下水水质进行检测。检测结果详见表3-5。 表3-5 地下水环境质量检测结果一览表 检测因子; 南面花果畈村居民水井; 项目地西面居民水井; 是否达标; 标准值. 5月4日; 5月5日; 5月6日; 5月4日; 5月5日; 5月6日. pH; 7.45; 7.40; 7.38; 7.55; 7.56; 7.60; 是; 6.5~8.5. CODMn; 2.6; 2.7; 2.4; 2.8; 2.9; 2.4; 是; 3.0. NH3-N; 0.42; 0.38; 0.41; 0.38; 0.34; 0.31; 否; 0.2. 挥发酚; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 是; 0.002. 总大肠菌群; 50; 50; 50; 50; 55; 55; 否; 3.0. 硝酸盐氮; 0.78; 0.66; 0.68; 0.46; 0.39; 0.36; 是; 20. 硫酸盐; 35.0; 38.0; 39.0; 32.0; 37.0; 38.0; 是; 250. 氯化物; 47.44; 49.50; 48.00; 49.50; 56.00; 56.50; 是; 250. 氟; 0.48; 0.50; 0.44; 0.50; 0.56; 0.58; 是; 1.0. 砷; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 是; 0.05. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 是; 0.001. 总铬; 0.14; 0.12; 0.11; 0.12; 0.13; 0.14; 是; /. 六价铬; 0.018; 0.012; 0.014; 0.012; 0.010; 0.018; 是; 0.05. 镉; 0.0005ND; 0.0005ND; 0.0005ND; 0.0005ND; 0.0005ND; 0.0005ND; 是; 0.01. 铅; 0.0025ND; 0.0025ND; 0.0025ND; 0.0025ND; 0.0025ND; 0.0025ND; 是; 0.05. 铜; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 是; 1.0. 锌; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 0.01 ND; 是; 1.0. 铁; 0.46; 0.44; 0.40; 0.44; 0.46; 0.43; 否; 0.3. 锰; 0.46; 0.42; 0.48; 0.42; 0.36; 0.33; 否; 0.1. 由上表可知，本项目评价区域范围内地下水检测因子除氨氮、总大肠菌群、铁、锰4项因子未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求外，其他检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。地下水铁、锰出现超标的原因可能是土壤中铁、锰背景值较高造成；CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮出现超标的原因可能有以下两方面，一是由于周边居民生活污水未经处理直排或区域内小型养殖场废水未经处理直排造成；二是花果畈垃圾处理场为2003年建成，仅对南北坝建设垂直防渗，其他两侧采用天然岩石层防渗，其防渗层可能出现渗漏现象，造成周边水污染。。 四、声环境质量现状调查与评价 为了了解项目拟建地声环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目拟建地场界四周进行了声环境质量现状监测。 - 监测布点 项目沿填埋场四周各布设1个点，共设4个点。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。 2、监测时段 按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。 3、监测方法 按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。 - 监测结果及评价 本次声环境质量现状监测时间为2017年5月4日~5日，对各监测点环境噪声监测数据统计见表3-6。 表3-6评价区环境噪声监测统计与评价结果 dB（A） 检测时间; 厂界北; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 标准值. 5月4日; 昼间; 51.7; 54.2; 52.3; 50.5; 60. 夜间; 42.3; 42.7; 42.1; 41.3; 50. 5月5日; 昼间; 53.7; 53.0; 52.3; 52.5; 60. 夜间; 43.3; 43.7; 43.1; 42.5; 50. 由上表检测结果可以看出，检测期间各检测点昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护敏感点; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 大气 环境; 胥家桥村居民点; EN; 800-1000m; 30户，约100人; 居住; （GB3095-2012）二级标准. W、WN; 150~800m; 150户，约500人. 和兴家园; N; 930m; 580户，约1740人; 居住. 花果贩村居民点; S; 500-1000m; 50户，约180人; 居住. 岳阳市环卫所办公楼; ES; 160m; 约10人; 办公. 水环 境; 长江; 长沟子村至黄盖湖; 项目西侧5600m; /; /; GB3838-2002 III类. 芭蕉湖; N; 1800m; 中湖; 渔业用水; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 西侧鱼塘; W; 50; /; 渔业用水; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 胥家桥村居民点; W; 150-200m; 6户，约20人; 居住; （GB 3096-2008）中的 2类标准.

# 四、评价使用标准

| 环境质量标准 | - 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； - 环境空气：PM10、SO2、NOX、执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单中二级标准；NH3、H2S《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中居住区大气标准中有害物最高允许浓度值； - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 - 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 污水：生活污水执行《污水综合排放标准》中的三级标准；生产废水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2级标准； - 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准； - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； - 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，并结合拟建项目污染物排放特点。本项目总量控制建议指标COD：12.74t/a、氨氮3.12t/a，总量指标建议建设单位向环保部门申请购买。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目建设主要分为施工期和运营期两个阶段，其基本工艺及产污流程如下图所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污工序框图 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 营运期工艺简述： 本项目营运期不涉及垃圾分拣、分类，仅进行压缩转运。 1、不同垃圾处置方式 ①针对大件垃圾，如木质类家具、泡沫海绵、各类皮质和自行车等金属类大件，由抓斗车送至破碎机进料斗，破碎后送入垂直压缩容器内；大件垃圾通过处理后，可通过中转站转运至焚烧厂处理。 ②针对普通生活垃圾和餐厨垃圾，将垃圾倒入本项目垂直放置的圆筒形容器内，压缩装置由上至下垂直将垃圾压缩，垃圾在压缩装置重力和机械力同时作用下得到压缩，压缩比较大，压缩装置与容器不接触，无摩擦。再将已压缩的垃圾牵箱上车运出。 2、一般垃圾处理工艺 ①通过一级垃圾转运车将一级垃圾收集站的垃圾转运至该垃圾中转站进行称重； ②卸料 1）一级转运车驶向容器停泊位 垃圾一级转运车经称重计量后，驶向卸料大厅，根据监控室和现场调度指示，倒车驶向指定的容器停泊位，卸料大厅上靠近容器停泊位处的限位设施使垃圾一级转运车的尾部对准竖直放置的容器进料口。同时，打开容器顶端的盖门，与容器上方的卸料溜槽共同围成一卸料漏斗。 2）一级转运车卸料 当垃圾一级转运车的尾部对准竖直放置的容器进料口后，打开尾部卸料门，将垃圾卸入容器内。容器盖门和卸料溜槽围成的卸料漏斗与垃圾一级转运车尾部形成封闭结构，减少垃圾一级转运车卸料时的臭气和灰尘扩散，同时位于容器停泊位处的吸风装置将臭气和灰尘吸走，从而使臭气和灰尘的扩散降到最低。 3）垃圾一级转运车驶离卸料大厅 当垃圾一级转运车卸料完毕，一级转运车驶离卸料大厅。以上过程即为垃圾一级转运车卸料全过程，从垃圾一级转运车上卸料大厅开始到卸料完毕驶离卸料大厅，全过程时间小于90s。 ③垂直压缩 垃圾一级转运车卸料之前，需将空容器垂直竖起，当空容器完全定位后，除掉容器盖保护装置，由牵引装置打开容器盖，同时放下卸料溜槽，卸料溜槽与容器盖门形成卸料漏斗，防止垃圾散落，以使垃圾卸料顺利，由一级转运车依次卸倒垃圾，直至容器装满垃圾。当容器装满垃圾后，启动自动压实器，将垃圾压实，再由垃圾一级转运车往容器内卸入垃圾，装满后再压，直到容器内的垃圾达到设计的装载量。 ⑤满容封盖 用于卸料溜槽升降的电动机带动牵引装置将卸料溜槽提升，并固定在相应位置；然后启动用于容器盖门开闭的电动机，带动牵引装置将容器盖门缓缓放下，当容器盖门合上后，由人工装上安全保护装置。竖直放置的装满垃圾的容器先由转运车放倒，水平放置在底架上。底架由液压驱动，倾角可达72°。容器装车时先由牵引装置提升，将容器与底架相贴，然后再缓慢地回到水平位置。 ⑥容器复位 转运车将垃圾卸入处理厂（场）的垃圾贮存池后，空容器由转运车运回转运站。在转运站内，转运车掉头、倒车，尾部对准容器停泊位，然后将空容器竖直地放置到泊位上。 二、水平衡 图5-3：厂区水平衡图 单位m3/a 三、主要污染工序分析 1、施工期污染工序分析 （1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l (kg/m2). 5(km/hr); 0.01056; 0.081865; 0.16382; 0.14408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.10112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(m/hr); 0.15317; 0.257596; 0.34146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 装修施工阶段要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体；涂料及油漆使用时会挥发甲苯和二甲苯；属于无组织排放。 （2）水环境污染 生活污水：施工期生活污水包括施工人员的洗手、如厕等废水，根据本项目建设规模，在建设期间施工人员最多时约有30人，生活用水量以0.3m3/（人·d）计，排水量一般按用水量的80%计算，平均每人产生0.24m3/d，项目施工期共产生施工生活废水为平均7.2m3/d。其中各种污染指标浓度见表5-3。 表5-3 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 浓度; 6~9; /; 350mg/L; 200mg/L; 35 mg/L. 产生量(t/a); 6~9; 0.432; 0.756; 0.432; 0.0756. 施工期施工员工洗手、如厕可依托花果畈垃圾填埋场办公楼内的设施，生活污水经花果畈垃圾填埋场现有污水处理设施收集处理。 施工场地废水：主要为混凝土养护废水、施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为600mg/l；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/。施工期间在场地低洼区设置简易沉淀池，沉淀池大小、处置规模应与废水产生量相适应，施工期间产生的混凝土浇洗废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。在施工场地内设置固定的设备检修场地和车辆冲洗固定场地（一般位于工地出入口处），场地附近设置隔油沉淀池，产生的清洗废水集中收集后经隔油、沉淀处理，处理后的废水循环利用或用于施工区抑尘洒水，不外排。 （3）噪声污染 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-4 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 振捣机、电机. 道路施工; 压路机. 表5-5 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源3m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～88; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 施工期的噪声主要有振捣泵、电锯及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523－2011（表5-6）控制施工时段及建筑噪声。 表5-6 主要施工设施的噪声限值 dB(A) 昼 间; 夜 间. 70; 55. （4）固体废物 施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾。 土石方：本项目目前仅完成了前期规划工作，暂未完成详细的施工方案，项目施工期渣土拟委托专业渣土公司在当地渣土办调配下进行处理，项目区不设置临时渣土堆存场所，也不单独设置取土场和弃土场。 建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，根据《环境卫生工程》（2006年vol.14 No4）（建筑垃圾的产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目总建筑面积15503m2，建筑垃圾产生量取平均值为35kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约542.605t。 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日1.0kg 计，施工人员30人，本项目施工期约为6个月，则生生活垃圾产生量为5.4t，生活垃圾收集后送花果畈垃圾填埋场处置。 （5）生态影响 本项目的开工建设，土石方的开挖、回填，将造成区域地表植物的破坏，雨季将有一定的水土流失，建议本项目在设计时能因地制宜，尽量保持原有植被，将有保留价值的树种进行移植栽培，避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。在施工完成后及时进行绿化。 2、营运期污染工序分析 （1）废气 本项目营运期废气主要为垃圾装卸过程与污水处理系统运行产生的恶臭气体、大件垃圾破碎过程产生的粉尘和车辆运行过程产生的汽车尾气。 ① 恶臭 恶臭产生于垃圾装卸、压缩的过程和污水处理系统运行，厂区内不暂存垃圾。恶臭废气中主要污染物为NH3、H2S。根据《城市垃圾卫生填埋场废气产生量及主要污染因子的确定》(《环境污染与防治》，2000)，在常温下生活垃圾挥发臭气中NH3产生速率为0.0012kg/t·h，H2S产生速率为0.00035kg/t·h。拟建项目生活垃圾转运量为1200t/d，垃圾在站内平均停留时间按2h计，可以计算出废气NH3产生量为2.88kg/d（1.051t/a），H2S产生量为0.84kg/d（0.307t/a）。 ②粉尘 大件垃圾在破碎过程中会产生扬尘，根据类比资料，本项目粉尘产生量为0.525kg/d（0.192t/a）。 ③汽车尾气 汽车的燃料燃烧时由于燃烧不完全产生CO、HC等污染物，由于燃烧温度高，使空气中的氧和氢发生反应，产生NO2等NOx废气。车辆在进出转运站时由于速度较慢，汽车呈怠速行驶状态，此时燃烧温度较低，因此排放的CO、HC污染物较多，而NOx废气相对较少。 （2）噪声 垃圾转运站噪声主要来源于垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中和作业车间的吸排风机噪声及汽车运输声等。在工程设计时首先选用低噪声的作业机械；同时对作业车间和风机房采取隔振降噪措施。各噪声源强及拟采取的措施见表3-5。 表3-5 项目噪声源强及防治措施 序号; 设备名称; 平面位置; 源强dB(A); 拟采取措施. 1; 压缩机液压泵; 垃圾转运房; 80~85; 防振、隔声罩、建筑及地面隔声(<50). 2; 除尘除臭排风风机; 垃圾转运房; 90~95; 防振、隔声罩、消声器、建筑隔声(60). 3; 喷淋除尘增压泵; 垃圾转运房; 85~90; 防振、隔声罩、建筑隔声(60). 4; 集卡装卸作业面; 垃圾转运房; 75~80; 建筑及地面隔声(<50). 5; 收集车; 垃圾转运房; 75~80; 建筑隔声(<60)、减少怠速时间. 6; 运输车; 垃圾转运房; 75~80; 建筑隔声(<60)、减少怠速时间. （3）废水 本项目营运期间废水主要为垃圾压实时产生的渗滤液，作业场地、车辆和容器冲洗水，除臭系统废水及员工日常生活产生的生活污水。渗滤液、冲洗废水、除臭系统废水等生产废水经厂区内污水处理站处理达标后排入芭蕉湖；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入罗家坡污水处理厂进一步处理。 ①垃圾渗滤液 垃圾渗滤液是垃圾在发酵腐烂过程中垃圾内水份排出形成的。厨余和果皮类垃圾含量是影响渗滤液的质和量的主要因素。垃圾渗滤液产生量一般为垃圾量的10～20％。 本项目垃圾在转运站内停留时间较短，主要是压实过程中将含水份的垃圾连同腐烂发酵产生的水一起渗出，相对说来腐烂发酵的水份较少，而含水垃圾的水份压出较多，因此取15％作为垃圾渗滤液产生量的估计系数，则本项目渗滤液产生量为180t/d（65700t/a）。 垃圾渗滤液的特点是有机污染物和氨氮浓度高，参考《城市生活垃圾压缩中转站压滤污水的现状调查》（《净水技术》，2013年）等相关文献，COD的浓度范围为141~80000mg/L，BOD5的浓度范围为2250~35200mg/L，SS的浓度范围为630~218210mg/L，NH3-N的浓度范围为68.5~1034mg/L，结合本项目的地域特点以及垃圾中转站的规模性质，确定本项目垃圾渗滤液中水质污染指标，COD的浓度约为12000mg/L，BOD5的浓度约为6000mg/L，SS的浓度约为1000mg/L，NH3-N的浓度约为200mg/L。 ②场地冲洗水 每天作业完成后需对作业场地进行清洗，《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)》，地面冲洗用水系数为3L/m2·d，本项目作业场地为6829m2，故本项目场地冲洗水用量为7.56t/d，冲洗废水量按用水量90%计，则冲洗废水产生量为6.8t/d，类比同类项目，其水质CODCr浓度一般≤400mg/L，BOD5≤200mg/L，SS≤400mg/L，石油类≤15mg/L。 ③车辆、容器冲洗水 垃圾收集车、运输车及站内的搬运车每天均需冲洗一次，废水产生量与洗车方式、洗车装置及垃圾性质有关，一般需10～500L/辆。各转运站均为人工洗车，故按最大值500L/辆估算废水量，垃圾转运站车辆为29辆，则废水量为14.5t/d。 洗车废水中主要污染物为有机物，车辆是否进行内部清洗对水质影响较大，一般CODCr浓度<50～500mg/L，BOD5<100～300mg/L，SS<95～800mg/L，石油类10～40mg/L。转运站每天对车辆进行全面冲洗，因此浓度取高值。 ④除臭系统废水 本项目采用化学洗涤除臭工艺，该洗涤过程中水进行循环使用，每月定期排放一次，每次排放的废水量约为5m3/次， 其污染物主要为pH。 ⑤生活污水 对于生活污水，站内工作人员53名，设站内厕所，但不设食堂、宿舍和洗浴设施，用水标准按每人45L/d，排放系数按用水量的80%计算，则生活污水产生量约为1.91m3/d，其水质类比为COD的浓度约为300mg/L，BOD5的浓度约为200mg/L，SS的浓度约为150mg/L，NH3-N的浓度约为30mg/L。 （4）固体废物 站内场地冲洗水、车辆清洗水等废水经沉清处理产生的沉积物主要为生活垃圾和混凝沉淀物，产生量约为0.6t/a，定期清理处理池，清理出的污泥与压缩后的垃圾一起进岳阳市垃圾焚烧处理场处理。

# 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 恶臭气体 | NH3 | 1.051t/a | 0.09459t/a |
|  |  | H2S | 0.307t/a | 0.02763t/a |
|  | 破碎工艺 | 粉尘 | 0.192t/a | 0.01921t/a |
|  | 汽车尾气 | CO、HC等污染物 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生产性废水 | 废水量 | 73534.5t/a | 73534.5t/a |
|  |  | COD | 791.18t/a | 7.13t/a |
|  |  | 氨氮 | 32.99t/a | 1.78t/a |
|  | 生活污水 | 废水量 | 697.15t/a | 697.15t/a |
|  |  | COD | 0.21t/a | 0.21t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 19.345t/a | 送岳阳市垃圾焚烧处理场处理 |
|  | 污水处理站 | 沉渣和污泥 | 0.6t/a |  |
| 噪声 | 垃圾转运站噪声主要来源于垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中和作业车间的吸排风机噪声及汽车运输声等。在工程设计时首先选用低噪声的作业机械；同时对作业车间和风机房采取隔振降噪措施 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以机房为中心，直至场区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期的主要污染因素有施工扬尘、,施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 为减少施工期施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土。 （2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。 （3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （4）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。 施工期施工员工洗手、如厕可依托花果畈垃圾填埋场办公楼内的设施，生活污水经花果畈垃圾填埋场现有污水处理设施收集处理。 施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经沉淀池沉淀后回用于施工机械、车辆冲洗，不外排。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L 左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分外排入项目周边水渠。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）施工期施工人员如厕、洗手等依托花果畈垃圾填埋场办公楼内的设施。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成堵塞沟渠，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，以免污染水体。 （4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用。 （5）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 （6）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 （7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 打桩机; 110; 101; 95; 91; 86; 82; 80; 76; 72. 翻斗机; 85; 76; 69; 65; 61; 58; 55; 51; 49. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市环境保护局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用推土机、破碎机、切割机、风镐、移动式空压机、搅拌机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门（岳阳楼区环保分局）申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每日清运，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目产生的大气污染物主要为垃圾中转站运营过程产生的恶臭、垃圾转运车辆产生的汽车尾气。 （1）、恶臭 垃圾中转站主要大气污染为恶臭，其中恶臭产生于装卸、压缩以及堆积的过程和污水处理系统运行过程，废气中主要污染物为NH3、H2S。根据工程分析可知，恶臭气体中NH3产生量为2.88kg/d（1.051t/a），H2S产生量为0.84kg/d（0.307t/a）。本项目拟采用采用植物液喷淋和负压抽风化学洗涤除尘除臭工艺相结合的臭气处理工艺。 ①无组织恶臭废气 在作业工作区设置植物液喷淋除臭系统，植物液喷淋工艺通过雾化系统喷射纯天然植物提取液捕捉包裹臭味因子，空气中的臭味因子绝大部分被洗涤，从而达到去除异味的目的。其工艺流程见下图： 图7-1 植物液喷淋工艺除臭系统示意图 本项目采取负压抽风收集作业车间内废气，其收集效率按90%计，则车间内无组织废气中NH3产生量为0.288kg/d，H2S产生量为0.084kg/d。根据类比其他植物液喷淋除臭工艺可知，除臭效率为65%，则本项目以无组织形式排放的恶臭废气中NH3排放量为0.101kg/d，H2S排放量为0.029kg/d。 ②有组织恶臭废气 在容器停泊位处和污水处理系统处采取负压抽风化学洗涤除尘除臭工艺。臭气通过风机抽吸进入收集管道进行收集，收集到的臭气进入预过滤器，废气在预过滤器通过过滤作用将粉尘去除。接着通过化学洗涤，在化学洗涤过程中通过化学洗涤剂的化学作用达到无害化处理的目的。化学洗涤法是通过气-液接触，使气相臭味成分转移至液相，并借化学药剂与臭味成分的中和、氧化或其它反应去除臭味物质。化学洗涤设备内部多放置大表面积的充填物，以增加气、液接触效果，吸收液从塔顶往下流，废气向上喷，臭气与吸收液经充分接触而反应去除，臭味去除率可达90%以上。去除原理为硫化氢去除反应式 H2S+A0H —→ AS+H2O； 氨去除反应式NH3+H20 —→NH3·H2O。其工艺流程见下图： 图7-2负压抽风化学洗涤除臭工艺除臭系统示意图 本项目采取负压抽风收集恶臭废气，负压抽风总风量设计为100000m3/h，其收集效率按90%计，化学洗涤除臭工艺臭味去除率可达90%以上，则有组织恶臭废气经负压抽风化学洗涤除尘除臭工艺处理后，NH3排放量为0.259kg/d、排放浓度为0.324mg/m3，H2S排放量为0.076kg/d、排放浓度为0.095mg/m3。由此可知，本项目废气经负压抽风化学洗涤除臭工艺处理后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，再通过15m高排气筒屋顶高空排放，为减少恶臭气体对周边敏感点的影响，将排气筒设置在远离西面和东南面敏感点的转运车间的北面，采取以上措施后，恶臭气体对周围环境影响较小，故恶臭气体处理措施可行。 ③运输过程中恶臭气体 本项目垃圾收集转运车均采用密闭式收集箱，运输过程中垃圾不外露，不遗撒垃圾及滤液而引发大气污染。在确保严格采取以上有效措施后，项目恶臭污染物排放量小，不会对周围环境造成明显影响。 ④大气环境防护距离 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 本评价采用HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，本项目无组织排气排放来源于堆放压缩生产车间，故本评价以生产车间作为面源预测。计算结果见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算结果 污染物; 排放源强 (g/s.m2); 排放区域; 主要参数; 标准值 (mg/m3); 计算结果（m）. H2S; 0.0000003; 生产区; S=55m×60m; 0.01; 0. NH3; 0.000068; 0.2; 0. 根据计算结果，转运站无需设大气环境防护距离。 （2）、粉尘 本项目大件垃圾破碎过程会产生少量的粉尘，拟采取环保措施选择布袋除尘装置，在破碎机上方安装集气罩，经集气罩收集后通过管道送至布袋除尘装置处理后高空排放。 布袋除尘器的工作原理是：设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到滞尘的目的。随着过滤的不断进行，收尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断气流；然后，清灰控制器向电磁阀发出信号，随着电磁阀把用作清灰度高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速膨胀，并产生强烈的抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1-0.2s）。 技术特点：无需预收尘设备，能一次性处理高达1000g/Nm3浓度的烟尘，排放浓度小于30mg/Nm3，工艺流程简单；袋室内无需喷吹管，机外换袋方便；嵌入式弹性窗口，密封性能好；脉冲阀数量少，清灰强度大，动作迅速；整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工操作；滤袋使用寿命2a以上；易实现隔离检修，收尘器相对主机运转率100%。通过类比调查和资料介绍，本项目除尘设备选用袋式除尘器，其除尘效率可达到99.9%。出口浓度可以满足《大气污染物排放标准》中的要求，为减少粉尘对周边敏感点的影响，将排气筒设置在远离西面和东南面敏感点的转运车间的北面，采取以上措施后，因此本项目除尘选用布袋除尘器措施可行。 （3）、汽车尾气 垃圾转运车辆均采用年检合格的车辆，产生的汽车尾气主要含CO、HC等，经过大气扩散，对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）、地表水环境影响分析 项目营运，垃圾转运站内的废（污）水主要为垃圾压装时产生的渗滤液、冲洗废水、除臭系统废水等生产废水和工作人员日常生活产生的生活污水。 ①、生活污水 本项目生活污水在市政管网建设至本项目附近，并可将本项目生活污水接入罗家坡污水处理厂之前，本环评要求生活污水排入本项目污水处理系统与生产废水统一处理后外排；在生活污水可排入罗家坡污水处理厂后，本项目生活污水经化粪池处理后主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为200mg/L、100mg/L、70mg/L、15mg/L，可满足《污水综合排放标准》三级标准要求，通过市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中处置。 ②、生产废水 本项目生产废水主要为渗滤液、场地冲洗废水、车辆容器冲洗废水等。项目厂区内拟建污水处理站对生产废水进行处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2级标准后通过管道接入花果畈垃圾填埋场污水处理站外排管道排入芭蕉湖。 A、污水处理规模可行性分析 根据工程分析可知，本项目废水产生量为204t/d，本项目需在厂区内拟建一座处理能力为210t/d的污水处理站满足污水处理要求。同时，本项目考虑以后接纳花果畈垃圾填埋场渗滤液150t/d进行处理，因此，本项目新建一套处理能力为400t/d污水处理站满足本项目污水处理规模要求。 B、污水处理工艺可行性分析 本项目污水处理站拟采取“膜生物反应器+纳滤+反渗透+DTRO”处理工艺，其工艺流程见下图： 图7-3：生产废水处理工艺流程图 由上图可知，本项目污水处理工艺中纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液排入花果畈浅层区回灌。由于花果畈垃圾处理场使用年限有限，为避免花果畈垃圾处理场封场后，浓缩液无法进行回灌，本环评要求，在花果畈垃圾填埋场封场后，在本项目厂区内新增一套浓缩液废水处理设施或将该浓缩液委托有处理能力的单位进行处理。 本项目废水处理工艺与花果畈垃圾填埋场渗滤液处理工艺相同，垃圾中转站生产废水性质与垃圾填埋场产生的渗滤液类似，因此，本项目污水处理站处理效果可类比花果畈垃圾填埋场渗滤液处理站。岳阳市衡润检测有限公司2017年1月3日~5日对花果畈垃圾填埋场渗滤液处理站进出口进行了检测，其检测结果如下： 表7-2 污水处理站废水检测结果一览表 检测因子 采样地点; 污水处理站进口（mg/L）; 污水处理站出口（mg/L）; 标准值. 01月03日; 01月04日; 01月05日; 01月03日; 01月04日; 01月05日. PH; 8.05; 8.11; 8.06; 6.04; 6.07; 6.03; 6-9. CODCr; 4110; 4230; 4180; 87; 90; 88; 100. BOD5; 2280; 1996; 2175; 24; 29; 23; 30. NH3-N; 1076; 1124; 1128; 19.8; 21; 20.7; 25. SS; 200; 183; 192; 12.5; 16.3; 13.5; 30. TN; 1253; 1303; 1311; 21; 24; 25; 40. TP; 16.42; 15.88; 15.59; 0.34; 0.39; 0.32; 3. 粪大肠菌群; 6000; 7800; 7000; 80; 90; 95; 10000. 砷; 0.0047; 0.0051; 0.0063; 0.0007; 0.0008; 0.0009; 0.1. 汞; 0.00086; 0.00079; 0.00080; 0.00010; 0.00024; 0.00015; 0.001. 总铬; 1.02; 0.86; 1.11; 0.096; 0.083; 0.099; 0.1. 六价铬; 0.054; 0.053; 0.049; 0.011; 0.009; 0.012; 0.05. 镉; 0.358; 0.412; 0.391; 0.004; 0.003; 0.003; 0.01. 铅; 0.046; 0.040; 0.053; 0.0242; 0.0239; 0.0245; 0.1. 铜; 0.05; 0.06; 0.05; 0.02; 0.02; 0.03; 0.5. 锌; 0.18; 0.13; 0.20; 0.07; 0.05; 0.08; 2.0. 铁; 6.88; 6.04; 6.25; 0.43; 0.37; 0.35; /. 锰; 1.65; 1.32; 1.57; 0.11; 0.09; 0.14; 2.0. 色度; 400; 410; 400; 4; 5; 4; 40. 花果畈垃圾填埋场渗滤液处理站出口的CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、粪大肠菌群、砷、汞、总铬、六价铬、镉、铅、色度等14项污染因子均满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB1889-2008）中表2标准限值，其他污染因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准限值，综上所述，本项目废水处理工艺可行。 根据环境质量现状分析可知，花果畈垃圾处理场污水排入芭蕉湖入口处，芭蕉湖水质中氨氮、总磷和COD均出现了超标，距污水排入芭蕉湖入口1500m处，芭蕉湖水中氨氮、总磷和COD均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目废水与花果畈垃圾处理场类似，因此，本项目废水达标后排入芭蕉湖时，入口处会出现局部超标现象，但随着扩散和水体自然净化，芭蕉湖水质可保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 为了避免本项目废水出现超标排放，本环评要求，在本项目场内废水总排污口处安装在线监控系统，同时在场内北面建设一个规模为250m3的事故应急池。 （3）、地下水环境影响分析 项目营运期对地下水环境的影响主要为废水收集管道和处理设施防渗措施不当出现污水渗漏，对地下水造成一定程度的污染。因此，为了避免营运期污水下渗对地下水造成影响，建议污水收集管道采用HDPE材质等防渗效果较好的管道，要求对垃圾转运车间地面、污水处理设施等采取防渗措施。采取以上措施后，本项目对地下水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目噪声源主要为压缩机液压泵、排风机等，噪声类型主要属空气动力噪声和机械噪声，噪声传播具有稳态和类稳态特性。 噪声从噪声源传播至噪声预测点间距离一般比声源本身几何尺寸大许多，因此可忽略噪声源几何尺寸影响，而将其简化看作为一点声源。 根据上述特点，本环评依据《环境影响评价技术导则·声环境》有关规定，采用《导则》所推荐点声源噪声传播模式进行项目噪声环境影响预测，预测模式如下： LA(γ)i=LWi−20logγi−8−AiLeq(γ)=10log(1T)100.1LA(γ)i 式中： LA(γ)i: 距离γo米远处参考点i源噪声级，dB； γ: 声源至预测点距离，m； γo: 声源至参考点距离，m； Ai: 噪声传播途中各类损失，dB； Leq(γ): 预测点项目噪声复合等效声级，dB； m: 项目噪声源数，个。 各转运站均在白天生产作业，夜间休息，故对白天噪声影响进行预测评价，经计算，各转运站界外白天噪声达标最小距离约10-40米，本项目最近敏感点距离约为150m，因此，，可保证转运站噪声不会对站外居民造成噪声环境影响。 四、固体废物环境影响分析 按工作人员每人每天产生生活垃圾1kg/d计算，年产生活垃圾约19.345t/a。生活垃圾全部直接进入转运站内进行压缩处理后运往岳阳市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。 对各转运站内场地冲洗水、容器冲洗水、车辆清洗水等废水预处理产生的沉积物和混凝沉淀物定期清理，与压缩后垃圾一起运往岳阳市垃圾焚烧厂。 在本项目污水处理系统产生污泥后，对污水处理站产生的污泥进行危废鉴定，如果污泥鉴定出来为危废，则建设危废暂存间，对危废暂存间采取防渗防腐措施，将污泥委托有资质单位进行处理；如果为一般固废，则与转运车间内压缩后的垃圾一起运至岳阳市垃圾焚烧厂处理。 综上所述，项目固废对外环境影响较小。 五、环境相符性分析 本项目与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）情况进行对比分析，其具体情况见表7-6。 表7-6 与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）对比一览表 序号; CJJ47-2016相关要求; 本项目建设情况. 1; 应符合城乡总体规划和环境卫生专项规划的要求；; 岳阳市规划局于2017年4月1日审批，同意项目建设地址作为垃圾站项目建设用地，符合要求. 2; 应设在交通便利，易安排清运线路的地方; 交通便利，场址现状有一条宽7米的内部路与长康路相连，符合要求. 3; 应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求; 城镇供水、供电、通信均已接通，污水排放可以拖场地东侧花果畈垃圾处理场污水排放管道，符合要求. 4; 不宜设置在①大型商场、影剧院出入口等繁华地段；②邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域; 本项目位于花果畈垃圾填埋场西侧，周边无大型商场、影剧院、学校、商场等，且人流量不密集，符合要求. 5; 与相邻建筑间距（m）≥30; 项目周边30m范围内无建筑物，符合要求. 6; 转运作业区应置于站区主导风向的下风向; 转运作业房位于场地东北侧，处于场地主导风向的下风向，符合要求. 7; 车辆出入口应设置在站区原理周边主要环境保护目标的一端; 项目出入口设置在东侧，邻近垃圾填埋场一侧，远离西面居民点，符合要求. 8; 应设置围墙; 垃圾中转站建设围墙. 9; 转运站周边应设置绿化隔离带，大、中型转运站隔离带宽度宜为5m~10m，小型转运站隔离带宽度不宜小于3m。; 本项目为大型中转站，厂区内四周均绿化，绿化率达到40%，可满足要求。. 10; 转运站绿地率宜为20%~30%，中型以上（含中型）转运站应取上限值；当地处绿化隔离带区域时，绿地率指标可取下限值。; 本项目为大型中转站，绿化率达到40%，满足要求。. 11; 大、中型转运站应设置独立的抽排风/除臭系统; 本项目设施了单独的除臭系统，采用的工艺为化学洗涤除臭系统，满足要求. 综上所述，项目的选址、布局及用地规模等均符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）要求，与外环境相适应。 六、平面布局合理性 本项目场地为向东北倾斜45°的不规则长方形，场地由东北方向西南方向依次分布为垃圾转运作业车间、办公及值班用房、维修站、停车场，垃圾转运站与办公及值班房中间设置绿化带，设备储存房布置在绿化带西北面。垃圾转运作业车间布置在厂区东北面，远离西面居民点、靠近北面山地，且处于项目的下风向；同时污水处理设施布置在转运作业车间内，因此，该布局使得项目污染物对周边环境敏感点影响较小。综上所诉，本项目平面布局合理。 七、国家产业政策及相关政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订版）》，本项目属于第一类鼓励类项目三十条“环境保护与资源保护综合利用”中的第二十小点“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家现行产业政策。 八、项目选址合理性分析 （1）选址必选 表7-7 大型垃圾转运站址条件综合比较表 序号; 比较项目; 选址一： 花果畈卫生填埋场西侧; 选址二： 郭镇乡枣树村. 1; 建设规模; 1200t/d; 1200t/d. 2; 占地面积; 52.34亩; 51亩. 3; 厂址地形; 林地，场地高程范围63~93m; 山地，页岩矿，与页岩砖厂. 4; 项目所在位置; 花果畈卫生填埋场入口西侧; 郭镇乡枣树村临湖公路与岳兴公路交叉口西南角. 5; 厂址周边条件; 100m范围内没有居住建筑; 100m范围内没有居住建筑，北侧600米为职业技术学院，南侧400米为白鹤公墓. 6; “三通一平”土石方工程量; 场址地形均为山地; 场址地形均为山地，高差大，平整难度较大. 7; 场地内是否有拆迁还建工程量; 无; 场址内有5000平方页岩砖厂. 8; 场地范围内及附近是否 有风景名胜，文化遗址， 生态资源用地; 无; 无. 9; 交通运输条件。若不需 新建进厂道路，现状进厂道路情况（含现状路面宽度，车流量，是否穿越居民区）; 场址现状有一条宽7米的内部路与长康路相连; 直连岳兴公路. 10; 对中心城区影响; 主城区东北部，花果畈卫生填埋场附近。影响较小; 建成区外，城市夏季主导风向东南风向的下方. 11; 垃圾收集服务区距离; 平均运距15公里; 收集南湖新区10公里范围内的垃圾. 12; 与静脉产业园距离; 运距35km; 运距45km. 13; 土地使用性质; 胥家桥片控规中确定为公园绿地; 不在规划区内，林地. 14; 土地权属关系; 花果畈村农用集体土地; 集体用地. 15; 场地工程与水文地质条件; 满足建厂要求; 满足建厂要求. 16; 市政设施条件; 供水供电设施由填埋场接入; 供水供电设施由岳兴路接入. 17; 是否留有扩建的余地; 北侧还有预留扩征用地; 西侧还有预留扩征用地. 18; 优势; 1）周边居民点稀少 2）场地东侧为花果畈垃圾填埋场，转运站运营比较平稳，不会受到其他干扰 3）有满足生产的供电供水和污水排放设施条件 4）垃圾收集服务区运输距离适中 5）有预留扩征用地的可能。; 1）交通便利，可利用现有学院路运输 2）拆迁量少，基地周边500米范围居民少 3）基地南侧为白鹤陵园，不适宜布局其他项目，土地利用价值较低。. 21; 劣势; 1）场地高差大，土石方较大 2）场地西侧有个高压线预留安全防护距离。 3）场地中有通讯铁塔需要迁移。; 1）地形为山地，高差较大平整难度较大 2）场址地下为页岩煤矿. 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）等相关规范对于垃圾转运站选址的要求，综合考虑用地条件、交通条件、服务区域、运输距离、环境保护等因素，对岳阳市花果畈垃圾处理场西侧和岳阳楼区郭镇乡枣树村两个选址进行方案比选。岳阳市花果畈垃圾处理场西侧周边居民点稀少；场地东侧为花果畈垃圾填埋场，转运站运营比较平稳，不会受到其他干扰；垃圾收集服务区运输距离适中；有预留扩征用地的可能；场址可用地面积约3.49ha，能够满足近期建设和远期扩建要求；该场地给水、排水、电力、电信等接入接出条件成熟。 因此，岳阳市花果畈垃圾处理场西侧址作为本工程建设地址。 （2）选址合理性分析 本项目在2017年4月,经岳阳市规划局审批，同意作为垃圾站项目建设用地。详见附件。 项目的选址及用地规模符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）要求，与外环境相适应。 项目场区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、地址公园、森林公园等环境敏感区，无国家级、省级重点保护野生动物和植物分布，本项目无明显环境制约因素。故本项目选址合理。 九、环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保设施验收报告进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （3）营运期环境监管计划 该公司可委托有资质单位对各污染物进行定期的环境监测。其监测内容及频次见表7-4。 表7-4营运期环境监管计划 项目名称; 监测点; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界上风向1个点、下风向2个点; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季. 布袋除尘装置排气筒; 颗粒物; 1次/季. 恶臭气体处理系统排气筒; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季. 废水; 渗滤液处理站进出口各一个点; pH、COD、氨氮、BOD5、粪大肠菌群、动植物油、石油类; 1次/季. 十、环保投资 拟建项目总投资18624.65万元，其中环保投资3520.5万元，占总投资的18.9﹪。环保投资组成见表7-4。 表7-4 建设项目环保投资估算一览表 类型; 污染源; 治理措施或设备; 投资费用（万元）. 废气治理; 垃圾臭气; 植物液除臭剂+化学洗涤除臭系统; 180. 粉尘; 布袋除尘器; 20. 废水治理; 垃圾渗滤液和冲洗废水; 污水管网+渗滤液处理站; 2920. 生活污水; 化粪池; 5. 噪声治理; 垃圾压缩机、运输车辆等; 隔声、减振，禁止夜间施工; 20. 固废处理; 生活垃圾; 转入垃圾中转站; 0.5. 其他; 绿化; 绿化隔离带; 375. 总计; 3520.5. 十一、竣工验收一览表 表7-5 竣工验收表 类别; 污染物项目; 检查内容; 验收标准. 废水; 渗滤液、冲洗废水; 渗滤液处理站; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB1889-2008）中表2标准限值. 生活污水; 化粪池; GB8978-1996《污水综合排放标准》三级. 废气; NH3，H2S等; 植物液除臭剂+化学洗涤除臭系统，设置绿化带；; GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，二级. 噪声; 噪声; 压实机，转运车，水泵等设备运行噪声；; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，2类. 固废; 生活垃圾; 经压缩后送至生活垃圾焚烧厂; 妥善处置不外排.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 恶臭气体 | NH3、H2S | 植物液喷淋+负压抽风化学洗涤除尘除臭工艺 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准 |
|  | 破碎工艺 | 粉尘 | 布袋除尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 |
| 水污 染物 | 生活废水 | COD、氨氮等 | 化粪池处理后送罗家坡污水处理厂 | 《污水综合排放标准》三级标准 |
|  | 生产废水 | COD、氨氮等 | 膜生物反应器+纳滤+反渗透+DTRO | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2级标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后送至垃圾压缩车间压缩后岳阳市垃圾焚烧厂 | 妥善处理，不外排至环境 |
|  | 污水处理站 | 沉渣和污泥 |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声液压设备，风机采用减震、降噪措施，卸料大厅采用封闭结构。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设单位应做好场区、场界的绿化工作。场界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化场区环境。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、工程概况 岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目位于花果畈卫生填埋场西侧，是由岳阳市城市管理和行政执法局建设，总投资18624.65万元，资金来源由岳阳市城投集团投资。本项目总占地面积为34930m2，总建筑面积为15503m2，其中主要建设内容为垃圾转运站、办公及值班用房、设备存储房、维修站、门卫室等。本工程的建设规模为1200t/d，其中普通生活垃圾转运量为1000t/d，餐厨垃圾转运量为150t/d，大件垃圾转运量为50t/d。 - 环境质量现状结论 - 环境空气：所在区域PM10、SO2、 NO2日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度，项目所在区域环境空气质量较好。 - 地表水环境：除W1污水排入口处COD、氨氮、挥发酚外，芭蕉湖两个检测点各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，W1处COD、氨氮、挥发酚超标，主要是由于污水汇入芭蕉湖处还未完全混合，出现局部超标现象。由芭蕉湖W2检测断面数据可以说明项目所在地表水环境质量现状较好。 - 地下水环境：本项目评价区域范围内地下水检测因子除氨氮、总大肠菌群、铁、锰4项因子外未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，其他检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。地下水铁、锰出现超标的原因可能是土壤中铁、锰背景值较高；CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮出现超标的原因可能是由于周边居民生活污水未经处理直排或区域内小型养殖场废水未经处理直排造成。 - 声环境：，检测期间各检测点昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。 - 环境影响分析评价结论 （1）大气环境影响结论 本项目拟采用采用植物液喷淋和负压抽风化学洗涤除尘除臭工艺相结合的臭气处理工艺处理厂区内恶臭气体，在确保严格采取以上有效措施后，项目恶臭污染物排放量小，不会对周围环境造成明显影响。粉尘经袋式除尘器处理通过15m高排气筒高空排放。 （2）水环境影响分析结论 生活污水经化粪池处理后外排，可满足《污水综合排放标准》三级标准要求，通过市政污水管网进入罗家坡污水处理厂集中处置。 本项目生产废水主要为渗滤液、场地冲洗废水、车辆容器冲洗废水等。项目厂区内拟建污水处理站对生产废水进行处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2级标准后通过管道接入花果畈垃圾填埋场污水处理站外排管道排入芭蕉湖。 本项目污水收集管道采用HDPE材质等防渗效果较好的管道，对垃圾转运车间地面、污水处理设施等采取防渗措施后，对地下水环境影响较小。 - 声环境影响分析结论 各转运站均在白天生产作业，夜间休息，故对白天噪声影响进行预测评价，经计算，各转运站界外白天噪声达标最小距离约10-40米，本项目最近敏感点距离约为150m，因此，，可保证转运站噪声不会对站外居民造成噪声环境影响。 - 固废处置结论 圾全部直接进入转运站内进行压缩处理后运往岳阳市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。对各转运站内场地冲洗水、容器冲洗水、车辆清洗水等废水预处理产生的沉积物和混凝沉淀物定期清理，清理出污泥与压缩后垃圾一起运往岳阳市垃圾焚烧厂。综上所述，项目固废对外环境影响较小。 4、公参结论 根据建设单位提供的公众参与调查资料可知，所有被调查的个人和团体均表示在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下赞成本项目建设。该工程项目建设已得到当地公众的支持，调查对象及调查内容符合《环境保护公众参与办法》有效性、代表性、真实性的要求，调查结论可信。评价建议建设单位会同有关部门合理解决好公众所关心的问题，充分采纳公众的合理建议，尽量避免或减少环境污染，认真实施工程质量目标管理制度，使工程竣工后，发挥其经济效益、社会效益和环境效益。 5、项目可行性结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订版）》，本项目属于第一类鼓励类项目三十条“环境保护与资源保护综合利用”中的第二十小点“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家现行产业政策。 6、综合结论 综上所述，本次项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污水防治措施的前提下，加强环境管理，切实做到“三同时”。从环保角度看，本项目建设是可行的。 二、建议 （1）垃圾 当天收集，当天运送，减少垃圾中转贮留时间，选用专用运输车，防止垃圾泄漏。 (2)为控制垃圾运输车在站内等候时散发臭气的影响，应合理安排进站车辆，避免垃圾运输车在转运站内等候。 (3) 采用密闭式垃圾集装箱储运垃圾，以消除因沿途泄漏和洒落垃圾散发的臭气，收集车底部并应配置垃圾渗沥液收集容器以收集运输途中滴落的渗沥液。 (4)各转运站周围应种植绿化隔离带，起到美化环境、净化空气、隔声降噪作用。在选择绿化树种时应优先考虑具有吸收恶臭气体的树种，同时在场区及厂周边也可种植一些具有香味的花草，起到抑制臭味的目的。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 岳阳市中心城区2016年度城建计划 附件4 项目选址论证会会议纪要 附件5 选址意见书 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 现状监测点位分布图 附图4 场地及周边环境现状图 附表1 审批登记表 |  |