岳环评［2017］91号

关于岳阳市云盛包装科技有限公司

年产200万套包装桶项目环境影响报告表的批复

岳阳市云盛包装科技有限公司：

你公司《关于岳阳市云盛包装科技有限公司年产200万套包装桶项目环境影响报告表申请批复的函》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市云盛包装科技有限公司拟投资800万元（环保投资43万元），租赁岳阳市绿色化工园科技创业中心三号厂房（1000m2），采用聚丙烯和聚乙烯等为原料，经混合、注塑、成型、包装等技术或工艺，年产塑料桶200万套。根据湖南大自然环保科技有限公司编制的《岳阳市云盛包装科技有限公司年产200万套包装桶项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实专家及环境影响报告表提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告表所列原铺材料种类及数量、生产性质、规模、地点及工艺、污染防治措施进行生产，不得擅自变更或扩大规模，严禁使用含氯元素的原辅材料。

2、废气防治措施。粉碎机加盖密封，经集气罩、布袋收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后外排；注塑车间实行全密闭，生产废气收集后，经“旋流塔碱洗+光催化等离子一体机+活性炭吸附”工艺处理，注塑工艺产生的非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的所有合成树脂中的标准后，通过15m高排气筒排放；无组织排放废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。

3、水污染防治措施。严格按照 “雨污分流、清污分流、污污分流”要求，规范建设厂区雨污管网。厂区范围内不设食堂，办公等生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后，经园区污水管网进入云溪区污水处理厂处理达标后排放。

4、固体废物管理措施。建立各类固体废物产生、转运、储存、处置管理台帐，废边角料、废蜡纸、废包装纸袋等一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-1997）及其修改单，和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，规范建设暂存场所；废机油、废活性炭等危险废物，交有资质单位处置，并做好转移联单工作；生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

5、噪声污染防治措施。对注塑机等设备产生的噪声采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护的管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险求助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。规范建设原料、产品堆存场所区，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、环评建议注塑车间外设50m卫生防护距离，不宜规划居民集中区、学校、医院等环境敏感区。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南大自然环保科技有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年10月27日

抄送：湖南岳阳绿色化工产业园管委会、云溪区环保分局、湖南大自然环保科技有限公司