建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心建设项目
建设单位（盖章）：岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心
编制日期：  2026年5月  
中华人民共和国生态环境部制

[image: image49.png]BEE
EMRA@EN)LE
B E
EMEHENILE
FRADR
6906 E Tl AR
EREHDR

EMAET!
=) E#4)





[image: image2.jpg]BB ERE MR E S (R
Gl O AR B 15

AR ERZETEHEARAT (—HLEAR
__91430600MA4TGA3F73 ) #MEAi%: KEMAA (HR
REAFHERES (R RABEEELE) FAEF X
AR, TRAFE=ZHMFEY, _TBET (BFIFED)
ZHRE T BAL; RREFFEZIENGER TR &
AEMERFFN ERTERAERKETAAZAGHEHRT 4
REFCRETE FEFHBRES () BAFAELEEL
BH ZEAR AP RERRE; ETEFREHAREH (K
HRF R AALERE CREZRIIN TRIFRL KA EHE
# £20230503543000000048 , 1z fl4%5BH001847) , &4
FARBHE Dk (5% F5_BH035080 ) ({fkk4#H7F
H) F 1A, LRARANKEBLCARAR; A& Lid
RAARRBIIN (RRFEFAEZARES (R FHEF
ERAE)AZHRAELL &, Wﬁ?ﬂmﬁfgﬁ Eﬁ‘é$”

{ B
o A =7

A RAL(A ) EFﬂﬁﬂ%ﬂﬁﬁ&ﬁE

‘Q0264F5}'=] 118





[image: image3.png]EIHAETMRREEIRAR
. 20221051 2

BUETR:
1A

SRR EREERAT
- ST -CRRIT6S (BIn Bk, 2151622%)

SHORERIREE () MSHARER

SRR ARERERER

SEESEEREEES R

5
2025-10-30- 2026-10-29

5, B EEESERN 0 L A TE BRSSPI

IRSmIRETS () BR

G EARE: 91430600MA4TGA3F73

E=ERAREEmESS () Rit40 &
S H
f= 35



[image: image4.png]SHIORERIRS S B BR

S Egee TS e 4 =y

EBRTEL: 2019-10-30

Bl o

e
20230503543000000048

SEESERREEES

2025-10-30-2026-10-23

MallEafrEdR: SRR ERIEARAS

ERES: BH001847

===t
2026:03- 20825, BHTEER
2025-10-20R MBS RIS, S

SSRGS SR R ERERPIAS

IRSmIRETS () BR

SRS () Rit 34 %
BES 4
f= 30



[image: image5.png]SEESERREEES ===
EBATEL: 2020-08-31

ey = 2025-09-02-2026-09-01

EFEE

=4 = MallEafrEdR: SRR ERIEARAS RIS (B B
BRERERERS: RS BH035080
SRS (8) Rit 145

BES 5
RHNFRYRIESS (B BR

P -





[image: image6.png]MASRIER (A

SRR | GRGTRHERAT ErTr 4320000000000864625
[ | B o AHETH 120602199907257 125
2] % oL | B AR | g 2060811 19:38

(1) B3
(2) TS WU APP,

LAERRSANSEEITED | ARSI TS ERE Rk

5 R TR
2A BRI ENEN3 A

SATBSRSANSORHED , WHERE | (208

ANTHEREPIE , WENFUBS REBEN

A HAEN
srxx
iR wuEn s s
SLNGOMATGAFTS | EEASHRREARAN | SWRTEARERE | 200511200604
SEREXR
AR wEn AIFZ | mEAING s
R
RETM | e | SEE | mows | tamm mmes | swem | s | enu
e |BVELER | oo | coozs | swier | mn | soeomo | onem | TR
soreos | BUELERR | o | wom | sass | mw | 2o | e | B8R
oz | BVELER | o0 | sovms | sweer | on | soaomes | onem | TR
coreor |BUELERR | o | wom | sass | mw | 2weon | e | B8R
e |BVETER | 0 | oo | sweer | n | soeers | ovem | TR
s |BUELERR | o | wom | sass | mw | 2o | s | S8R

NS B

RIS BS REHREH TSR IR SRANERES , BSSREHREN SRR

Bimsom

A : 43120000000103385005

NS B

womstom

A : 43120000000103385005





[image: image7.png]MABRER (EHHH

U R | GRS R ErT P

we |eer B [wm aweom coioomsioms

o 5 | |EEeee | Jr—
e ————————
[ESR TR gt o M———
S rERTRE A
B ———

SNBHEHS , WEWSUBSERRENIN

e [ AR~ =
s
e e = e
v ——Po——
ey
P — e BT
=
WA | memn | O35 | woss | oanm [mmvs] mwom | wane | aome
wcion |BVETER | s | asaa | st | ww | cweouo | mwam | SRER
2o | SUETET | won | casan | aase | mw | oweon: | ceme | SEpER
222 | R | s | wozs | sass | me | swecoms | wam | SR
sz [ EBGET | wmn | wors | swase | on | s | cmam | PR
s | EETET | amn | wome scsizis | e | BpER
= Y =
R A—

A mmsam PARE : 43120000000102252869



[image: image8.png]RSP LA

Environmental Impact Assessment Engineer

$ﬁ#a¢$A FERBAN KR
Fott AR, A RFRIEHRPATEL
AP BEAETE %%*éﬂmé‘]%%

BUAF IR H AR TAZ )T 3R o | ; . 430621198805180012

A
1988 405 A
202305 A28 A

: 20230503543000000048




[image: image9.jpg]




目 录
1一、建设项目基本情况


6二、建设项目工程分析


19三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


25四、主要环境影响和保护措施


45五、环境保护措施监督检查清单


48六、结论




附件1环评委托书

附件2废水委托处理协议

附件3引用检测报告(引用数据部分)

附件4 现状声环境检测报告

附件5 医疗执业许可证

附图1项目地理位置图

附图2项目平面布局图

附图3项目噪声监测布点图

附图4 项目周边敏感目标分布图

附图5 岳阳市综合环境管理单元图

附图6 项目三条控制线压覆查询结果图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李锡癸
	联系方式
	18182015116

	建设地点
	湖南省岳阳市岳阳楼区经开木里港街道羊角山社区龟山湖小区B区A１栋

	地理坐标
	（经度E：113度10分11.824秒，纬度N：29度19分40.346 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8421社区卫生服务中心
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84—108、基层医疗卫生服务842—其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	700

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《岳阳市区域卫生规划》（2016-2030年）（岳卫发〔2016〕271号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《岳阳市区域卫生规划》（2016-2030年）符合性分析

根据《岳阳市区域卫生规划》（2016-2030年）中：市办综合医院床位数800-1000张，原则上不超过1200张；县市区办综合性医院床位数一般500-800张，原则上不超过1000张。县市区级医院分院床位规模不超过200张；中心乡镇卫生院床位数不超过100张，一般乡镇卫生院不超过50张。社区卫生服务中心床位原则上不超过50张。

本项目为社区卫生服务中心，规划提及社区卫生服务中心床位原则上不超过50张，但根据医疗执业许可证（附件5），岳阳市岳阳楼区卫生健康局核定床位为60张，属于规划在实施过程中的合理调整且经主管部门核定和颁发许可证，因此不违反规划要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于医疗卫生服务类建设项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类的“三十七、卫生健康”中“医疗服务设施建设”，故本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。

2、选址合理性分析

项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区经开木里港街道羊角山社区龟山湖小区B区A１栋，居民较集中，方便群众就医；周边无自然保护区、文物保护、风景名胜区等环境敏感目标，不存在重大环境制约因素。场地附近无断裂带通过，地貌条件比较简单，场地内未发现影响场地稳定性的滑坡、崩塌、地面塌陷等不良地质现象。选址周边以人群居住为主，无生产性企业，本建设项目能够缓解本区域人民群众看病难的现状，同时提升区域内医疗服务质量。因此，本项目选址符合当地城市的总体规划和医疗网点布局的要求。

3、与岳阳市生态环境分区管控要求符合性分析

本项目位于岳阳市岳阳楼区康王乡，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号），本项目与其分析如下：
表1-1  建设项目与岳阳楼区康王乡环境管控要求对照一览表

管控维度

管控要求

符合性分析

康王乡（ZH43060230001）

空间布局约束

1.1加强耕地保护，积极开展集中连片的耕地整理，增加有效耕地面积，稳步提高农业综合生产能力。

1.2禁止投肥（粪）投饵养殖的范围为全区范围内所有天然湖泊和小Ⅱ型以上水库。严禁在全区天然水域内进行投肥（化肥、生物有机肥等）、投粪（生活垃圾、各类畜禽养殖废弃物、沼气池废液废渣等）、投饵等污染水体的行为，严禁进行违法围网、网箱和珍珠养殖。

项目不涉及耕地、养殖，不涉及该条内容。
污染物排放管控

2.1康王乡：南湖水体、滨岸带、上游集雨范围内的河塘沟汊禁止排放未达到排放标准或者超过规定控制总量的废水、污物、废油等、 禁止倾倒土、石、尾矿、垃圾、废渣等固体废弃物

2.2扎实推进城镇污水垃圾处理和农业面源、工业等污染治理工程。推进农药化肥减量增效，开展农业面源污染监测。

项目实施雨污分流，项目废水经过处理后排入污水处理厂。符合污染物排放管控要求。
环境风险防控

3.1开展重点涉农街道（乡）受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。

3.2有效管控建设用地土壤污染风险。严格土壤污染重点监管单位和沿江化工企业搬迁腾退用地土壤污染风险管控。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移出名录前，不得核发建设工程规划许可证。从严管控农药、化工等行业中重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。

3.3推进农用地土壤污染防治和安全利用。开展受污染耕地土壤

重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。确保受污染耕地安全利用率达到91%。

项目不涉及。

资源开发率要求

4.1水资源：2025 年，岳阳楼区用水总量6.04 亿立方米，万元地

区生产总值用水量比2020 年下降13.36%，万元工业增加值用水量比2020 年下降4.25%。

4.2能源：能耗按照各区（岳阳楼区、经开区、新港区、南湖新区）总综合能源消费量除以各区GDP 总和测算，“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。

4.3土地资源：岳阳楼区耕地保有量52.55 平方千米，永久基本农田保护面积30.64 平方千米，生态保护红线面积7.05 平方千米，城镇开发边界146.96 平方千米。

项目为社区卫生服务中心民生类项目，水资源、电能消耗较小，满足要求。

综上所述，本项目符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）中的要求。
4、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析

表1-2  项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析

条款

本项目情况

符合情况

医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。

本项目所在地夏季主导风向为东南风，污水处理依托岳阳岳盛医院污水处理站，污水处理站位于主体建筑地下室北侧。

符合

在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。

本项目污水处理依托岳阳岳盛医院污水处理站，不新建污水处理设施
符合

医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。

项目依托的污水处理工程交通和水电条件均已配置，污水已连接区域现有市政污水管网接口，便于处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准的污水排入市政污水管网，其废水处理污泥经消毒后由有资质单位及时清运处置

符合

医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪声对病人或居民的干扰。

项目依托的污水处理工程位于地下室封闭室内，且定期喷洒除臭剂。

符合

出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺

本项目不属于传染性医院，区域已有污水处理厂，采取的工艺属于二级处理工艺（含格栅、调节池、二级生化处理、消毒等工序）

符合

综上所述，本项目依托的污水处理站的建设基本符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求。

5、与“三区三线”符合性分析

根据湖南省自然资源厅政务平台三条控制线压覆查询结果（详见附图6），本项目压覆城镇开发边界，未压覆生态红线，未压覆永久基本农田。




二、建设项目工程分析
	建设

内容
	1、项目由来

岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心成立于2018年11月12日，实际经营范围主要为诊疗、输液、预防接种等基本医疗服务，不含住院床位；后因业务拓展，在2025年1月25日获得岳阳楼区卫生健康局核准的医疗执业许可证，经营范围包含预防保健科/全科医疗科/内科/外科；普通外科专业/妇产科；妇科专业；计划生育专业/儿科/口腔科/康复医学科/医学检验科/医学影像科/中医科；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业，并增加住院功能。
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等有关文件的规定，本项目属于“四十九、卫生84”中“108、基层医疗卫生服务 842”中“其他（住院床位20张以下的除外）”类别，须编写环境影响报告表。为此，岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心委托本公司开展本项目的环境影响评价工作。我单位的有关成员在熟悉资料、踏勘拟建地现场的基础上，根据本项目的特点和项目地区环境特征，按照环评技术导则要求，开展环境影响评价工作，编制了该项目的环境影响报告表。
2、项目建设内容
本项目总用地面积700m²，总建筑面积2400m²，共设置床位60张，配备医护人员约40人，实行8小时值班工作制，年工作天数为365天，日均门诊50人次。

本项目放射设备不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续。同时，本项目不设传染科。
表2-1项目主要建设内容一览表

工程组成

名称

建设内容及规模

备注
主体工程

一层
普通门诊及1层最西边的预防接种、儿童保健区，建筑面积为600m2
依托现有
五层
主要设置病床、医生办公室、护士值班室、医生值班室、配液室及开水房，建筑面积为600m2
新建
六层
主要设置病床、会议室、行政办公用房、开水房以及卫生间，建筑面积为600m2
新建
地下室
主要设置医学影像科、库房、配电房、发电机房、中心供氧站、医疗固废间，建筑面积为600m2
新建
公用工程

供水系统
市政供水管网
依托现有
排水系统

本项目排水采取雨污分流制，雨水通过雨水沟排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后与项目医疗废水一起排入到岳阳岳盛医院污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入岳阳市罗家坡污水处理厂进一步深度处理

依托岳阳岳盛医院污水处理站
供电系统

市政供电系统

依托现有
环保工程

废水

岳阳岳盛医院废水处理站（格栅+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池）处理量约72m3/d，并配套了应急池，项目生活污水经化粪池预处理后与项目医疗废水一起排入岳阳岳盛医院污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入岳阳市罗家坡污水处理厂进一步深度处理

依托岳阳岳盛医院污水处理站及应急池
废气
化验、检验废气，由于产生量较少，均以无组织的形式排放，备用发电机废气通过通风管道引至楼顶（22m）排放

新建
噪声

主要为社会生活噪声，通过隔声、禁止喧哗标示，距离衰减等措施处理后达到相关标准要求

新建
固废

生活垃圾：分类收集，环卫部门清运；

危险废物：分类收集暂存于危险废物暂存间（面积10m2），委托有资质单位处理处置。
改扩建
注：建筑物1层其他区域至4层属于岳阳岳盛医院，不属于本项目内容。
3、项目运营规模

本项目规模见下表。

表2-2  本项目运营规模一览表

序号

名称

数量

备注
1

接诊量

每日约50人次

预计新增接诊人数35人
2

床位数

60张

住院床位均为本项目新增
4、主要生产设备

由于现有仅开展诊疗、输液、预防接种等基本医疗服务，无相关监测分析等设备，因此本项目主要设备均为新增，具体如下。

表2-3  本项目主要新增设备一览表

序号

名  称

规  格

单  位

数 量

备注
1
尿液分析仪

VC-280Series

台

1

2
显微镜

台

1

3
离心机

台

1

4
电热恒湿水浴箱

台

1

5
三诺全自动多功能检测仪

ICARE-2200

台

1

6
干式荧光免疫分析仪

LS-2000

台

1

7

全自动凝血仪

SF-8050

台

1

8

三分类血球仪

BH-40P

台

1

9

电解质分析仪

VR27-900

台

1

10
悬吊数字化医用X射线摄影系统

DR50X

台

1

不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续。
11
超声波诊断系统

HD5G

台

1

12
B超机
HD5
台

1

13
心电图仪
DCG1106

台

1

14
中频治疗仪
CQJ-25

台

1

15
多功能牵引床
AYQ-1

台

1

16
生物波治疗仪
SY-847

台

1

17
脉冲针灸治疗仪
KWD-8081
台

1

18
电解质分析仪
URIT-910C

台

1

19
尿液分析仪
URIT-180

台

1

20
凝血仪
URIT-600A

台

1

21
全自动生化仪
URIT-8021A

台

1

22
血常规仪
URIT-2980
台
1
23
生物显微镜
B203LED
台
1
24
低速多管架离心机
TDZ5-WS
台
1
25
液基薄层细胞制片机
TKD-ZPA
台
1
26
反光灯
I类B型
台
1
5、主要原辅料

由于现有仅开展诊疗、输液、预防接种等基本医疗服务，主要用药为常规所用的生理盐水、葡萄糖、各类常规疫苗等（具体详见2-9），本项目在现有工程基础上主要增加新增科室所用原辅料，具体如下：
表2-4  本项目新增主要原辅料一览表

原材料

年用量

最大储量

促黄体生成素

1盒=50人份

1盒

雌二醇

1盒=50人份

1盒

泌乳素

1盒=50人份

1盒

孕酮

1盒=50人份

1盒

睾酮

1盒=50人份

1盒

促卵泡生成素

1盒=50人份

1盒

B-人绒毛膜促腺激素

2盒，1盒=50人份

2盒
抗甲状腺过氧化物酶抗体

1盒=50人份

1盒

氨基末端脑利钠肽前体

2盒，1盒=50人份

2盒

C-肽

2盒，1盒=50人份

2盒

D-二聚体

2盒，1盒=50人份

2盒

甲状腺素

2盒，1盒=50人份

2盒

三碘甲状腺原氨酸

2盒，1盒=50人份

2盒

促甲状腺素

2盒，1盒=50人份

2盒

游离甲状腺素

2盒，1盒=50人份

2盒

游离三碘甲状腺原氨酸

2盒，1盒=50人份

2盒

铁蛋白

2盒，1盒=50人份

2盒

胰岛素

1盒=50人份

1盒

心肌肌钙蛋白I

1盒=50人份

1盒

降钙素原

2盒，1盒=50人份
2盒

全自动化学样本稀释液

1盒=5瓶

1盒

全自动化学清洗液

1盒=5瓶

1盒

全自动化学清洗液

1箱
1箱

全自动免疫检验系统底物

1盒=4瓶

1盒

凝血酶原时间

10盒，1盒=6瓶

10盒

凝血酶时间

1盒=12瓶

24盒

活化部分凝血活酶时间

1盒=6瓶

24盒

纤维蛋白原

1盒=6瓶

24盒

凝血清洗液

5箱
5箱

凝血特殊清洗液

3盒，1盒=18瓶

3盒

阴道炎联合检测试剂

3盒，1盒=50人份

3盒

阴道炎联合缓冲液

1盒

1盒

阴道炎联合样本稀释液

1盒

1盒

肺炎支原体

8盒，1盒=25人份

8盒

肺炎衣原体IGG

20盒，1盒=20人份

20盒

肺炎衣原体IGM

20盒，1盒=20人份

20盒

五分类血常规稀释液

12箱
12箱

五分类血常规鞘液

3箱
3箱

五分类血常规清洗液

3箱
3箱

五分类血常规溶血剂

3箱

3瓶

三分类血常规稀释液

5箱
5箱

凝血反应盘

2盘
2盘

三分类血常规溶血剂

4瓶
4瓶

血球仪探头清洗液

1盒
1盒

全自动化学发光反应杯

2包
2包

五分类血常规质控品

3支

3支

尿液分析试纸

7筒，1筒=100人份

7筒

电解质A液

5盒
5盒

电解质B液

3盒
3盒

电解质分析仪保养液

1盒
1盒

电解质内充液

1盒
1盒

血清样淀粉蛋白A/全程C反应蛋白

7盒，1盒=25人份

7盒

血清样淀粉蛋白A

3盒，1盒=25人份

3盒

全程C反应蛋白

15盒，1盒=25人份

15盒

流感试剂

10盒，1盒=20人份

10盒

糖化血红蛋白试剂

3盒，1盒=25人份

3盒

糖化血红蛋白试剂（三诺仪器）

11盒，1盒=30人份

11盒

呼吸道五联

1盒=40人份

3盒

乙肝两对半卡

1盒=25人份

15盒

梅毒螺旋体抗体试剂

1盒=50人份

1盒

乙型肝炎病毒表面抗原试剂

1盒=100人份

1盒

丙型肝炎病毒表面抗体试剂

1盒=50人份

1盒

人类免疫缺陷病毒抗体试剂

1盒=40人份

1盒

人绒毛膜促性腺激素试剂

1盒=100人份

1盒

便隐血检测试剂

1盒=50人份

1盒

A群轮状，腺病毒，诺如病毒检测试剂

1盒=20人份

1盒

轮状病毒抗原检测试剂

1盒=25人份

1盒

生化仪清洗液

7盒
7盒

生化质控品

8盒
8盒

谷丙氨酸基转移酶

10盒，1盒=3瓶

10盒

天冬氨酸基转移酶

7盒，1盒=3瓶

7盒

总蛋白

7盒，1盒=6瓶

7盒

白蛋白

7盒，1盒=6瓶

7盒

总胆红素

7盒，1盒=5瓶

7盒

直接胆红素

7盒，1盒=5瓶

7盒

胆汁酸

5盒，1盒=3瓶

5盒

胆碱酯酶

3盒，1盒=5瓶

3盒

碱性磷氨酸

3盒，1盒=5瓶

3盒

r-谷氨酰转移酶

3盒，1盒=5瓶

3盒

尿酸

7盒，1盒=5瓶

7盒

尿素氮

7盒，1盒=5瓶

7盒

肌酐

7盒，1盒=3瓶

7盒

甘油三酯

7盒，1盒=5瓶

7盒

胆固醇

7盒，1盒=3瓶

7盒

高密度脂蛋白

7盒，1盒=3瓶

7盒

低密度脂蛋白

7盒，1盒=3瓶

7盒

葡萄糖

7盒，1盒=3瓶

7盒

肌酸激酶

3盒，1盒=5瓶

3盒

肌酸激酶MB

3盒，1盒=5瓶

3盒

乳酸脱氢酶

3盒，1盒=5瓶

3盒

肌红蛋白

7盒，1盒=1瓶

7盒

淀粉酶

2盒，1盒=5瓶

2盒

C-反应蛋白

4盒，1盒=1瓶

4盒

类风湿因子

2盒，1盒=1瓶

2盒

抗链球菌溶血素O

2盒，1盒=1瓶

2盒

尿微量蛋白

2盒，1盒=1瓶

2盒

医用酒精

0.02t

0.02t

二氧化氯消毒剂
300kg/a

60kg

电

约7万kw/a

/

水

约9727.25m3/a

/

原辅材料理化性质如下：

表 2-5 主要原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质

乙醇

分子式：C2H6O，分子量为46.07，无色液体，有酒香，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，相对密度（水＝1）为0.79，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机物。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

二氧化氯消毒剂
国际上公认的高效消毒灭菌剂，可杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。
6、项目公用工程

医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水。本项目不设置洗衣房，病人衣服由家属自行清洗，医疗织物交由有资质单位进行清洗。本项目放射设备不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续。同时，本项目不设传染科，无传染性废水。医院直接购进成套的试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，其中药品的主要成分包括生物酶、有机物和缓冲液等，不含氰化物和重金属，使用时直接加入检验设备中，不需自制检验试剂，化验室废水主要是仪器设备及容器清洗废水，不使用含铬化学品，不产生含氰、含铬废水，其初期的浓液和废液作为医疗废物处理。
7、水平衡
由于现有工程仅需开展环境影响评价登记表，未核算相关用水数据，因此本次评价营运期用水量参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）、《湖南省地方标准 用水定额 第三部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）等标准和技术规范推荐的系数或用水定额对项目建设完成后用水总体情况进行核算，按医院最大病床数和最大就诊病人数计算，具体情况如表2-6所示。

本项目采用雨、污分流制，雨水经明沟或雨水口收集后排入市政雨水管网，项目废水依托岳阳岳盛医院污水处理站进行处理。办公生活污水经化粪池预处理后和医疗废水一并排放至岳阳岳盛医院污水处理站进行深度处理，再排入市政污水管网，其污泥由岳阳岳盛医院交由医疗废物处置单位进行处理。根据建设单位提供的资料，岳阳岳盛医院污水处理设施处理能力为72m3/d，污水处理站工艺采用“格栅+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”处理方式，且废水处理设施旁已设置应急事故池，废水经处理达标后经市政污水管网排入岳阳市罗家坡污水处理厂。
表2-6  项目用水量及排水量核算表

类型

区域

产生系数

规模

用水量m3/d

用水量m3/a

排污系数

排水量m3/d

排水量m3/a

医疗区

住院部

300L/床·d
60床

18
6570
0.8

14.4
5256
检验科室

2.5L/d.床

60床

0.15
54.75
0.12
43.8
门诊

10L/人·次

50人

0.5
182.5
0.4
146
职工医疗用水

150L/人·班

40人

6
2190
4.8
1752
医疗废水合计

24.65
8997.25
/
19.72
7197.8
办公生活区

职工生活用水

50L/人·d 

40人

2
730
0.8

1.6
584
生活废水合计

2
730
/

1.6
584
总计

26.65
9727.25
/

21.32
7781.8

[image: image10.emf]新鲜用水

9727.25

职工生活用水

住院用水

检验科室

门诊用水

依托岳阳岳盛医

院污水处理站

岳阳市罗家坡

污水处理厂

职工医疗用水

730

6570

54.75

182.5

2190

化粪池预处理

损耗

146

损耗

1314

损耗

10.95

损耗

36.5

损耗

438

584

5256

43.8

146

1752

584

7781.8

医疗废水

7197.8


图2-1 项目水平衡图（单位：t/a）
8、劳动定员和工作制度

本项目建设完成后职工定员为40人（含现有工程13人），年工作365天；三班制，每班工作时间平均8小时。

9、平面布局

项目一层主要为普通门诊，一层最西边主要为预防接种、儿童保健区，五层主要设置病床、医生办公室、护士值班室、医生值班室、配液室、处置室及开水房；六层主要为病床、会议室、行政办公用房和开水房以及卫生间。地下室为放射科及配套辅助设置(供电、供氧及医疗固废暂存间等)。

医院根据病人就诊流程设置各科室布局，有利于合理引导人流，避免了医院局部人员拥挤状况，项目西临白石岭南路，北临奇西路，在两侧分别设置车辆出入口，方便病人就诊。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
经现场踏勘可知，本项目建筑物均已建设完成，主要为室内进行简单的设备安装和床位放置，故本次评价不作详细分析。

2、营运期工艺流程和产污环节


[image: image11.emf]接待

医生诊疗

输液

医保进单

办理入住手续

药房发药

治疗

康复出院

化验

生活废水

医疗固废

生活垃圾

噪声

依托岳阳岳盛医

院污水处理站

岳阳市罗家坡污

水处理厂

医疗废物

医疗废物暂存

间 +有资质单位

处理处置

环卫部门处理

处置

消声 、 隔声

、 减震

医疗废水

化粪池

疫苗接种


图2-2  工艺流程及产污节点图

基本流程说明：

就诊病人先挂号后在候诊区候诊，医生按顺序接诊病人，对病人病症进行诊断，对症开药，根据病情进行直接治疗或住院治疗，本项目主要为医疗项目，同时涉及办公生活和配套设备的部分产生的污染物。

表2-7 主要产污环节及产污情况

类别

生产工序/产污环节

主要污染物名称

废气

备用发电机燃料废气
SO2、NOx、颗粒物、CO
化验、检验废气
非甲烷总烃
废水

办公生活区废水

CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油

医疗废水

CODcr、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群数等

噪声

各类设备

等效连续A声级

固废

危险废物
废润滑油及废含油抹布、手套、医疗废物

员工生活

生活垃圾



	与项目有关的原有环境污染问题
	岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心成立于2018年11月12日，成立时经营范围主要为诊疗、输液、预防接种等基本医疗服务，不含住院床位。

1、环保手续情况
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年版）》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》，项目仅需办理环境影响评价登记表（由于时间较长、相关人员变动较大，原有资料已遗失），且无需排污许可证；另根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第　682　号）中“十一、将第二十条改为第十七条，修改为：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此无需开展验收工作。
2、现有工程基本情况
（1）主要工程内容
根据本次评价期间现场勘察，现有工程基本情况具体如下：

表2-8现有工程主要建设内容一览表

工程组成

名称

建设内容及规模

主体工程

一层
普通门诊及1层最西边的预防接种、儿童保健区，建筑面积为600m2
公用工程

供水系统
市政供水管网
排水系统

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入岳阳市罗家坡污水处理厂进一步深度处理

供电系统

市政供电系统

环保工程

废水

生活污水采用化粪池进行预处理
废气

/
噪声

主要为社会生活噪声，通过隔声、禁止喧哗标示，距离衰减等措施处理后达到相关标准要求

固废

生活垃圾：分类收集，环卫部门清运；

危险废物：分类收集暂存于危险废物暂存间（面积2m2），委托有资质单位处理处置。
（2）原辅料
根据本次调查主要为常规门诊、输液治疗和预防接种常规用药，社区卫生服务中心服务量随辖区居民就诊、接种需求动态变化（如季节、人口流动影响），原辅料用量无固定标准，统计具体数量无实际参考意义，且难以精准核算。故本次评价仅统计主要常规原辅料，具体如下：
表2-9  现有工程原辅料

服务类别
原辅料名称
数量

诊疗门诊通用
一次性医用口罩、医用帽子、医用手套
若干

医用棉签、棉球、纱布、止血贴、绷带
若干
碘伏、酒精、消毒液、消毒凝胶
若干
体温计、一次性压舌板、医用胶布
若干
输液治疗专用
一次性输液器、一次性注射器
若干
留置针、头皮针、输液贴
若干
生理盐水、葡萄糖注射液
若干
医用输液瓶/输液袋、封口贴
若干
预防接种专用
一次性无菌注射器、注射针头
若干
医用消毒棉片、棉签
若干
疫苗专用冷藏保温袋、一次性接种包
若干
创可贴、医用纱布
若干
消杀及辅助
84消毒液、过氧乙酸、免洗消毒液
若干
一次性隔离衣、防护面罩、鞋套
若干
医疗废物专用垃圾袋、封口扎带
若干
洗手液、擦手纸、医用清洁抹布
若干
常规基础药品
常用感冒药、解热镇痛药
若干
消炎抗菌类常规口服药
若干
肠胃类常用药品
若干
抗过敏、止咳化痰类基础药
若干
各类一类、二类常规疫苗
若干
（3）工艺流程
现有工程就诊工艺流程如下所示：

[image: image12.emf]接待 医生诊疗 输液

医保进单 药房发药

生活废水

医疗固废

生活垃圾

噪声

岳阳市罗家坡污

水处理厂

医疗废物

医疗废物暂存

间 +有资质单位

处理处置

环卫部门处理

处置

隔声 、 距离

衰减

化粪池

疫苗接种


图2-3  现有工程工艺流程

3、现有工程污染物排放情况
由于现有工程环评等级仅为登记表、现行《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》也无需办理排污许可证，因此无相关污染源核算及监测数据，也无相关统计数据，本次现有工程污染物排放情况评价分析仅做定性分析。
①废气：运营期间无废气产生；

②废水：由于未设置住院功能，现有工程仅有病人和职工产生的少量生活污水，该部分废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入岳阳市罗家坡污水处理厂；

③噪声：噪声主要为就诊人员交流等产生的社会生活噪声，无大型设备等噪声；
④固废：主要为病人和职工产生的生活垃圾，分类收集后由环卫统一收集处理；病人就诊期间产生的输液、针头、带血棉签等医疗废物，医疗危废储存于危废暂存间中定期交由有资质单位进行处置。
4、现有工程主要环境问题及“以新带老”措施
根据现场勘查，岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心自成立以来未发生固废随意倾倒、危废泄漏等违法事故，但可能存在病人就诊期间产生的生活污水携带病原体的情形。
“以新带老”措施：将本项目废水接入依托的废水处理站进行处理，确保废水相关污染物达标排放。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）项目所在区域环境空气达标判定

由于本次评价期间岳阳市生态环境主管部门未公布岳阳市2025年度生态环境质量公报，因此本次评价大气环境质量现状调查引用岳阳市生态环境主管部门已公布的岳阳市2024年度生态环境质量公报来进行项目所在区域环境质量空气现状评价，统计结果如下。

表3-1  2024年岳阳市城区空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度ug/m3
标准值ug/m3
占标率%

达标情况

岳阳市城区
PM2.5
年平均质量浓度

35
35
100
达标

PM10
年平均质量浓度

51
70
72.9
达标

SO2
年平均质量浓度

8
60

13.33
达标

NO2
年平均质量浓度

22
40
55
达标

CO

95百分位数日平均质量浓度

1000
4000

25
达标

O3
90百分位数8小时平均质量浓度

148
160

92.5
达标

注：由于本次评价采用2024年度岳阳市环境空气质量数据，因此评价标准仍以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）为准。
根据HJ2.2-2018中城市环境空气质量达标情况判定要求，对比上表中岳阳市2024年空气监测站年均值统计结果分析可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此本项目所在行政区判定为达标区域。

2、地表水环境质量现状

为了解项目区域地表水水质现状，本次环评收集了岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局委托湖南亿科检测有限公司于 2024 年 5 月 22 日对南港河、北港河进行的水质取样监测报告（网址： https://yykfq.yueyang.gov.cn/28420/28440/content_2194742.html），满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南 (污染影响类)（试行）》，地表水环境可引用与建设项目距离近的近3年有效数据监测数据的要求，监测结果如下：
表3-2 北港河、南港河水质监测结果表 （mg/L）除标注外

检测点位

北港河：罗家坡

污水处理厂排污口上游 500m 处

北港河：罗家坡污水处理厂排污口下游 1000m 处

南港河：与北港河交汇处上游100m 处

Ⅲ类标准值

检测项目

样品状态

无颜色、无气味、

无浮油

无颜色、无气味、

无浮油

无颜色、无气味、

无浮油

/

pH 值（无量纲）

7.6

7.4

7.1

6~9

水温（℃）

20.7

21.5

20.4

/

化学需氧量

19

28

26

20

五日生化需氧量

8.3

11.2

11.5

4

悬浮物

18

19

19

/

氨氮

1.58

1.31

0.694

1.0

阴离子表面活性剂

0.05L

0.05L

0.05L

0.2

总磷

0.25

0.53

0.10

0.2

石油类

0.01L

0.01L

0.01L

0.05

粪大肠菌群（MPN/L）

9.2×103
9.2×103
5.4×103
10000

氟化物

0.49

0.49

0.50

1.0

挥发酚

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.005

铜

1.8×10-3
2.3×10-3
1.2×10-3
1.0

锌

3.8×10-3
6.5×10-3
6.7×10-4L

1.0

铅

4.6×10-4
1.8×10-4
9.0×10-5L

0.05

砷

3.4×10-3
5.0×10-3
4.4×10-3
0.05

汞

4.0×10-5L

4.0×10-5L

4.0×10-5L

0.0001

镉

5.0×10-5L

5.0×10-5L

5.0×10-5L

0.005

铬（六价）

0.004L

0.004L

0.004L

0.05

镍

2.7×10-3
1.7×10-3
1.9×10-3
0.02

钴

4.9×10-4
5.4×10-4
2.6×10-4
1.0

监测结果表明，北港河化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷因子超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求，南港河监测断面化学需氧量、五日生化需氧量因子超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求。
南港河、北港河两岸大部分汇流区域内的雨污水管网建设已经纳入岳阳市水环境综合治理一期和二期建设项目包，目前正在实施过程中。针对南港河、北港河以及南湖和洞庭湖的现状水环境分析发现，罗家坡污水厂尾水直排、河道底泥污染和个别污水直排口问题是导致南港河、北港河总磷超标的主要原因。
3、声环境质量现状调查与评价

本项目厂界外周边50米范围内存在环境保护目标，故委托湖南恩尼检测有限公司于2026年4月2日对项目声环境保护目标进行了监测，项目所在区域为声环境2类区，由于声环境保护目标临近白石岭南路和木里港路等城市主干路，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。噪声评价结果及统计分析见表3-3。

表3-3 声环境质量监测结果统计
监测点位

监测结果dB（A）

标准限值dB（A）

是否达标

N1龟山湖居民点（东南角紧邻）

昼间

59.6
70
达标

夜间

47.7
55
达标

N2羊角山居民点（西南约23米）

昼间

59.8
70
达标

夜间

49.2
55
达标

根据现状监测结果表明，项目四周声环境保护目标的声环境质量现状监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。
4、生态环境现状

根据生态环境现状调查，项目位于城市建成区，以城市生态系统为主，人类活动频繁。评价区域植被数量稀少，种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。
5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设单位落实好本次评价提出的各项措施后，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展土壤及地下水环境影响评价，因此无需进行土壤、地下水环境现状调查。
6、电磁辐射

本项目本次环评不涉及辐射内容。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

项目厂界外500米范围内环境空气保护目标详见表3-4。

表3-4 主要环境空气保护目标

序号
名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对项目距离

东经

北纬

1
龟山湖居民点

113.170193
29.327783
居民

约4200人

二类

东-东南角

紧邻

2
羊角山居民点

113.169544
29.327633
居民

约1700人

二类

西-西南

23m

3
湖南石化职院航海信息学院

113.177378

29.326602

师生
约1000人
二类
东北
100m
4
田园小区居民点

113.171732
29.326115
居民

约4000人

二类

南

80m

5
岳阳田园幼儿园

113.17711

29.322608

师生
约100人
二类

南
300m
6
费家屋
113.172655
29.324870
居民
约210人
二类
东南
355m
7
蓝地球双语幼儿园
113.170550
29.324918
师生
约200人
二类

东南
310m
8
荷苑小区
113.170214
29.324377
居民
约279人
二类

南
320m
9
6906康王工业园小区
113.179846

29.327388

居民

约500人
二类

东北
365
10
高科安防小区
113.178666

29.327575

居民

约300人
二类

东北
339
11
岳阳康王物流园住宿
113.177528

29.328903

居民

约800人
二类

东北
394
12
育儿七彩幼儿园
113.176788
29.320943
师生
约200人
二类

东南
500m
2、声环境保护目标

项目厂界外50米范围内声环境保护目标见下表。

表3-5  主要声环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对项目距离

东经

北纬

龟山湖居民点

113.170193°

29.327783°

居民

约12户，48人

二类

东南角

紧邻

羊角山居民点

113.169544°

29.327633°

居民

约10户，40人

二类

西南

23m

3、地表水、地下水和生态环境保护目标
表3-6  主要地表水、地下水环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位距离

功能/规模

环境保护区域标准

水环境

北港河

北，1.3km

中河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

南港河

西，0.3km

中河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的资源。

生态环境
项目所在地区周边植被


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
备用柴油发电机组废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值要求。
表3-7 废气污染物排放标准限值

污染物
排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
标准来源
颗粒物

22
9.32
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值

NOX
1.92
SO2
6.44
/
无组织排放监控浓度限值
/
非甲烷总烃
周界外浓度最高点
4.0 mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值
2、废水

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），医疗机构建的办公区、非医疗生活区等污水与病区污水合流收集时，其综合污水排放均执行本标准，本项目生活污水先经化粪池预处理后与医疗废水合流依托岳阳岳盛医院污水处理站进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准后通过市政污水管网排入岳阳市罗家坡污水处理厂进行深度处理。
表3-8  废水污染物排放标准限值（单位mg/L）

标准名称

pH

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

LAS

粪大肠菌群数

动植物油

GB 18466-2005

6~9

250

100

/
60

10

5000MPN/L

20

注：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。预处理标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L”。故本项目余氯应满足消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L的要求。”

3、噪声

项目西侧为城市主干道白石岭南路，北侧为城市主干道木里港路，因此项目西侧和北侧区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-9  噪声污染物排放标准限值

标准值

标准来源

昼间

60dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值
夜间

50dB（A）
昼间
70dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值
夜间
55dB（A）
4、固体废物

一般工业废物储存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾分类收集由环卫统一收集处理。

	总量

控制

指标
	据国家生态环境部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放及周围环境状况，确定本项目评价中污染物的总量控制因子为：COD、氨氮。

本项目医疗废水依托岳阳岳盛医院污水处理站进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后经市政污水管网排入岳阳市罗家坡污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单（公告 2025年 第24号）中一级A 排放标准后排入北港河，依此计算排放总量应控制在COD 0.3502t/a、NH3-N 0.0778t/a。根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，项目属于公共基础设施类，因此无需进行总量购买，总量控制指标可纳入岳阳市罗家坡污水处理厂总量控制指标内。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目主要为室内设备安装和床位放置，因此，本次环评不对其施工期进行评价，主要对项目营运期进行评价。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

1.1 废气污染源强分析

本项目营运期废气主要为检验、化验废气和备用发电机燃料废气。
（1）检验、化验废气

化验/检验科室仅进行常规和生化检查，无病理和生物检测。检验主要采用一次性快速检验试剂盒，基本无试剂调配，故检验科室产生的药品及试剂挥发气味量很少（以非甲烷总烃计），无病原微生物的气溶胶产生。检查、化验等诊疗过程中，各药品及试剂气味散发量很小且较为分散，均以无组织的形式排放，因此本次评价仅作定性分析；通过保持相关科室内良好通风，医疗检验、化验废气对医院建筑外大气环境的影响较小。

（2）备用柴油发电机尾气
本项目设置了柴油发电机作为应急备用电源，仅停电时使用，发电机组燃油采用含硫量不大于0.2%优质0＃柴油，主要释放的废气主要污染物为烟尘、SO2、NOX、CO等，本项目备用发电机废气通过通风管道引至楼顶（22m）排放。岳阳市城区的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，据调查，2025年木里港区域未发生停电。根据从严要求本次评价以停电每半年发生一次，每次停电1h来计算备用柴油发电机废气。根据生态环境部评估中心培训教材给出的计算参数：每kw/h耗油量约0.25L，发电机运行污染物排放系数为：烟尘0.714g/L，SO2 4g/L，NOx 2.56g/L，CO1.52g/L。项目发电机功率为50kw，每次停电耗油量为12.5L，则项目备用柴油发电机烟尘排放量为0.0089kg/次，SO2 0.05kg/次，NOx 0.032kg/次，CO 0.019kg/次。由此可知项目废气产生量极少，对大气环境影响是暂时性的，对周围不会造成明显的影响，因此本次评价仅作定性分析。

表4-1 项目废气产排情况一览表 kg/a

污染物

污染源

产生量（kg/a）
排放规律
处置措施

排放量（kg/a）
排放方式

检验、化验废气
非甲烷总烃
/
间歇排放
通风、自然扩散
/
无组织

备用柴油发电机

烟尘

/
仅停电时使用，间歇排放
经烟道引至屋顶排放，自然扩散

/
楼顶排放(22m)
SO2
/
/
NOX
/
/
CO
/
/
1.2监测计划
本项目不设置污水处理站，项目废水依托岳阳岳盛医院污水处理站进行深度处理，因此本项目无污水处理站废气。根据《排污许可证申请与核发技术规范—医疗机构》（HJ1105-2020）相关规定，本次环评不对检验、化验废气和备用柴油发电机废气提出废气监测计划。

2、废水

（1）废水源强分析

根据《医院污水处理工程技术规范》，“医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等与上述污水混合排出时亦视为医院污水。”

本项目放射设备不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续；同时，本项目不设传染科，无传染性废水；化验室不使用含氰、含铬药剂，不产生含氰、含铬废水。

根据工程分析章节水平衡分析，项目外排废水分为医疗区污水、办公生活区污水。项目生活污水经化粪池预处理后和医疗废水一并排放至岳阳岳盛医院污水处理站进行深度处理，处理达标后经市政污水管网排入岳阳市罗家坡污水处理厂。具体排水情况见下表。

表4-2 营运期用水量及排水量核算表

类型

区域

产生系数

规模

用水量m3/d

用水量m3/a

排污系数

排水量m3/d

排水量m3/a

医疗区

住院部

300L/床·d
60床

18
6570
0.8

14.4
5256
检验科室

2.5L/d.床

60床

0.15
54.75
0.12
43.8
门诊

10L/人·次

50人

0.5
182.5
0.4
146
职工医疗用水

150L/人·班

40人

6
2190
4.8
1752
医疗废水合计

24.65
8997.25
/
19.72
7197.8
办公生活区

职工生活用水

50L/人·d 

40人

2
730
0.8

1.6
584
生活废水合计

2
730
/

1.6
584
总计

26.65
9727.25
/

21.32
7781.8
（2）项目废水污染物排放信息

医院污水采取“污污分流”的措施：非医疗区污水（办公生活污水）经化粪池预处理后排放至岳阳岳盛医院污水处理站，根据设计单位提供资料，岳阳岳盛医院污水处理站工艺采用“格栅+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”处理方式，属于可行工艺，岳阳岳盛医院污水处理站处理后的污水纳入岳阳市罗家坡污水处理厂处理。
本项目废水污染物：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、LAS、动植物油的产生量参照同类型项目（岳阳岳盛医院改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表）中的进口废水现状监测结果，则COD产生浓度为176mg/L，BOD5产生浓度为43.8mg/L，SS产生浓度为26mg/L，氨氮产生浓度为13.9mg/L，粪大肠菌群数产生浓度为1.9×103MPN/L，LAS产生浓度为0.05Lmg/L，动植物油产生浓度为2.92mg/L。
表4-3岳阳岳盛医院改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表综合废水与本项目类比性分析一览表
内容

岳阳岳盛医院改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表
本项目

备注

经营范围
预防保健科/全科医疗科/内科/外科；普通外科专女料/根爱医学科医学检验科/医学影像科中医登记业/妇产科；妇科专业；计划生育专业/儿科/口腔科；针灸科专业;推拿科专业；康复医学专业

预防保健科/全科医疗科/内科/外科；普通外科专业/妇产科；妇科专业；计划生育专业/儿科/口腔科/康复医学科/医学检验科/医学影像科/中医科；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业
相同
运营规模
接诊量150人/d，床位数120张
接诊量50人/d，床位数60张
大于本项目
劳动定员
100人，年工作天数为365天，三班制，每班工作时间平均8小时
40人，年工作365天；三班制，每班工作时间平均8小时
大于本项目
原辅材料

促黄体生成素、雌二醇、泌乳素、孕酮、睾酮、促卵泡生成素、B-人绒毛膜促腺激素、抗甲状腺过氧化物酶抗体、氨基末端脑利钠肽前体、C-肽、D-二聚体、甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、促甲状腺素、游离甲状腺素、游离三碘甲状腺原氨酸、铁蛋白、胰岛素、心肌肌钙蛋白I、降钙素原、全自动化学样本稀释液、全自动化学清洗液、全自动化学清洗液、全自动免疫检验系统底物、凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、凝血清洗液、凝血特殊清洗液、阴道炎联合检测试剂、阴道炎联合缓冲液、阴道炎联合样本稀释液、肺炎支原体、肺炎衣原体IGG、肺炎衣原体IGM、五分类血常规稀释液、五分类血常规鞘液、五分类血常规清洗液、五分类血常规溶血剂、三分类血常规稀释液、凝血反应盘

三分类血常规溶血剂、血球仪探头清洗液、全自动化学发光反应杯、五分类血常规质控品、尿液分析试纸、电解质A液、电解质B液、电解质分析仪保养液、电解质内充液、血清样淀粉蛋白A/全程C反应蛋白、血清样淀粉蛋白A、全程C反应蛋白、流感试剂、糖化血红蛋白试剂、糖化血红蛋白试剂（三诺仪器）、呼吸道五联、乙肝两对半卡、梅毒螺旋体抗体试剂、乙型肝炎病毒表面抗原试剂、丙型肝炎病毒表面抗体试剂、人类免疫缺陷病毒抗体试剂、人绒毛膜促性腺激素试剂、便隐血检测试剂、A群轮状，腺病毒，诺如病毒检测试剂、轮状病毒抗原检测试剂、生化仪清洗液、生化质控品、谷丙氨酸基转移酶、天冬氨酸基转移酶、总蛋白、白蛋白、总胆红素、直接胆红素、胆汁酸、胆碱酯酶、碱性磷氨酸、r-谷氨酰转移酶、尿酸、尿素氮、肌酐、甘油三酯、胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、葡萄糖、肌酸激酶、肌酸激酶MB、乳酸脱氢酶、肌红蛋白、淀粉酶、C-反应蛋白、类风湿因子、抗链球菌溶血素O、尿微量蛋白、医用酒精、二氧化氯消毒粉Ⅱ型
促黄体生成素、雌二醇、泌乳素、孕酮、睾酮、促卵泡生成素、B-人绒毛膜促腺激素、抗甲状腺过氧化物酶抗体、氨基末端脑利钠肽前体、C-肽、D-二聚体、甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、促甲状腺素、游离甲状腺素、游离三碘甲状腺原氨酸、铁蛋白、胰岛素、心肌肌钙蛋白I、降钙素原、全自动化学样本稀释液、全自动化学清洗液、全自动化学清洗液、全自动免疫检验系统底物、凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、凝血清洗液、凝血特殊清洗液、阴道炎联合检测试剂、阴道炎联合缓冲液、阴道炎联合样本稀释液、肺炎支原体、肺炎衣原体IGG、肺炎衣原体IGM、五分类血常规稀释液、五分类血常规鞘液、五分类血常规清洗液、五分类血常规溶血剂、三分类血常规稀释液、凝血反应盘、三分类血常规溶血剂、血球仪探头清洗液、全自动化学发光反应杯、五分类血常规质控品、尿液分析试纸、电解质A液、电解质B液、电解质分析仪保养液、电解质内充液、血清样淀粉蛋白A/全程C反应蛋白、血清样淀粉蛋白A、全程C反应蛋白、流感试剂、糖化血红蛋白试剂、糖化血红蛋白试剂（三诺仪器）、呼吸道五联、乙肝两对半卡、梅毒螺旋体抗体试剂、乙型肝炎病毒表面抗原试剂、丙型肝炎病毒表面抗体试剂、人类免疫缺陷病毒抗体试剂、人绒毛膜促性腺激素试剂、便隐血检测试剂、A群轮状，腺病毒，诺如病毒检测试剂、轮状病毒抗原检测试剂、生化仪清洗液、生化质控品、谷丙氨酸基转移酶、天冬氨酸基转移酶、总蛋白、白蛋白、总胆红素、直接胆红素、胆汁酸、胆碱酯酶、碱性磷氨酸、r-谷氨酰转移酶、尿酸、尿素氮、肌酐、甘油三酯、胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、葡萄糖、肌酸激酶、肌酸激酶MB、乳酸脱氢酶、肌红蛋白、淀粉酶、C-反应蛋白、类风湿因子、抗链球菌溶血素O、尿微量蛋白、医用酒精、二氧化氯消毒剂
绝大部分相同
工艺流程
接待、就诊、输液、发药、办理入住、治疗、化验、出院
接待、就诊、输液、发药、办理入住、治疗、化验、出院
相同
由上表可知，类比项目（岳阳岳盛医院改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表）与本项目经营范围、运营规模、劳动定员、原辅材料、生产工艺等相似，因此，本次评价引用的废水监测数据具有可类比性。
项目废水污染物产生及排放情况见表4-4。

表4-4  综合废水污染物产生及排放情况

类别
污染物种类
污染物产生情况
废水排放量（t/a）
治理设施情况
污染物排放情况

（出厂量）
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
处理工艺
治理效率
是否为可行技术
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
医疗、生活废水
COD
176
1.3696
7781.8
格栅+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池

85%
是
26.4
0.2054
250
BOD5
43.8
0.3408
90%
4.38
0.0341
100
SS
26
0.2023
90%
2.6
0.0202
60
氨氮
13.9
0.1082
80%
2.78
0.0216
/
粪大肠菌群数
1.9×103
/

99.99%
<5000
/

5000MPN/L
LAS
0.05L
0.0004
90%
0.05L
0.0004
10
动植物油
2.92
0.0227
90%
0.292
0.0023
20
项目废水污染治理设施信息见表4-5。

表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

综合污水

COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂等
岳阳市罗家坡污水处理厂
/

TW001

岳阳岳盛医院污水处理站

格栅+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池

☑是

□否
☑企业总

排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或

车间处理设施排放口
表4-6 项目废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（t/a）

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单（公告 2025年 第24号）中一级 A 标准mg/L

DW001

113.169858°

29.327727°

7781.8
岳阳市罗家坡污水处理厂

连续排放，流量稳定

岳阳市罗家坡污水处理厂

COD

50

BOD5
10

SS

10

NH3-N

5

LAS
0.5
粪大肠菌群

1000个

（3）项目废水处理依托岳阳岳盛医院污水处理站设施技术可行性分析

①废水处理工艺可依托性分析
本项目废水拟依托岳阳岳盛医院污水处理站进行废水处理，工艺采用“格栅+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”处理方式，其工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表A.2中的可行技术，二级处理+消毒工艺，具体如下：

格栅：设置于调节池之前，主要用于拦截污水中较大的固体漂浮物和悬浮物， 防止其在调节池中积聚沉淀和堵塞水泵及管道。
调节池：合流污水经格栅去除大颗粒漂浮物后自流到调节池，一方面对水质水量起均化调节作用、减少水质水量的波动，减轻下游各处理单元的冲击负荷，另一方面也可作为事故池使用。

生物接触氧化池：调节池中的污水经提升泵输送或自流进入生物接触氧化池进行深度生化处理。

沉淀池：经生活处理后的污水进入沉淀池，在此过程中，悬浮物大部分被去除，上清液流入消毒池，池底污泥进行消毒处理由有资质单位定期清运处置。
消毒池：污水经沉淀池后流入消毒池，对污水进行消毒，杀灭病菌，达标后排放。在消毒剂的作用下，一方面起消毒作用，将水体中的有害病菌、病原微生物杀灭，避免有害微生物对人群健康造成危害；另一方面也可以在一定程度上将氧化去除一部分污染物，为达标排放提供保障。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）：二级处理/深度处理+消毒工艺的推荐工艺，该处理工艺相对成熟，污染物能够稳定达标，医疗废水经处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准。

根据《岳阳岳盛医院改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，岳阳岳盛医院污水处理站废水排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准。因此所依托的废水处理站处理工艺具备可依托性。
②废水处理站规模可依托性分析
岳阳岳盛医院污水处理站处理规模为72m3/d，目前实际废水处理量为42.24m3/d，剩余处理能力为29.76m3/d，本项目废水产生量为21.32m3/d，占比71.6%，剩余处理能力能够满足本项目医院污水处理要求。

岳阳岳盛医院成立于2025年2月，本项目现有工程在2018年11月就已成立，且均为一栋建筑内，岳阳岳盛医院与社区卫生服务中心考虑到所在区域可作为废水处理设施的地块较少，因此在岳阳岳盛医院污水处理站设计之时便已考虑后期木里港街道社区卫生服务中心成立后废水处理的需求，因此本项目依托的废水处理站在处理能力上具备可依托性。

③废水管网路径可依托性分析
岳阳岳盛医院主体工程及相关配套工程目前已建成并投入运营，本项目与岳阳岳盛医院位于同一栋建筑物中，本项目废水可依托其污水管网排入其污水处理站进行处理。
（4）污水处理厂受纳可行性分析
罗家坡污水处理厂位于岳阳市岳阳楼区康王乡新华村朱王组（北港河大桥旁），总用地面积约38.5亩，建筑面积5749.5m2，绿化面积9311.66m2，设计处理能力为日处理5万立方米。项目总投资18097万元，主体工艺采用A2O+MBR工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单（公告 2025年 第24号）中一级 A 标准。

本项目属于罗家坡污水处理厂（二期）纳污范围内，废水可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准，废水量为21.32m3/d，罗家坡污水处理厂（二期）实际处理水量约3万m3/d，剩余处理量约2万m3/d，具有足够的剩余容量，不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。因此本项目医疗废水排入罗家坡污水处理厂可行。

（5）监测计划
本项目生活污水经化粪池预处理后与医疗废水合流依托岳阳岳盛医院污水处理站进行处理，且已与岳阳岳盛医院签订污水处理委托协议（附件2），废水例行监测由岳阳岳盛医院进行负责，因此，本项目不再另行安排例行监测计划。
3、噪声

（1）噪声源强分析

本项目运营过程噪声主要来自地下室风机等配套设备噪声和门诊噪声等，噪声级在60～75dB(A)。

项目所用生产设备噪声级产生及经治理后排放情况详见下表。
表4-7 噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称
声源名称
型号
设备数量
空间相对位置/m
声源控制措施
声源源强
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪音
声压级/dB(A)
建筑物外距离/m
X
Y
Z
声压级/dB(A)
距声源距离/m
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
声屏障
点声源-地下室风机
/
1
-4.88
10.54
1
距离衰减、橡胶减震措施
70.00
1
12.62
22.02
2.26
1.30
47.98
43.14
62.92
67.72
昼间+夜间
20
21.32
16.76
33.74
36.77
1
1
1
1
（2）厂界和环境保护目标达标情况

根据项目工程分析提供的噪声源参数及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测计算公式有：

a）室外点声源在预测点的倍频带声压级

某个点源在预测点的倍频带声压级

      
[image: image13.wmf](

)

oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(

          

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

      Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

      r——预测点距声源的距离，m；

      r0——参考位置距声源的距离，m；

     ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

           Aoct bar= 
[image: image14.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

+

+

-

3

2

1

20

3

1

20

3

1

20

3

1

lg

10

N

N

N


           Aoct atm=α(r-r0)/100；

           Aexc=5lg(r-r0)；

如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

           Lcot=Lw cot-20lgr0-8

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

 
[image: image15.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

D

-

n

i

L

L

A

i

pi

L

1

1

.

0

10

lg

10


    式中ΔLi为A计权网络修正值。

各声源在预测点产生的声级的合成

 
[image: image16.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

TP

pi

L

1

1

.

0

10

lg

10


b）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

[image: image17.png]flOlg{ [Ztlo““~ +Zr10““ H




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

     T—用于计算等效声级的时间，s；

     N—室外声源个数；

     ti—在T时间内i声源工作时间，s；

     M一等效室外声源个数；

     tj—在T时间内j声源工作时间，s。
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值(Leq)计算公式为：

[image: image18.png]L, =10lg(10" = +10" )




式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

     Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

     Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-8。
表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位
距离
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
东侧

厂界1m
昼间

18.87
60

达标

夜间

18.87
50

达标

南侧

厂界1m
昼间

16.32
60

达标

夜间

16.32
50

达标

西侧

厂界1m
昼间

23.43
70
达标

夜间

23.43
55
达标

北侧

厂界1m
昼间

27.86
70
达标

夜间

27.86
55
达标

表4-9工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号
声环境保护目标名称
噪声背景值/dB(A)
噪声现状值/dB(A)
噪声标准/dB(A)
噪声贡献值/dB(A)
噪声预测值/dB(A)
较现状增量/dB(A)
超标和达标情况
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

羊角山居民点

59.8
49.2
59.8
49.2
60
50
12.36
12.36
59.8
49.2
0.0

0.0

达标

达标

2

龟山湖居民点

59.6
47.7
59.6
47.7
60
50
14.89
14.89
59.6
47.7
0.0

0.0
达标

达标

[image: image19.jpg](@p) W H =L

o o o

o o o o o o o o
= [t S o S [t S w2 = o =
IS [ — S S e ey < i e >

o

k) Y4 5w A





图4-1 噪声昼夜等声级线图

由预测结果可知，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，项目厂界噪声昼夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求，厂区周边声环境保护目标昼夜间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。
（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见表。

表4-10 运营期噪声监测计划

监测项目

监测点

监测内容

监测频次

执行标准

噪声

厂界四周外1m

等效A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2和4类标准

4、固废

（1）固体废物产生及处置情况
本项目产生的固体废物主要有生活垃圾，废润滑油及废含油抹布、手套及医疗废物等危险废物。

①生活垃圾

项目产生的生活垃圾包括住院病人及家属产生的生活垃圾、医务人员产生的办公垃圾、门诊产生的生活垃圾等。项目设置60张病床，产生的生活垃圾按照1kg/床位·d计算，一年营运365天，则项目产生的生活垃圾为21.9t/a。本项目每天接待门诊量约50人，门诊产生的生活垃圾按0.1kg/人次•日计算，则门诊生活垃圾量约1.825t/a。医院职工40人，其产生的办公垃圾按0.5kg/人·d计算，则产生的办公垃圾量为7.3t/a，项目生活垃圾总产生量为31.025t/a，收集后委托环卫部门定期清运处理。
②废润滑油及废含油抹布、手套
本项目备用发电机日常维护过程中会产生废润滑油和废含油抹布、手套，产生量分别为0.1t/a和0.01t/a，属于危险废物，废润滑油危废类别 HW08，代码900-214-08；废含油抹布、手套危废类别 HW08，代码900-249-08，均经危险废物暂存间暂存后，定期交由有资质的单位进行无害化处理。
③医疗垃圾

医疗废物主要来自各种医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质，根据《国家危险废物名录（2025年版）》医疗废物（HW01）为危险废物，分类按照《医疗废物分类目录》执行。根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见下表。
表4-11 项目医疗废物组成及特征

类别

特征

常见组分或者废物名称

感染性废物

携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

塑料袋，并有清晰标志

棉球、棉签、引流棉条、纱布等其他敷料

一次性使用卫生用品、医疗用品及器械

废弃的被服

其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品

废弃的血液、血清

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

医用针头、缝合针

各类医用锐器

载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等

废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，主要包括：

免疫抑制剂

废弃的疫苗、血液制品等

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

实验室废弃的化学试剂

省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算，本评价取0.4kg/d·床位（本项目60张床位），计算得项目医疗固废量8.76t/a。项目医疗危废严禁混入生活垃圾，危废储存于危废暂存间（10m2）中定期交由有资质单位进行处置。
本项目固体废物产生量及治理措施见表4-12。

表4-12 固体废物产生量及处置情况一览表

污染物

来  源

性质

代码

产生量t/a
处理/处置方法

废润滑油
日常维护
危险废物
HW08
0.1
暂存于危废暂存间（10m2），交由危险废物处置单位处理

废含油抹布、手套
0.01
医疗废物

院区

HW01

8.76
生活垃圾

生活
一般固废

/

31.025
收集后由当地环卫部门统一送清运处理

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物分析结果汇总见下表。

表4-13 项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生

工序

及装

置

形

态

主要成分

有毒有害物质

产生周期

危险特性

1

感染性废物

HW01医疗废物

841-001-01

8.76
诊疗

固态

塑料等

病菌

日

In

2

损伤性废物

841-002-01

诊疗

固态

金属

有机物

日

In

3

病理性废物

841-003-01

诊疗

固态

有机物

病菌

日

In

4

化学性废物

841-004-01

检验室

固态/液态

化学物

化学物

日

In

5

药物性废物

841-005-01

诊疗

固态/液态

药物

药物

日

In

6
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
0.1
日常维护
液态

含油废物
含油废物
年
T，I
7
废含油抹布、手套
900-249-08
0.01
固态

年
（2）固体废物环境影响分析

①一般固体废物

本项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾；按照国家卫生健康委会同生态环境部等10部门联合印发的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）做好医疗机构内部废弃物分类和管理，本项目生活垃圾收集后存放于垃圾收集点交由环卫部门统一清运处理。

②危险废物暂存间设置要求

A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B.地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
C.贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。项目产生的一切医疗废物必须用医疗废物专用包装物或容器封装，分类收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的包装袋和容器内；

D.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式，避免不相容的危险废物接触、混合；
E.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；
F.收集的医疗废物每天定时派专人收运，用密封车送至项目厂内医疗废物暂时存放点。医疗废物移交做好交接、记录、签收（类别、数量、包装是否合格）；接收、运送医疗废物前，应检查包装物或容器的标识、标签及封口是否符合要求，注意有无破损、泄漏，不符合要求的医疗废物不得运送；交接医疗废物时，认真清点、检查、签收，保存记录备查；

G.暂时存放发生泄漏、散落，医疗废物管理员必须立即采取有效措施进行隔离，防止扩散，并及时处置；

H.医疗废物暂时存放场所必须定期彻底清洁和消毒，应及时交由有医疗废物安全处置资质的单位上门收集，运营中建设单位应要求处置单位严格控制清运周期，应小于48 h。

综上所述，项目医疗废物及危险废物规范地收集、贮存、运输，交由有资质单位进行处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。本项目的固废严格遵循“减量化、资源化、无害化”基本原则，通过上述措施妥善安置存放、合理利用处置，则不会对周围环境造成不利影响。

采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。

5、地下水、土壤

本项目场地按要求进行硬化处理，固废暂存场所、化粪池等设施区域按相关防渗区要求采取防渗措施。在厂区做好相关防范措施的前提下，本项目建成后对周边土壤、地下水的影响较小。

6、生态环境
目前项目所在区域为城市建成区，占地范围及周边无需特殊保护的生态保护区，不会对周边生态环境造成明显影响。
7、环境风险影响分析
7.1环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列出的物质，本项目涉及突发环境事件风险物质主要为酒精、备用柴油、医疗废物等。

表4-14 项目突发环境事件风险物质Q值确定表

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

Q值qn/Qn

酒精（乙醇）

64-17-5

0.02
500

0.00004
二氧化氯
10049-04-4
0.06
0.5
0.12
医疗废物

/

0.048[1]
50

0.00096
柴油

/

0.05
2500

0.00002
Q值∑

0.12102
注：[1]按照规范要求，医疗废物暂存时间不得超过48小时。两天的产生量为8.76/365*2=0.048t。
由上表可知，本项目风险物质最大储存量均低于临界量，总Q值=0.12102<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C，直接判定本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。

7.2风险影响分析及防范措施
7.2.1风险影响分析

（1）医疗废物在收集、贮存、运送过程中污染风险

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理很容易引起各种疾病的传播和蔓延，在收集、贮存、运送过程中操作不当，也可能导致菌毒泄漏外环境。

（2）化学物质污染风险

项目用到的化学物质主要是乙醇和柴油，这种化学品在储存、使用过程存在不同程度的火灾、爆炸、泄漏中毒等环境风险。

7.2.2防范措施

（1）医疗废物的风险防范措施

项目所设医疗废物暂存场必须与生活垃圾存放地分开。暂存场所应设有防雨淋的装置，基层高度要确保设施不受雨水冲击或浸泡。医疗废物必须进行分类收集，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

本项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①暂时贮存场所需分办公室、医疗废物贮存间；

②远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

医疗垃圾运送要使用专用车辆，车辆厢体要与驾驶室分离并密闭，厢体内应达到气密性要求，厢体地步防液体渗漏，内壁光滑平整，易于清洗消毒；医疗垃圾运送路线要避开人口密集区域和交通拥堵道路。运送车辆应配备《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》，运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员名单与电话号码、收集医疗垃圾的工具及消毒器具与药品、备用的人员防护用品。

医疗垃圾运送人员在接收医疗垃圾时，应外观检查医院是否按规定进行包装、标识，不得打开包装袋取出医疗垃圾。医疗垃圾运送采用《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》管理制度。

（2）化学品风险防范措施

本项目使用的危险化学品主要为酒精和柴油，事故风险类型主要为在遭受不可预见外力影响，造成倾倒或者破裂，导致泄漏，对地表水和土壤、地下水环境及周边环境等造成影响，故建设方需对危险化学品的购买、储存、保管、使用等需严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理。

储油区域需进行防渗，严禁无关人员随意进出，并建立严格的《柴油进出管理台账》，详细登记每次购油的时间、数量、来源、运输车辆信息以及日常领用消耗情况；需制定突发环境事件应急预案（如漏油应急处置、火灾扑救预案），并配备吸油毡、沙土、收容泵等应急物资，定期组织后勤及安保人员进行联合演练。
7.3环境风险分析结论

综上所述，本项目存在一定的环境风险，建设单位在运营期间应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。

表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心建设项目
建设单位

岳阳市岳阳楼区经开木里港街道社区卫生服务中心
建设地点

湖南省岳阳市岳阳楼区经开木里港街道羊角山社区龟山湖小区B区A１栋
地理坐标

（经度E：113度10分11.824秒，纬度N：29度19分40.346 秒）
主要危险物质及分布

仓库、危险废物暂存间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

危化品、污水泄漏后，可通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水，污染区域地表水、地下水和土壤环境，如因泄漏引起火灾，灭火产生的消防废水会污染区域地表水和土壤环境。

风险防范措施要求

①危险废物暂存场必须与生活垃圾存放地分开；医疗废物必须进行分类收集，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
②医疗垃圾运送采用《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》管理制度。
③危险化学品的购买、储存、保管、使用等需严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施后，本项目环境风险水平在可接受范围内。

8、环保投资

本项目总投资约为400万元，其中环保投资约为10万元，占项目总投资的2.5%，项目环保投资费用估算见下表。

表4-16 环保投资估算

污染控制类型
控制措施
投资额（万元）
废气

检验室加强通风；备用发电机废气通过通风管道引至楼顶排放
2
噪声
采用减震等降噪措施
2

固废

生活垃圾设置垃圾桶，委托环卫部门定期清运处理
1
危险废物暂存于危废暂存间（10m²），定期交由有资质的单位处置
2
废水

化粪池（TW001）
3

废水依托岳阳岳盛医院废水处理站进行处理（72m3/d）
/
合计

/

10



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	检验、化验废气
	非甲烷总烃
	通风、自然扩散
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值

	
	备用柴油发电机
	二氧化硫、氮氧化物、CO及烟尘
	经烟道引至屋顶排放，自然扩散
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值

	地表水环境
	生活污水、医疗污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群
	生活污水经化粪池预处理后与医疗污水一并依托岳阳岳盛医院污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入岳阳市罗家坡污水处理厂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准

	声环境
	设备
	厂界噪声
	厂房隔声、设备减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准

	电磁辐射
	本报告不包含辐射评价内容，建设单位需按照相关要求进行辐射内容评价。

	固体废物
	本项目营运期产生生活垃圾由环卫部门清运处理，做到日产日清；危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间交由有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目要求场地进行硬化处理，固废暂存场所、化粪池等设施区域按相关防渗区要求采取防渗措施。在厂区做好相关防范措施的前提下，本项目建成后对周边土壤、地下水的影响较小。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①危险废物暂存场必须与生活垃圾存放地分开；危险废物必须进行分类收集，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放；当盛装的危险废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

②危险废物运送采用《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》管理制度。

③危险化学品的购买、储存、保管、使用等需严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理。

在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。医院在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在院区内，其风险在可接受范围内。

	其他环境

管理要求
	（1）排污许可

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

（2）项目竣工环境保护验收

建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，由于本项目废水依托岳阳岳盛医院污水处理站进行处理，依托设施日常监管职责严格按照废水委托处理协议（详见附件2）中相关内容进行划分。

（3）应急预案管理

依据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》(湘环发〔2024〕49号)相关要求对项目提出开展突发环境事件应急预案管理工作。


六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，符合岳阳市生态环境分区管控要求，采取的环保措施基本可行，环境风险水平可接受；按照我国环保法的规定，凡从事建设项目，其防治污染的环保处理措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设方应严格执行“三同时”的规定，同时全面落实本报告提出的各项环境保护措施，并采取严格的环保治理和管理手段，确保环境影响可得到最大程度的减缓。因此，从环保角度看，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	CO
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.3502t/a
	/
	0.3502t/a
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0778t/a
	/
	0.0778t/a
	/

	一般工业
固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	8.76t/a
	/
	8.76t/a
	/

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1 环评委托书

[image: image20.png]REMBFRFEYMITNTHERES

ELELES T PN

LERCEIN-FIUCES 3 S EN T
LB EF IR R RT3 R
BEFEREN) AR, REMBLHL
R Bl B A X £ 9T A 8 3 3 X
DEREELERWHE) " F AN,
AT R BOR 00 B SR G TR W 4
.

R EIE

R R A X 4 9F K B 5






附件2废水委托处理协议

[image: image21.png]A K M
B (B ENRAD « B X 42 9T
Z—H LA, 52430602MJK01992XQ
HERRA: XIEE
Hudit . i 2 5 B i I

<7 175 K AL BRR 5% WX

O 1

X T

28 1)

ZH UREHASMEE NN « EREREEARAR
S —HS(ERARM: 91430602MAEAPLMH42
EERERA: XEE

¥

1 BZXTEARE RS NBIT, REERRAMAAMFR—RAN, AMSRIEN, &4

¥ R BIEH FE.

2. ZHERRRBIHEE N AFREROETHOKLIEY, ARAHXE GHSHEMIE) (R GRETSKHEA

HOKERVFATAEY ) . VR ATHES I 04058 i ) R B s /K 36 BB e A i 40 5 8 ;‘iﬁ

IAFARE. BEETRE, FHERZ AR R RGP FEAEREK. {."3

F—%& KBRRSPIRIE ‘

11 DHBAFEXRBERR GEERRAR—) , EADRT 5K EE SR T, AROELRETA,

AHIRR T AL o PSR 28 ik o

12 A&, RERBEK R ERBBIEA—HOEEHRIHER AR L E . I RBERRER, ST

BRI EBEIE & RS REIE: M AR RS RE.

B4 BRENESHRRIE

21 BHBEZHLBOBAKEER: 18, Wb R ESXIRFE MBI RAEES K. AR q§§
a

Bk BHARFEAR (AXEREMER) RN & .
22 ZHRERBHN GESETIE) RFHRRE, BETARLE BEOHE RS BOKNE S KR, 277 Eg
R4 Y AT S ED A 9 A B — \os,

E=% LEAESITHE

3.1 BABEESEKE: __ mYB ((EASH, MEALHLER) .

3.2 ZH i\ abE e 1N 72 mY B, HA 4224 mYB, WTHTFRARKERRN 2976 m¥YA.

33 WEAA: UZTTREMHKER (BRAE) EHOME, MBRZ77BRKER (BEEM 224 mVED /&, B
KB HP IR . A FAEAEE R TT IE R & 7 ik«

BV KIRAE S

4.1 PIHEAKIRT L €5 275 24750 GEAKIERY  CHE=) o Mea8 PN SEHRE AT HLRER, & TR
4.2 ZJ7 WKKI L AT ik 5] CBIY UMK TG Wil ighit)  (GB18466-2005) AL Jy e bt

4.3 WBIBL: ZT7 S0 EVH BB IFORAL (2o 05 A0 B0 o S AT DMLY 30 20 5 T U Y R &5
KBRS, DeRI i PRI FEMIR, PN 207 R0 ELAE 15 F) A

Rt ]

ey

L e E ol



[image: image22.png]PHF RFIAH LN
5.1 Mit: ART 3 B/ AK GEBYD o WA TR+ O BRI SO0 e, s, 25%. SRAR

RRALR.
5.2 AR REREN (REMREK, PRTMFBIER) « L5 TFFREARKRA 10 Hrgt (9
HARL) , IS 15 AN TIEH AR K.
5.3 WM. EERA (R, A7, FSRAER Bk 10%, X7 AT KE 27 3 O A 6 K TR B
RY B4

NF TTBHRSE X5 G
6.1 HT 5. SBNEMENAES, PR, A ARG B4 85 RH.

6.2 ZH X%

LAFRE W AREE . B RITROANLE (BEARIERRAG) | HAmITIA. T
2RIBME: ERIEHESHEIL 4 MR, I 48 MM BEEATS, HFEARATERS I, BN N\
NS, 2
Btk BAKE N

z1$ﬁﬁ%:ﬁ%ﬁﬁ,ﬁ&ﬁiﬁﬁﬁ%ﬁﬁZiE&ﬁﬁ%ﬁ;H?ﬁ#mﬁﬁéﬁaﬁﬁéﬁﬂﬁ%'
BRAb SR, BB REAERK. -

7.2 ZHiE4:

LHKEBIR B SIH, ZHARBANTRRTHIME: HSRPIRATREEZR, 2Rk,

LB FIEEAE: REBEMEBFELAE RN, F1%1E 24 /0, MBEHIFELHEART 3000 @E#
BAK PURR 53
HBITAERRENF, WEAMR, EF—7HAaER BT RIS ERERX) ﬁﬁ‘ﬁ*ﬁig&
RAEVFIL.

BIE 4REENS R L2 :’1.%‘
9.1 A& FEAZMA 2026 4 04 A 01 Eﬂfzonﬁosﬁi 31 Hik. |

9.2 &AM 60 H, WX \‘.‘_fﬁﬁ%tﬂﬂ%% KA BB 14,

k
>

)
f
i

L7 CHafe) o 45 P R P
HERBN ARG 1
Hi: 202643 f§ 31 H

COE P e ol

EI






附件3引用检测报告（引用数据部分）

[image: image23.emf][image: image24.emf][image: image25.png]#4544 F YKIC2024-05-54-01 @

Hunan Yike Testing Co

4 M 4 4 coupany TNTRODUCTION

HR AR B B LHT AL R— G, AT RLT 2014 % 10 A, MK
42580 77 G, R—FAHBILEARBHELHZFRBRASAM, §ROTLA L, Kok, 4
IR, R, AR, RE, BHE, KBEASY. HER RABIEZRNFRLN.
Bl FRYHE KRS RFREURS .

AFARRER 2600w, KRETR 1800w, KRERTAEARBEAREHTRE, X
BEXREHERENRARNLFPREHXBTIGTER, FRR¥, GHLE, SiFs,

2016 4 | AStB RN BEAR, LRPRA, BREY. TAREL, MHHPE
WAR, RE, TEHFEOFRENFER, THEFHNERR, RERBAMPREHEF, #
A+ AR PRI 852 T F S PO b B WA 1200 #77 . EA Plasnalis 300 545 M
AEHFEBIR ICP-US) | A8 &34 M B R (GC-US) . PANNAA9L A8 €K (GC) . PANNA
A91Plus S RBA X, PANNA LC-PH8 # A 34X (LC) . TAS-900AFG JE F R 44k A it (AAS)
BFHAAHABE AFS) | PIC-10 B FEH# K (IC) . GPC Cleanup 800 4 H S MBA R 4.
JLBG-126 LL4h A KB, TH-150  J Mk SR By 4 4 RAHOL. TH-880TV HERIE L F47 R4
B, MGAG (R RL A AR, BAMHAHBK (T0C-2000) | 4 B HIERAHK MATZ)
EELLETL TP S N

HEURK, ROFESFRAKLE, R, RBAFE, BH, Ak $RMUMS. ¥ 47T
HEARS—REELTRN L Z RSN, WA RA TR —LERN,
KiE, REFZURFHFG T ELRFEOELAR, FRREGEWRRFANBT RS L8
AMEERM, HEXBIWITRRA SR ERORIE, 2 T0BEERU B, RE, BRE. 4
B OARRAS, RK AT, AE, BB, RR. BPEL” WRARYE, THEERSAER
LLE2 S LR ESES ISR T LY S8 TN

MAEZFHR WA IR/ E HUNAN YIKE TESTING CO.LTD

il

iik: AT E AR A #2068
HiE: 0730-8981588 F4t: www.yikeic.com




[image: image26.png]#4ERF YKIC2024-05-54-01
A2 3]
L. 4 KK

ZEFT A ATARE M RFHAT R EA BB, A0 LA RAARL AR S
HITT 8 M, FHRERMERBH T RS, HBRLCREHALH,

2. WHEREA

F 2l EABA

RELH EMREFHAT R R EE R T

FHEAR EMTLERRREMSHFRRATFRES B

RHEEM 2024 %5A22HA-5A238

AHFEM 2024 % 5A 22 H-2020 5528 8

ORMBERHTRER: KiFR
i QRBAFAFERR:

@ akK: £
OFFEHEUAKR: £

3. BEKE

& 3-1 #HHE—HE

5 XA R A #HFE #EAK

BEOBERAELAG (ABER/D | EEREHNY (VOO . #FHK
ERFR | ) REARTAM (RFHHAR | 48, K a8 FX. ZF% | 1K1K
FEME)  BFREBFH AAFHEY

AT PRATARE BFoL Z;‘:}:‘":'Qgi*;'l‘ ;i
#500m R PRAGARE BT |0 i

FREFUA. L5, FhR, *

4 F ¢ WA Gk
Rk | oTH#00m A, BEA Shmd |t e | 1R
i len #o R Y
ERT ERAGRAL L soom |70 T G T
Pl KA. ARE. TARE.
EREBR. R
P, BHHAR. £ s %

bl AH#

LN

MAZFHRMHM/A T HUNAN YIKE TESTING CO.LTD

it FPATHEIAKR #2065
FiA: 0730-8981588 Flitk: www.yikejc.com



[image: image27.png]WERG YKIC2024-05-54-01

4. RIFEANBRE 1z F
K 411 BWAE— R
% [ A nus RHROUD
W Tk T pll 7T B
" 1_1147-2020 PIB-5
CBREE FECODANE
FRRE HJ 828-2017 HCA-100 !
RRAA G R E FHT LA TR "
Rx HJ_535-2009 LV-6000PC 002
, W RF
i GB_11901-89 AE224 4
W WEGRRE EwERA R
ekt 1 505-2009 SPX--2508-1 o0
" WAL E TRRATRARRR | o 0
b 6B 11593-89 i TU-1901
. BRI E . B
A B 13195-01 any
- ; GRRAB T R@ABATH | vy
mwramse | GIERTRETCIIN | merwamaan | o
A gt #1000
CRRG RARMRRIAE | FIRRA TR R
E2-ES KB &) it 0.01
HJ 970-2018 TU-1901
CKR %AW BRI .
RABUG SERNE ) P 2001
1 347.2-2018 W
KRENR®FEME BT P
Rt itz RIeai 0.006
HJ 84-2016
CRRERBEMNE - REZ | TOCRRAT LA IR
A BHLAAEER ) it 3.0%10"
1J_503-2009 TU-1901
AR <) BRI =% | TODRRATRAEEE
# G LB p e td £ it 1.0x10°
GB 7467-87 TU-1901
itk ERERM .
ks HJ_1000-2018 SPA-1508I11
GFRRAEMAE) (B ;
BAREE | KRR BRTERE LR ““f*ﬁl -
20002 ) 5 Ak Seiisty

WMEZARWH AT HUNAN YIKE TESTING CO.LTD

oit: BT EISE A N#206T
FiE; 0730-8981588 Rlik: www.

yikejc.com



[image: image28.png]HE%F YKIC2024-05-54-01

1z #46
ikl & 412 BAAE- M
o 4 8 R (me/L)
3] #wHAE BT EANE reee
] 5.0%10"
#
3 _ 9.0%10°
] ARGHIRAMTODN | womosmrmminn [ 1axio
E¥HFHA £ 5
] i Plasnalis300
0 W 700-2014
# 3.0%10°
3 1L2X10"
0 KIGRF TR TR RFREHEERI X
N GB 11911-89 TAS-090
CKRR. #. @, Gpas e
% MABFRAH RERRA I 1010
W 694-2014
FHN-ERER A EARE | AR LAEER
AR i 1 481-2009 it TU-1901 oo
BT EWE HFEHR 3
i 1 81-2016 PIC-10 000
HFEWE HFERN
Hek 1 812016 PIC-10 oo
BFEH BFEHRN
haie 1) 81-2016 PIc-10 596
WFEHE RFERR
ik ) 81-2016 PIC-10 0018
EDTA A % N
ks GB 7477-87 - ks
- HEE ARRT B
iakadiialels GB/T 5750. 4-2023 AE224.
X W B 5
WER L @ tinn.a0 0.5ng/1.
EEREAIH RIS e WA E Fanna A9T S URRAN | o o0
avoo) W 614-2013 PAVA-A91 -0
. T Panna 91 5 2R 00 s
e HJ 601-2017 PAYA-A91 C0mg/e
’ p FRARA T A R
. wrwilreets v -
. i TU-1901
e . exsragapryn |PRRRTRREEET
pLES 72 8 y ue/e
11901
mE A ARBA R |_0.0015mg/n’
ECT 1 584-2010 A91PLus-AWD10 0.0015mg/n
ERFUEAEALLE =
L #) et Tugn
11712632022 °
HHC AR R HUNAN YIKE TESTING 00.LTD B

iik: BT PRIEE A M ER206S
H3E: 0730-8981588 MAk: www.yikejc.com



[image: image29.emf][image: image30.png]WA YKIC2024-05-54-01

A

8. HALR

&8-1 HEABMER

o

fz B

HBERE | R A HERE ®AHE

#HER (ng/L)

BRARE S
ol fE 7.6 (R
iR 20.7(C)
HEFRE 19
EHERERE 3
%4
%8
FAR TR EE A
T |
AR
EEZE: wo | . LX) 0.49
| L s0om | ER% 0.0003L
% R 1.8X10°
3.8X10°

610

| 0.0041.

| 2.7X10°

1.9%10

&iE 2. fAMEE g
EHFMER D TRMAEEHR,

Bt (

ot te
L) " T

WEZRHRMHMA T HUNAN YIKE TESTING CO.LTD

it: EIATEPSE A NH206T
FBiE: 0730-8981588 Mlik: www.yikejc.com




[image: image31.emf][image: image32.png]@ #4&%F YKIC2024-05-54-01

Z# @ &84 WAEARILER
BEAT | BMAG | HERS wanE BRoR Gut
pil i 7.1 (R#HD
i 20.4 (C)
FHEE 26
EHAATRE 1.5
At 19
25 0.694
FA% T RE AR 0.05L.
A% 0.10
Bk 0.01L
wkA: 5 RAMEH 5.4X10" (MPN/L)
ak |LRTEC) Rie. TR Wik 0.50
100m 4 ERH 0.0003L
# 1.2X10°
& 6.7X10L
kK 9.0X10°L
il 4.4X10°
& 4.0X10°L
# 5.0X10°L
# st 0. 0041
#® 1.9X10°
# 2.6X10"
L R RS ARt AR S
HiE 2. RAME BRI ERNTRIMF R HR, A “<20” £F; KA
EFRMERNTRAFERER, A “BERe (L) 7 #F.

WA R G R T HUNAN YIKE TESTING CO.LTD

biik: AT BRI K A M B4206S
#i%: 07308981588 it www.yikejc.com





[image: image33.png]MITAW 0T

Z# &

AR v M\@\ﬁi

FXXEHFEW S ¥

3

o bR LT

KT T

k)
Y EHKE WS WAL | ik
V0[O BUSRWEE | k| 80 0900 | 26z
zro ¥ * 80 <9 89 °001 0722
60 YU * | 80 s | stool | o . )

00 wyu * 80 @ | so00l | 0 wwumwmwmw L EWS
¥z 3 8°0 9 897001 0.2
*d % | 80 s |00l | o
BHEEFY * | 80 s | a0l | o
AR IR RS

vE | wHEH 2] AF | BW | BuK | WY | BY BHHEH BT

HEFY

HHMA L THY 01-8%

10-75-S0-VZ0ZIMNA £ 8 5

MAZFHE WA IRAF HUNAN YIKE TESTING CO..LTD
Hdik: EPATH AKX A 2065

F3iF: 0730-8981588 FIik: www.yikejc.com





附件4  声环境现状检测报告
[image: image34.png]i 7 RS A PR 2 7] HNEN[HP2026-04] 003 *5 g1 R4

251812052890

Wi B ERNERAH

W H&K: EfafEfat K2R TEEREAER TAIR

R £ GRIE)

H ¥ H: EMaT




[image: image35.png]e B A W A PR 22 =] HNEN[HP2026-04] 003 *5 F200 L4 W

n #

v AR JO R IR I P 2 M a4 2 05

2. WEEEEIAN. FEA BRANELTLR, GRS

3. BACHAL AT REBRIORES,  DOSIB AR fAS I 4R 9151,
ANKIRE: fit IR G2 5T

4,  WERGAXAFEBEAGH TS, BhEEERLATN.

5. BALHAKIIREG EH R AHEREREE T HARA L
PRHEAR (RRERAERRFIREEMERSN) » @A ZHL

6.  EMIARERINGEA LT AT

A szug s ik . KD aE HIREE 296 S48 S ROl 5AE 5 AR
[ Zw: 410007
HH, 1%:  0731-85581910

HlS #i: hunanenni@163.com



[image: image36.png]HirE B R KA PR A F HNEN[HP2026-04] 003 & FIW LA |

— RAUMEREFR

FEAn AR 2026.04.01

#:’ﬁ’:ﬂéiﬁ &F&%&# 2026.04.01

7‘0%#73‘/25/1&% «ﬁﬂiﬁiﬁihfﬁ» (GB 3096-2008)
§%E$ﬁzf’“ A *i%{inéﬁ:li]liﬂ&%qﬂ‘u

3%7#11@}5 iR EKEFHEEFE&E EEW‘%%MTJ&

\

. BIUARE

mmm
N1 %LJJMEE}E\ Gﬁfﬁﬁiﬁ%)

U;QE .
N2 iﬁ: LLIEEﬁ (ﬁméﬁ 23 ﬂé)

=~ Rk R AN R

tﬁﬂ ﬁﬁi

}Tiﬁlﬁéﬁ

«FH iﬁ)ﬁim&» GB 3096.2008 |  AWAS688

| BEEERR | YQ226 |
Bk R TR AR RN,

_—mm-s-:- ke

0. g R
1. BRAREI45 R

PRE37:: RFEERTIE]: 2026.04.01, RS W, Kedl#ie 84 RE: 1.9m/s

tﬁdﬂJ % dB (A)

£ 6] (Leq) ﬁlﬂ (Leq)
NI %mzﬁHEEﬁ %@ﬁa#*ﬂ)

59.6 47.7

N2 iﬁa LUEE%}& (Ewﬁ 23 iK) 59.8 49.2

(Eﬂiiﬁlﬁ!bﬁﬁ» (GB 3096-2008)
% 1 42 Kb 70 s

-_—




[image: image37.png]it e R JR A A PR 24 ]

s SRR

I81£2026.04.01 |
s &S - ERRKEER
2B 1R 541
S 29°19'41'N,113°10'12"E
| & ARHHEERDERS RO
SERITETE RSN
1BUHRRR (KEmRs)

HNEN[HP2026-04] 003 5 B4 a4

 BEBEBHR DS PO
FnE R
N2ERIBRS (B923%)

N1 BLBERR (REfES)

B]: 2026.04.01
A B - ERKBER
3: 36.7%
%: 29°19'40"N,113°10'12"E
BEIEH X PERESPOR
, AcE Low )
N1BULUEERR (KEAES)

NI RILBERR (RfARE) &

8% 2 G il - 4)

B [8: 2026.04.01

A BT - SRRSER

B 445%

258 29°19'40"N,113°10'11"E

& i ARBHEHRPERSPOR
100 B TR T 4

N2EBWERH (FRL23%) Zs?{’if

******ﬂi%%ﬁ%ﬂi******

N2EMLERA (FRL 23 %) &




[image: image38.png]R

951812052890

B2 B H F SRS M PR BOIR 2R 458 Bk B fR I B

BAFAN EMMTEMBEEAALELEHRXTIARS P O#
IR E RBP4 T BRI ISR, 3t B R SR () BORAE B P RO
BAEF T

H B H 44 7R PR PR X TP R B ATE A X PA RS O R0 H

|
|
|






附件5 医疗执业许可证

[image: image39.jpg]EEME—RIRE

BEITHIL TR

H ik
BB &S
B & X
BT AL
2 B %R
B % W &
PR Az CF #)
OB &
mEEARA
EFEHARFTA
FHRAHR

¥ 2 5[

HRETHERHEEND, TP,

430087609

KREBEEARTERS d

EEEEERALUBR A
414000

Hib
HERIERS RO
FEEFM EBUFI)
#a

60 (3K)

—4%

F453 (5K

X EE
]

B 20254 01 25H
E 2030%F o1 A 5H

D QORY 1P dBh TR B Thaa 110

i SR T I = SRR
SRBA /AR AR e R E S |/
A /OEH JREESR /EZREN |/
EFBER /HERN: SRS RERT;
BEE % ko

/05;05. 01;05. 03

/01

/02 /03 /04;04.01

/07 /12 /21 /32 /50;50.13;50. 14;p

0. 15%ktokk

/30





[image: image1.png]TEI%mS . 1778571576000

g il EELAL AN G R\ R IR LR

T H 95

HEBIH 445K

HBITLH 2

6g7bwe

I FH T 5 P AR X e TP AR L

) s 2R D RS R

49—108EPt; ERPEBMIERE (B ¥h)

A X B A AR S5 O i e H

CALREERE (P
LM SS ;s BRI ARG

BRI AN SRR &R
—. BRBAIER
ALAARR (FRE) 7 BH T 4 BE AR X 2 FF A B A T A X BAE RS 0
gt s FAHS 52430602MJK01992XQ
EERRN (FE) P
EBEHATAN (BT B 5
BHEAFHEBTEAR (BT S
Z Zuth BAALIE
BALARR (FE) 5 B IR IR RBH A BR A 7
gt — A= 15 HACEY 91430600MA4TGA3F73
=, HwHARER
IR T ESEIN
/6 Bl A 5 EHR%m S %
ERRE 20230503543000000048 BHO01847
2 EEGHIA R
w4 FEREAE (EhEE TR g
FRTE B AN, BRI E TR
e ﬁ&%ﬁﬁfﬁiggtﬁgﬁﬁﬁg BH035080

£ 1t

Hﬁﬁ%ﬁmwgﬁﬁ@i

,n W,




[image: image48.png]


[image: image40.png]HeBIR: 17871 v B 37.67%





附图1 项目地理位置图

[image: image41.png]Ly REARRARED

I N

s MEAREREATNR, WARAREKRREIA.

— = = - e
— o
ey “ E
o0 oo | 3
! v
LT Tl B >
S
pA i
o 0 ! I 5
|/'| “
- g
= = |
8
db  smo b o0 Jod om0 Jod s7c0
= o
Bk -
s s




[image: image42.png]il
i

[T

o b e

o B v J}

e ]

B SRARRRRREIN.




[image: image43.png]E/E
e

sl

g nmmu_ L

7\TD.+,DjD_mW

el L] .
_. miwmﬂ_
Ll Ein R
xepara il gl
Lakal:4- [N Fl54bs
SRR BN 508
Lo YR (32

B S | SR | S ¥ I Y Y |

o Y oo )

4

B SRARERRREI.




附图2项目平面布局图

[image: image44.png]i )

=





附图3 项目噪声监测布点图

[image: image45.png]



附图4 项目周边敏感目标分布图

[image: image46.png](M €207) BIUHAHSHVISFUHET
L




附图5 岳阳市综合环境管理单元图

[image: image47.png]= BRETSMEMSE U -

mERER A N

SITEEEE: WmEgtaaR





附图6 项目三条控制线压覆查询结果图
项目位置





N2





N1





500m范围





项目位置











PAGE  

_1234567891.vsd
医生诊疗


输液


医保进单


办理入住手续


药房发药


治疗


康复出院


化验


生活废水


医疗固废


生活垃圾


噪声


依托岳阳岳盛医院污水处理站


岳阳市罗家坡污水处理厂


医疗废物


医疗废物暂存间+有资质单位处理处置


环卫部门处理处置


消声、隔声、减震


接待


医疗废水


化粪池


疫苗接种



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
医生诊疗


输液


医保进单


疫苗接种


药房发药


生活废水


医疗固废


生活垃圾


噪声


岳阳市罗家坡污水处理厂


医疗废物


医疗废物暂存间+有资质单位处理处置


环卫部门处理处置


隔声、距离衰减


接待


化粪池



_1234567890.vsd
730


职工生活用水


住院用水


检验科室


化粪池预处理


门诊用水


6570


职工医疗用水


54.75


182.5


2190


依托岳阳岳盛医院污水处理站


岳阳市罗家坡污水处理厂


新鲜用水
9727.25


损耗


146


损耗


1314


损耗


10.95


损耗


36.5


损耗


438


584


5256


43.8


146


1752


584


7781.8


医疗废水


7197.8



