# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目（一期）

建设单位（盖章）：    岳阳市岳阳楼区水利局

编制日期：     二〇二六年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2109-430602-04-05-929626 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 林姚 | 联系方式 |  | 13873034669 |
| 建设地点 |  |  | 湖南 省 岳阳 市岳阳楼区洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道等 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 起点：E 113°08′06.751″，N 29°22′25.299″；终点：E 113°08′58.971″，N 29°22′22.402″； 起点：E 113°11′16.278″，N 29°25′57.382″；终点：E 113°12′12.128″，N 29°25′01.378″； 起点：E 113°08′25.484″，N 29°18′54.220″；终点：E 113°09′58.181″，N 29°17′57.984″； 起点：E 113°06′30.076″，N 29°16′46.761″；终点：E 113°09′08.588″，N 29°14′50.272″等 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  |  | 五十一、水利127 防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新增永久占地0km2，临时占地3.0hm2 |  |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） ☑改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 岳阳市岳阳楼区发改委 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 岳楼发改审[2024]122号 |  |
| 总投资（万元） |  |  | 19600.91 | 环保投资（万元） | 340 |  |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.7 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表 1 专项评价设置原则，本项目判定如下： 表1.专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及码头工程，无需设置大气专题。. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为城市防洪除涝改造（不含水库）、引水管线工程； 不涉及水力发电、人工湖/湿地、水库、河湖整治，无需设置地表水专项。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及环境敏感区，无需设置生态专项。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及陆地油气开采、地下水开采，不涉及穿越可溶岩隧道，无需设置地下水专项。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不含公路、铁路、机场、新建城市快速路/主干路，不设置。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危 险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不含油气开采、码头、油气管线、危化品输送管线，不设置。. 注：根据《关于公布〈岳阳楼区一般湿地名录（第一批）〉的通知》（岳楼政办函〔2023〕40号），王家河为一般湿地，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中界定的“重要湿地”等环境敏感区。 结论：因此，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《岳阳市主城区排水（雨水）防涝综合规划》（2015~2030年）、《岳阳市海绵城市专项规划》（2016~2030年） 审批机关：岳阳市人民政府/岳阳市自然资源和规划局 审批文号：无正式批复文件 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 《岳阳市主城区排水（雨水）防涝综合规划》（2015~2030年）提出：“设计重现期按照主城区一般地区雨水设计重现期P选用3年，其他附属设施规划设计标准根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2014版）的要求确定”。《岳阳市海绵城市专项规划》（2016~2030年）要求：“岳阳市主城区防涝标准为30年一遇，云溪、君山区排涝标准为20年一遇”。 本项目位于岳阳楼区，改造项目雨水管渠设计重现期为3~5年，内涝防治设计按照重现期30年标准，本项目建设内容与上述规划确定的排水防涝标准、建设布局一致；上述规划未开展规划环境影响评价，无规划环评审查意见，本项目符合规划及相关管控要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二、水利”中“2、节水供水工程：改造，高效输配水”、“3、防洪提升工程：城市积涝预警和防洪工程”。因此，本项目符合国家现行产业政策。同时本项目不属于国土资源部、国家发改委以“国土资发[2012]98号发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》”中规定的项目，本项目建设符合国家现行产业政策。 2024年9月5日，岳阳楼区发改委以“岳楼发改审[2024]122号”对本项目进行了立项批复（见附件2） 综上所述，本项目建设符合国家现行相关产业政策的要求。 2、本项目与《岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》，岳阳建设“一轴五楔，一心四片”的中心城区空间结构，“一心”即以岳阳楼区为主体的主城核心，重点提升公共服务水平，建设城市客厅。 本项目位于岳阳楼区，进行防洪除涝工程改造，以提升城市防洪水平，保障人民生命健康和财产安全；供水工程改善居民饮水安全等，同时根据岳阳楼区自然资源局出具的证明（附件3），本项目是在原有管网上建设，项目不涉及新增占地，因此本项目符合《岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 3、与“三线一单”相符性分析 根据《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）和《关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先管控、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 优先管控单元：是指以生态环境保护为主的区域，全市优先保护单元19个，主要包括各类生态保护地、饮用水源保护区、环境空气一类功能区、永久基本农田保护区等。 重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市重点管控单元32个（其中包含全市11个省级以上产业园区），主要包括城镇规划区、省级以上产业园和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市共划定12个环境管控单元，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 分区环境管控要求：优先管控单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先管控单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目防洪除涝工程涉及洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道；给水工程涉及梅溪街道、郭镇乡、康王乡，除供水工程中有一小部分位于一般管控单元（康王乡）外，其余工程均为重点管控单元。 本项目属于防洪除涝工程，不属于分区环境管控中的禁止和限制类，因此符合“岳政发〔2024〕14号”分区管控的要求，具体分析如下： 表1.3 项目与生态环境准入清单的相符性分析 文件要求（重点管控单元）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1：严禁生活污水、工业废水直排入湖和向湖内倾倒垃圾。 1.2严格落实河长制、湖长制，实施好长江十年禁渔。 1.3禁止投肥（粪）投饵养殖.....; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 2.1.废气：聚焦臭氧前体物VOCs...... 2.2废水：....加速城市老旧管网改造....。 2.3固体废物：推进农村生活垃圾源头....。 2.4农业面源：深入推进化肥农药减量增效....。; 属于老旧管网改造; 符合. 环境风险防控; 3.1 开展重点涉农街道（乡）受污染耕地土壤....。 3.2有效管控建设用地土壤污染风险.... 3.3推进农用地土壤污染防治和........; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：万元地区生产总值用水量比2020年下降...; 不涉及; 符合. 4.2能源：能耗按照各区.....; 不涉及; 符合. 4.3土地资源：岳阳楼区耕地保有量52.55km2，永 久基本农田保护面积30.64km2。生态保护红线面积7.05km2，城镇开发边界146.96km2。; 项目不新增占地; 符合. 表1.4 项目与生态环境准入清单的相符性分析 文件要求（一般管控单元）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1 加强耕地保护，积极开展集中连片的耕地整理，增加有效耕地面积，稳步提高农业综合生产能力。; 不新增占地; 符合. 1.2禁止投肥（粪）投饵养殖的范围....; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 2.1 康王乡：南湖水体、滨岸带、上游集雨范围内的河塘沟汊禁止排放....。 2.2扎实推进城镇污水垃圾处理....; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 3.1开展重点涉农街道（乡）受污染耕地....。 3.2有效管控建设用地土壤污染风险...... 3.3推进农用地土壤污染防治.......; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2025年，岳阳楼区用水总量6.04亿m3，万元地区生产总值用水量比2020年下降13.36%，万元工业增加值用水量比2020年下降4.25%。; 供水管网可减少水损失; 符合. 4.2 能源：能耗按照各区.....; 不涉及; 符合. 4.3 岳阳楼区耕地保有量52.55km2，永久基本农 田保护面积30.64km2，生态保护红线面积7.05km2，城镇开发边界146.96km2。; 项目不新增占地; 符合. 综上，本项目属于防洪除涝工程，工程内容主要城市管网更新改造，项目在原有占地范围内实施，不新增占地（附件4）。项目距离最近生态保护红线（麻布山森林公园）边界约20m，项目不占生态红线、不占用永久基本农田，不突破环境质量底线、资源利用上线，符合岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、与最近水源保护区位置关系 根据现场调查、查询《岳阳楼区农村千人以上集中式饮用水水源地名录（2024年修订）》以及向主管部门核实，岳阳楼区的水源地有3个，分别是：兰桥水库、伍家洞水库和铁山水库，最近饮用水水源保护区距离本项目场界均大于1000m，本项目不在饮用水水源保护区范围内，不在其汇水区域内，对水源保护区无直接影响。岳阳楼区域居民使用的饮用水均来自以上3个水源地。原郭镇乡的水源地已于2025年由岳阳市人民政府以“岳政办函〔2025〕40号”批复撤销（见附件3）。 5、与最近生态红线位置关系 麻布山省级森林公园（生态红线、自然保护地）位于岳阳楼区郭镇乡最南部，是岳阳楼区唯一省级自然保护地，也是全区最南侧的核心生态屏障。红线面积5.48km2，森林覆盖率≥70%，生态功能定位为城市生态屏障、生物多样性保护、水源涵养、水土保持、休闲游憩。本项目位于该森林公园北侧外，最近距离约20m（见附图3），铺设管线采用顶管和开挖的方式，顶管不影响地表，开挖宽度只有1～2m，管线施工不会影响到生态保护红线，因此本项目不占用生态红线。 6、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）符合性分析 表1.7 与“环办环评[2018]17号”符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况. 1; 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目为城市排水防洪排涝建设项目，主要建设内容包括改造积涝点10处，新建DN2600雨水管道、排水管沟，并进行排水管沟清淤，属于防洪除涝工程与河湖整治范畴，适用本审批原则。. 2; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整....等建设内容的，充分论证了方案环境可行性...。; 项目符合《产业结构调整指导目录》等产业政策，与《岳阳市主城区排水（雨水）防涝综合规划》、《岳阳市海绵城市专项规划》及《岳阳市国土空间总体规划》相协调。工程未涉及岸线调整...等。. 3; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区....以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 项目位于岳阳楼区中心城区，不新增永久占地，不占用自然保护区...等法律法规禁止占用的区域。项目与岳阳楼区3个集中式饮用水水源地距离较远，与水源保护区保护要求相协调。. 4; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的......，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 项目通过新建雨水管道和清淤改善排水能力，缓解内涝，不会改变河湖水动力条件或对水质产生不利影响。施工期基坑降水经沉淀后排放，对地下水影响小。项目不会导致土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等问题。. 5; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”......不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 项目主要为城区排水管道改造、清淤，不涉及河道整治，不会对鱼类洄游通道及“三场”等重要生境产生不利影响。. 6; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物......，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 项目不占用重要湿地，施工结束后及时对临时占地进行恢复，对湿地生态系统及河湖缓冲带影响小。评价区人为活动密集，未发现珍稀濒危保护动植物，施工期采取了控制作业范围、洒水降尘等措施，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。. 7; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区.....。; 施工方案环境合理，不设料场、弃渣场，并提出了表土剥离、截排水沟、土地整治复垦等水土流失防治措施。已对施工扬尘、废水、噪声、固废（包括清淤淤泥）等提出具体处置措施。不涉及在饮用水水源保护区涉水施工。施工期不利影响是暂时的、可控的。. 8; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 项目无新增永久占地，不涉及移民安置和蓄滞洪区建设。. 9; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 项目为排水防涝工程，运营期不产生污染，不会导致河湖水质污染或富营养化，不涉及外来物种入侵等环境风险。. 10; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为改建项目，旨在解决因管网老旧、塌陷、淤堵等造成的城市内涝问题，建设内容本身就是“以新带老”、解决现有环境问题的措施。根据现场调查，未见其他原有环境污染及生态破坏问题。. 11; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 报告已提出施工期环境管理、优化措施、加强环境监理等要求。. 12; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 报告表中已明确各项施工期环保措施，列出了总计340万元的环保投资，明确了建设单位和施工单位的责任，措施可行，预期效果明确。. 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 报告表编制指南没有规定要进行公众参与。. 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 报告表格式基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，内容较全面，编制基本规范。. |

# 二、建设项目工程分析

| 地理位置 | 本项目位于岳阳楼区洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道，对以上街道内的10个内涝点进行排渍改造。地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 【项目由来】 由于地理环境特殊，历史上岳阳市涝灾频发。经过多年来建设，目前已形成较为系统的排涝体系，但随着城市建设扩张，城市排涝设施建设未能跟上扩展的步伐，城市排涝压力越来越大。2019年5月25日晚间至26日早晨，岳阳城区最大降雨量达到189.1毫米，五里牌街道办事处下王组、枫桥湖街道办事处、大屋湾社区等部分地段出现内涝。岳阳楼区渍水问题严重影响居民群众生命财产安全，亟待治理。 为改善岳阳楼区排水系统，解决城市内涝及岳阳楼区渍水问题，有效地防止疾病传染、降低发病率、保障岳阳楼区居民的身体健康，岳阳楼区政府同意实施岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目。 2021年9月，岳阳楼区发改委以“岳楼发改审【2021】194号”对《岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目建设可行性报告》进行了立项批复，2024年以“岳楼发改审【2024】122号”同意对建设内容进行调整（附件3）。调整后的建设内容为：对岳阳楼区洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道等4个街道内19个内涝点进行排渍改造，建设内容包括雨污水管道建设、供水管道建设及郭镇乡水厂提质改造等，主要建设规模如下：（1）新建雨水管道35.191km，管径N300-DN2600，提质改造雨水边沟13.592km；（2）新建污水管道39.386km，管径DN300-DN500，配套新建接户管道75.548km，管径DN100/DN200；（3）新建供水管道124.065km，管径DN160-DN500，配套对郭镇乡水厂提质升级，建成后供水能力8万立方米/天。 因立项上工程内容较多，投资资金量大，涉及范围广，短期内难以实施，同时考虑到部分区域的防洪排涝工程时间紧迫，因此拟将工程分步实施，2025年1月，委托中盛弘宇建设科技有限公司编制了《岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目（一期）设计方案》，对该工程实施分期建设，先实施一期工程，具体为： 对岳阳楼区低洼易涝区域进行排渍改造，改造积涝点10处；新建DN2600雨水管道1686米，新建排水管沟1110米，排水管沟清淤1350米。新建大于DN100给水管道41880米，小于DN100给水管道57600米。 岳阳市住房和城乡建设局以（岳建初审〔2025〕10号）对该“（一期）设计方案”进行批复，同意分期实施；2025年2月27日，岳阳楼区政府召开区发改委、区水利局、区住建局、区环保局等多部门参加的会议，以会议纪要（2025年第47次）的方式，同意该“（一期）设计方案”（附件3）。 原立项文件中的其它工程内容，待后续再实施，到时再另行办理环评手续，不在本次环评范围。 根据项目一期建设内容，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目环评类别分析如下： （1）“五十一水利”的“防洪除涝工程”中“新建大中型应编制报告书”、“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）应编制报告表”。 本项目属于防洪除涝工程中的改造项目，因此本项目为改造，按照“其他”，要编制环评报告表。 （2）“五十二、交通运输业、管道运输业”的“城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”中“新建涉及环境敏感区的应编制报告表”，“其他”编制登记表。本项目为改造且不涉及相关敏感区。因此，要编制环评登记表。 以上涉及名录中多个类别，按照单项等级最高的确定，因此本项目要编写环评报告表。 【项目组成】 1、防洪排涝工程内容 （1）巴陵路（琵琶王立交-王家河）排水管道 内涝现状：琵琶王立交桥东侧两处内涝点（东南角1、东北角2）两处内涝点，汇水面积85hm2，地面标高为：东北角地面最低点标高为35.3米，东南角地面最低点标高为34.01米，两处积水到标高约37.5米（即积水深度约2-3米）。 排水解决方案：沿着巴陵路南侧辅道新建一根DN2600的防洪排水管道，管道坡度为0.003，管道长度1450米，将雨水排入王家河。内涝重现期按30年，径流系数0.6，设计流量为16165L/s。 图2-1 琵琶王立交桥周围内涝点1、2 图2-2 琵琶王立交桥东南角积水照片 （2）万家垅内涝点排水方案 图2-3 万家垅内涝点1、2 内涝现状：万家垅内涝点（2处）位于洞庭大道以西，万家垅路以西（见下图所示），地面最低点标高为30.27米，而洞庭大道标高为34.65米，万家垅路标高为34-35米。万家垅低洼点汇水面积约1.3hm2，包含律师协会。 图2-4 万家垅内涝现场图 排水解决方案：对万家垅路排水管道进行清淤，对低洼点北侧拦水沟修复，缓解内涝情况，待三峡项目实施后彻底解决万家垅内涝。 （3）新天地排水方案 内涝现状：洛王排水主涵（冷水铺路-王家河）段，主要尺寸为2500×2400箱涵、DN2600管涵。现由于位于洛王新天地小区北侧的一段DN2600管道出现塌陷（1处），塌陷长度约10m，主排水涵堵塞上游排水无出路，造成上游洛王潘家地段积水严重，对人民群众生命财产安全造成巨大威胁。 图2-5 新天地雨水管道现状图 排水解决方案：在原有管位坍塌段采用开挖埋管，旋挖桩进行支护的方式，新建DN2600III级钢筋混凝土管，长度约220米，并预埋好DN800临时排水管，解决上游雨水排放问题。并在新建管涵起点处设置临时抽排水泵，雨季时将原有箱涵内部分雨水抽排至冷水铺路现状DN800雨水管道内。 （4）其它排水管涵整治方案 ①陈家巷排水治理方案 对接社区、业主，本工程只修复片区内排水沟，对下游管道进行清淤，缓解内涝（1处）问题。 图2-6 陈家巷周围内涝点 ②康复医院北侧排水涵治理方案 图2-7 康复医院北侧内涝点 本内涝点为老城区，周边市政基础设施落后，很难解决内涝问题；在下游排水能力无法解决的情况下，建议对排水管涵清淤，修复，加强监控。管涵清淤，修复长度300米，增加检查井6座，缓解内涝问题。 ③夏万路排水沟渠整治方案 对夏万街139号盖板沟400×400沟重建，下游DN600管道进行清淤，解决排水不畅导致路面积水问题。 图2-8 夏万路内涝点 ④海棠社区林场组排水整治方案 图2-9 夏万路内涝点 对海棠社区林场组下游枫树新村排水主管进行清淤，修复，长度约700米，恢复排水能力，缓解本内涝点。 图2-10 夏万路内涝点积水照片 ⑤城陵矶路跨铁路箱涵排水整治方案 城陵矶路跨铁路箱涵地面积水处设置盖板沟，将盖板沟收集的水排至城陵矶路现状排水管道。 ⑥现有防洪除涝管网中堵塞点清淤 根据前期现场调研，岳阳楼区现有部分位置的旧防洪除涝管网中存在一定程度的堵塞，长度在3～10m左右，需要逐个进行清淤，以进行疏通，确保其雨期排水正常化。 图2-11 城陵矶路跨铁路箱涵内涝点 2、给水工程 根据《岳阳市人民政府岳阳市岳阳楼区城乡供水一体化建设项目方案》要求，改善岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区沿江组、郭镇乡和康王乡乌江村的居民饮用水问题，对老旧管网进行改造，共新建供水管99.48km，其中大于DN100给水管道41.880km，小于DN100给水管道57.6km。梅溪街道胥家桥社区沿江组供水管网7.512km、郭镇乡91.968km。 （1）梅溪街道胥家桥社区沿江组供水管网 原址新敷供水管7512米，各管尺寸与长度如下表，安装水表171组。 表2-1 沿江组供水管统计表 尺寸; DN219; DN200; DN108; DN100; DN54; 合计. 长度m; 54; 150; 48; 2496; 4764; 7512. 图2-12 梅溪街道胥家桥社区沿江组供水管网范围图 （2）奇家郭镇城乡供水一体化工程 郭镇乡部分旧管址新建管线40210米，解决3614户居民及单位用水。 图2-13 郭镇乡供水管网范围图 表2-2 郭镇乡供水管统计表 尺寸; DN300; DN200; DN150; DN100; DN50; 合计. 郭镇乡; 长度m; 2922; 4476; 6702; 12162; 13948; 40210. 蔡家组; 长度m; 0; 4984; 7652; 2526; 8908; 24070. 仓田村; 长度m; 0; 8948; 5944; 6516; 6280; 27688. 合计; 长度m; 2922; 18408; 20298; 21204; 29136; 91968. （3）康王乡乌江村杨埠片果场农村安全饮水管网延伸工程 工程内容为室外给水管道及加压泵站设备更换。解决乌江村杨埠片居民自来水水压过小使用问题及新建18户居民水表。 图2-14 郭镇乡供水管网范围图 表2-3 防洪排涝工程特性表 项 目; 单位; 数量; 备 注. 一、项目区基本情况. 1.项目名称; 岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目. 2.建设单位; 岳阳市岳阳楼区水利局. 3.项目地点; 洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道等 改造积涝点10处. 二、设计标准. 1.城市防洪标准; 年; 100; 莲花塘控制水位34.4米（冻结吴淞基面）. 2.内涝防治标准; 年; 30; 地级城市中心城区标准. 3.雨水管渠设计重现期; 年; 3～5; 一般地区3年，重要地区及低洼地5年. 4.排水体制; 截流式合流制; 老旧小区. 三、主要建设内容. 1.新建雨水管道（DN2600）; 米; 1686; 其中巴陵路1450米（顶管），新天地220米（开挖）. 2.新建排水管沟; 米; 1110; 盖板沟（400×400）. 3.排水管沟清淤; 米; 1350; 不清淤量，仅长度. 4.分流井; 座; 1; 固定堰分流井. 5.检查井（含顶管工作井/接收井）; 座; 约41; 其中工作井7座、接收井7座、普通检查井27座. 四、主要工程量. 1.土石方开挖; m³; 13200; 含顶管工作井（2240）、开挖段管槽（9900）、排水沟（1060）. 2.土方回填; m³; 8900; 管槽回填及井周回填. 3.混凝土浇筑; m³; 1460; 含工作井/接收井（910）、检查井（170）、分流井（50）、排水沟（330）. 4.钢筋制安; t; 117; 按混凝土量80kg/m³估算. 5.清淤量; m³; 约680; 按管道断面0.5m²×1350m估算. 五、施工工期; 月; 12. 六、工程征地. 1.永久征地; 亩; /; 无新增. 2.临时占地; 亩; 30; 施工临时设施、在施工点周边，施工结束即恢复. 七、经济指标. 1.工程费用（建安）; 万元; 8087.94; 根据概算表汇总. 2.工程建设其他费用（分摊）; 万元; 722.6; 按工程费比例48.5%分摊. 3.预备费（分摊）; 万元; 704.7. 4.总投资; 万元; 9515.2. 八、效益分析; 解决10处内涝点，保障居民安全. 表2-4 给水工程特性表 项 目; 单位; 数量; 备 注. 一、项目区基本情况. 1.项目名称; 岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目. 2.建设单位; 岳阳市岳阳楼区水利局. 3.项目地点; 岳阳楼区梅溪街道、郭镇乡、康王乡等. 二、设计标准. 1.供水水质; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）. 2.管材; 球墨铸铁管（主），涂塑钢管（过路/过河）. 三、主要建设内容. 1.新建给水管道（＞DN100）; 米; 41880; DN200、DN150、DN100. 2.新建给水管道（≤DN100）; 米; 57600; DN50、DN54等. 3.水表安装; 组; 3803; 含胥家桥171组、郭镇乡3614户、乌江村18户. 4.加压泵站; 座; 1; 郭镇乡仓田村新建（原址拆除重建）. 四、主要工程量（推算）. 1.土石方开挖; m³; 15000; 开挖、顶管工艺. 2.土方回填; m³; 12000; 扣除管道体积后回填. 3.混凝土浇筑; m³; 550; 含阀门井、排气井、排泥井（约300座，每座1.5m³）及泵站基础（50m³）. 4.钢筋制安; t; 10; 井室及泵站配筋（外购定制）. 5.管道安装; m; 99480; 含各种管径. 五、施工工期; 月; 12; 与防洪排涝工程同步. 六、工程征地. 1.永久征地; 亩; /; 无. 2.临时占地; 亩; 15; 管道施工临时占地. 七、经济指标. 1.工程费用（建安）; 万元; 8572.3; 根据概算表汇总. 2.工程建设其他费用（分摊）; 万元; 766.2; 按工程费比例51.5%分摊. 3.预备费（分摊）; 万元; 747.2. 4.总投资; 万元; 10085.7. 八、效益分析; 解决农村安全饮水，实现城乡供水一体化. 2、项目组成及主要环境问题 表2-5 项目组成一览表（防洪除涝） 名称; 建设内容及规模. 主体工程; ① 雨水管道工程：新建DN2600雨水管道1686米。其中巴陵路（琵琶王立交-王家河）段1450米，采用顶管施工；新天地段220米，采用开挖埋管（旋挖桩支护）。 ② 排水管沟工程：新建排水管沟1110米，包括陈家巷、夏万路、城陵矶路跨铁路箱涵等处的盖板沟修复及重建。 ③ 排水管沟清淤：清淤1350米，包括康复医院北侧排水涵、海棠社区林场组下游主管等。 ④ 分流井：设置固定堰分流井1座，位于巴陵路，堰顶标高33.5米，两侧堰宽总长13米。 ⑤ 检查井及附属设施：新建现浇钢筋混凝土检查井（含顶管工作井、接收井、普通检查井）约41座；雨水口若干；井盖设防坠网、防盗、防沉降等构造。 ⑥ 内涝点治理：改造万家垅、康复医院北侧、夏万路、海棠社区林场组、南站巷西侧、七里山社区、城陵矶路跨铁路箱涵等10处积涝点，措施包括管道清淤、沟渠修复、设置盖板沟等。. 临时工程; 料场; 全部外购，不设置料场. 弃渣场; 不设弃渣场，弃渣交岳阳市政部门统一处理。. 混凝土拌合; 全部用商品混凝土，现场不设拌合站. 临时堆土场; 沿管线施工作业带设置临时堆土场，后期恢复。. 施工营地; 设置1～2处施工营地，利用沿线闲置民房或租赁场地，用于材料存放及加工，员工就近招聘，不集中提供食宿。. 公用工程; 供水; 施工生产用水就近接市政给水管网或利用周边河塘抽水。. 供电; 施工用电由当地市政电网接入，顶管等大型设备另备发电机。. 依托工程; 依托岳阳楼区现有市政雨水管网、市政给水管网、城市道路、施工交通条件及周边环卫、市政等公共基础设施。. 征地移民; 项目总占地面积30亩，全部是临时占地，无新增永久占地，不涉及移民拆迁。临时占地主要为管槽开挖、顶管工作井/接收井、施工便道及临时堆土场等。. 环保工程; 生态保护措施; 对施工人员加强环保教育，施工结束后对临时占地进行土地整治、复垦或绿化；采取水土保持措施（截排水沟、挡土墙、临时苫盖）。. 废气; 施工道路洒水降尘；土方、材料采用防尘网遮盖；施工出入口设车辆冲洗平台；建筑垃圾及时清运。. 废水; 车辆冲洗水经沉淀后回用；基坑降水经沉淀后排入市政雨水管；生活污水依托附近民房现有化粪池处理。. 噪声; 选用低噪声机械；合理安排施工时间（夜间不进行高噪声作业）；顶管施工减少地面振动；临近居民区设置临时声屏障。. 固废; 废弃土石方优先回填，多余弃渣运至指定消纳场；施工人员生活垃圾集中收集交由环卫部门清运；废弃泥浆（顶管）经固化后外运处置。. 环境管理; 加强施工期环境监理，落实环保“三同时”制度。. 表2-6 项目组成一览表（供水工程） 名称; 建设内容及规模. 主体工程; ①供水管道工程：新建给水管道总长99480米。其中大于DN100管道41880米（含DN200、DN150、DN100等），小于等于DN100管道57600米（含DN50、DN54等）。 ②梅溪街道胥家桥社区给水：沿X022县道、G107国道、北环线敷设DN200球墨管、φ219涂塑钢管、DN100球墨管等，总长约7512米；安装水表171组。 ③郭镇乡城乡供水一体化：敷设DN300～DN50管线86472米，解决麻布村、磨刀村、建中村、枣树村、蔡家村、仓田村等3614户居民用水；新建（原址拆除重建）加压泵站1座。 ④康王乡乌江村杨埠片：敷设给水管道及加压泵站设备更换，解决水压不足问题及新建18户水表。 ⑤附属设施：设置软密封闸阀、复合自动排气阀、排泥阀；配套阀门井、排气井、排泥井约330座。. 临时工程; 料场; 管材、配件等全部外购，不设料场。. 弃渣场; 不单独设弃渣场，开挖土方尽量回填，多余弃渣就地平衡或运至指定消纳场。. 混凝土拌合; 全部用商品混凝土，现场不设拌合站. 临时堆土场; 沿管线施工作业带设置临时堆土场，用于回填土临时堆放。. 施工营地; 按区域设置1～2个施工营地，租赁当地民房或村集体用房，用于材料堆放及简易加工，员工就近招聘，不集中食宿。. 公用工程; 供水; 施工用水就近接市政给水管网或利用周边水源。. 供电; 项目供电由当地市政电网. 依托工程; 依托项目地市政路网、施工交通条件及周边环卫、市政等公共基础设施. 征地移民; 项目总占地面积15亩，全部是临时占土，无新增永久占地，不涉及移民拆迁. 环保工程; 生态保护措施; 管道施工分段进行，减少临时占地；施工后恢复地表植被或硬化。. 废气; 施工道路洒水降尘；土方遮盖；运输车辆密闭；施工出入口设冲洗平台。. 废水; 管道试压废水经沉淀后排入雨水管；施工车辆冲洗水回用；生活污水依托现有设施处理。. 噪声; 选用低噪声机械；昼间施工，临近敏感点采取临时隔声措施；泵站设备选型低噪声并设减振基础。. 固废; 废弃土石方尽量回填，多余弃渣运至消纳场；废包装、生活垃圾集中收集交环卫处理；设备维修由专业公司负责（含处置固废）。. 环境管理; 加强施工期环境监理，落实环保措施。. 3、项目原辅料 表2-7 防洪排涝工程主要原辅料情况表 类别; 名称; 成份及形态; 数量; 储存位置. 原辅料; 商品混凝土; 水泥、砂、石子混合物; 1460m³; 外购. 钢筋; 固态（HRB400/HPB300）; 117t; 外购定制，直接运入，不储存. 钢筋混凝土管（III级）; DN2600，承插口，固态; 1686m; 外购定制，沿管线作业点. 预制混凝土盖板; 固态（用于排水沟）; 1110m; 外购定制，各工区作业点. 检查井井盖; 球墨铸铁，D400级; 41套; 外购，直接运入，不储存. 雨水箅子; 球墨铸铁; 若干; 外购，直接运入，不储存. 水泥; 袋装，固态（用于井室、沟缝等）; 80t; 外购，直接运入，不储存. 中粗砂; 散装，固态（管道基础）; 2000m³; 外购，直接运入，不储存. 碎石; 散装，固态（管道基础）; 1500m³; 外购，直接运入，不储存. 能源; 柴油; 液态（施工机械、顶管设备）; 60t; 就近加油站外购，不储存. 汽油; 液态（小型机具、运输车辆）; 15t; 就近加油站外购，不储存. 表2-8 给水工程主要原辅料情况表 类别; 名称; 成份及形态; 数量; 储存位置. 原辅料; 商品混凝土; 水泥、砂、石子混合物; 550m³; 外购. 钢筋; 固态（HRB400）; 10t; 外购定制，直接运入，不储存. 球墨铸铁管; DN200、DN150、DN100，固态; 41880m; 外购定制，沿管线作业点. 内外涂塑钢管; φ219×8.0、φ108×6.0、φ54×3.5，固态; 57600m; 外购定制，沿管线作业点. 软密封闸阀; 铸铁或不锈钢，固态; 200套; 外购，现场安装. 复合自动排气阀; 固态; 50套; 外购，现场安装. 排泥阀; 固态; 50套; 外购，现场安装. 水表; LXS-15、LXS-25，固态; 3803组; 外购，现场安装. 加压泵站设备; 水泵、电机、控制系统; 2套; 外购，现场安装. 中粗砂; 散装，固态（管道垫层）; 10000m³; 外购，直接运入，不储存. 能源; 柴油; 液态（施工机械）; 40t; 就近加油站外购，不储存. 汽油; 液态（小型机具）; 10t; 就近加油站外购，不储存. 4、项目施工机械 表2-9 防洪排涝工程主要施工机械表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 反铲挖掘机; 1.0m³～1.6m³; 台; 8. 2; 顶管机（泥水平衡式/机械式）; DN2600; 台; 2. 3; 旋挖钻机; SR280R; 台; 2. 4; 液压破碎锤; /; 台; 2. 5; 自卸汽车; 8t～15t; 辆; 6. 6; 汽车起重机; 25t; 台; 2. 7; 电动卷扬机; 5t; 台; 2. 8; 蛙式打夯机; HW-60; 台; 8. 9; 插入式振捣器; 1.5kW; 个; 8. 10; 潜水泵; 2.2kW; 台; 4. 11; 污水泵; 5.6kW; 台; 3. 12; 泥浆泵; 7.5kW; 台; 2. 13; 钢筋加工设备; 5t/班; 套; 3. 14; 平板运输车; 10t; 辆; 2. 表2-10 给水工程主要施工机械表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 反铲挖掘机; 0.6m³～1.0m³; 台; 12. 2; 轮式装载机; 2m³; 台; 4. 3; 自卸汽车; 5t～8t; 辆; 8. 4; 汽车起重机; 16t; 台; 3. 5; 蛙式打夯机; HW-60; 台; 10. 6; 插入式振捣器; 1.5kW; 个; 5. 7; 潜水泵; 2.2kW; 台; 5. 8; 电焊机; 交流; 台; 4. 9; 钢筋加工设备; 小型; 套; 2. 10; 试压泵; /; 台; 2. 11; 平板运输车; 5t; 辆; 3. 5、设计标准 （1）防洪除涝工程 ①根据初步设计说明，岳阳市排水系统存在两个不同层级的设计标准（重现期）： 表2-11 项目设计标准 标准类型; 设计重现期; 适用对象; 说明. 雨水管渠设计重现期; 3～5年; 管道本身; 一般地区3年，重要地区及低洼地5年. 内涝防治设计重现期; 30年; 整个城市防涝系统; 地级城市标准，含管道+地表行泄+调蓄. ②设计参数与校核 1）以巴陵路（琵琶王立交-王家河）排水片区为例，汇水面积约85公顷（0.85 km²），综合径流系数取0.6。 岳阳市暴雨强度公式： 式中：q—设计暴雨强度（L/(s·hm2)）；P—设计重现期（年）；t—降雨历时（min），取t=10～15min。 设计重现期P=5年：计算得暴雨强度约410L/(s·hm2)，设计流量Q=q×ψ×F=410×0.6×85≈20910L/s≈21.0m3/s。 校核重现期P=30年（内涝防治）：计算得暴雨强度约550L/(s·hm2)，校核流量Q=550×0.6×85≈28050L/s≈28.1m3/s。 新建DN2600雨水管道，坡度0.003，根据曼宁公式计算过流能力约16.8m3/s（满流），同时利用原有DN1500管道（下游连接固定堰分流井），溢流能力8.8～14.6m3/s，从而可达到总流量31.4m3/s。 组合排水能力可满足雨水管渠设计重现期5年（21.0m3/s）和内涝防治重现期30年标准（28.1m3/s）要求。 2）其他内涝点 其他内涝点（万家垅、康复医院北侧等）因受下游排水能力限制（如下王组箱涵高水位倒灌），本次工程以清淤、沟渠修复、临时排水等措施为主，缓解内涝问题。彻底解决需待下游排水系统（如三峡项目洞庭大道雨水管道）建成后实现。 （2）给水工程 ①用水量预测 根据《岳阳市中心城区给水专项规划（2011-2030）》，人均综合用水量指标为450L/人·d（最高日）。本工程受益人口及需水量计算如下： 表2-12 人员与水量需求核算表 片区; 户数（约）; 人口（按3.5人/户）; 最高日需水量（m³/d）. 郭镇乡（麻布、磨刀、建中、枣树、蔡家、仓田等）; 3614; 12649; 5692. 梅溪街道胥家桥社区（沿江组等）; 171; 599; 270. 康王乡乌江村杨埠片; 18; 63; 28. 合计; 3803; 13311; 5990. 另外考虑部分经营用水、消防用水及管网漏损，总毛需水量按日变化系数1.3估算，约为7800m3/d。 ②可供水量 本项目不新建水厂，依托岳阳市中心城区现有及规划水厂供水。根据给水专项规划： 表2-13 供水能力表 水厂名称; 现状规模（万m3/d）; 远期规模（万m3/d）. 岳阳市一水厂; 20; 20. 岳阳市二水厂; 20; 40. 湖滨水厂; 10; 10. 云溪水厂; 2; 2. 岳化生活水厂; 2; 2. 合计; 54; 74. 郭镇乡、胥家桥社区、乌江村等区域分别由湖滨水厂（洞庭湖水源）、新开镇加压泵站等供水，供水能力远大于本项目新增需水量（约0.78万m3/d）。 本项目新增最高日需水量约0.78万m3/d，供水区域现状及规划水厂总供水能力达54～74万m3/d，富余水量充足。通过新建给水管道（总长99.48km）将自来水输送至各用户，可完全满足居民生活及经营用水需求，实现供需平衡。 6、工程占地 本项目防洪排涝工程位于城区，属于现有工程改造；给水工程主要是管网沿现有道路、村道及田间路边敷设，项目总占地约45亩（3.0万m2）,全部是临时占地，无新增永久占地，具体如下： （1）防洪排涝工程占地 本项目防洪排涝工程主要为新建雨水管道（DN2600，部分顶管、部分开挖）、新建排水管沟、清淤及附属设施施工全部为地埋式。工程位于城区既有道路及居民区内，不涉及新增永久征地。临时占地共2.0万m2（约30亩）主要用于顶管工作井/接收井施工区、开挖管槽、临时堆土场、施工便道、施工营地及材料堆放等。 表2-14 防洪排涝工程施工临时用地表 项目; 建筑面积（m²）; 用地面积（m²）; 地类. 生活办公场所; 300; –; 租用民房. 施工仓库; 200; –; 租用. 综合加工厂（钢筋、模板）; 150; 300; 道路红线外闲置地. 临时堆土场; –; 8000; 道路沿线临时占用. 顶管工作井/接收井施工区; –; 5000; 道路及人行道. 施工便道; –; 6000; 现有道路临时封闭. 其他（材料堆场等）; –; 700; 零星用地. 合计; 650; 20000; –. （2）给水工程占地 本项目给水工程为城乡供水一体化及农村安全饮水管道延伸，管线总长约99.48km，沿现有道路、村道及田间路边敷设，为地埋式，仓田村泵站原为历史上村集体供水泵站，已废弃，现根据统一自来水供水管网建设需要，对该泵站进行拆除重建，不涉及新增永久征地。临时占地共1.0万m2（约15亩）主要为管沟开挖堆土、施工便道、材料堆放及施工营地等。 表2-15 给水工程施工临时用地表 项目; 建筑面积（m²）; 用地面积（m²）; 地类. 生活办公场所; 400; –; 租用民房. 施工仓库; 300; –; 租用. 综合加工厂（管材焊接、加工）; 200; 400; 村内空地. 临时堆土场; –; 5000; 管沟沿线临时占用. 施工便道; –; 4000; 现有道路或临时开辟. 其他（材料堆场等）; –; 600; 零星用地. 合计; 900; 10000; –. |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 根据《岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目（一期）初步设计》，分别整理出防洪排涝工程和给水工程的平面布置表述内容如下。 （1）防洪排涝工程平面布置 本项目防洪排涝工程位于岳阳市岳阳楼区，涉及洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道等4个街道，主要改造10处积涝点。工程呈分散布局，各内涝点根据地形、汇水及现有排水设施独立或关联进行整治。 ①总体布局 防洪排涝工程以新建DN2600雨水主干管为核心骨架，辅以排水管沟修复、清淤及局部截流设施，形成“主干排放+支线收集+临时滞蓄”的系统。主要工程分布如下： 巴陵路（琵琶王立交-王家河）排水管道：沿巴陵路南侧辅道自西向东敷设DN2600雨水管道，起点琵琶王立交桥，终点王家河，全长约1450m。沿线设置固定堰分流井1座（位于原DN1500合流管道处），顶管工作井及接收井若干。 其它工程，如新天地排水管道、万家垅内涝点、康复医院北侧排水涵、夏万路排水沟渠、海棠社区林场组、城陵矶路跨铁路箱涵等，集中在局部清淤及沟渠修复点附近进行布置施工。 ②分区布置 1）琵琶王立交片区（巴陵路排水系统），汇水范围：洞庭大道、巴陵路沿线区域，汇水面积约85hm2。 排水出路：新建DN2600管道排至王家河；同时保留原有DN1500管道经固定堰分流至下王组箱涵。 2）洛王片区（新天地排水系统），汇水范围：洛王潘家地段、新天地小区周边。 排水出路：新建DN2600管涵接至原洛王路主涵，最终排至王家河。 3）其他分散内涝点 万家垅、康复医院北侧、夏万路、海棠社区等点位以清淤、局部改造为主，不改变原有排水去向。 ③施工平面布置 防洪排涝工程施工呈线状分布，为减少对交通影响，顶管段工作井占用辅道或人行道，开挖段分段施工。 施工营地：设置1～2处，租赁沿线闲置民房或社区用房，用于材料堆放及小型加工。 临时堆土场：沿管线作业带设置，宽度约3～5m。 弃渣处理：顶管泥浆经固化后外运，开挖土方尽量回填，多余弃渣运至指定消纳场。 （2）给水工程平面布置 ①总体布局 给水工程共新建给水管道总长99.48km，分为三个主要片区：梅溪街道胥家桥社区（沿G107国道、X022县道、北环线及居民区内道路敷设）、郭镇乡城乡供水一体化（涉及麻布村、磨刀村、建中村、枣树村、蔡家村、仓田村等，沿湘北大道、村道敷设）、康王乡乌江村杨埠片（沿村道敷设）。 ②分区布置 1）梅溪街道胥家桥社区给水工程 水源接驳点：两处。一处接自G107国道DN300闸阀后（节点FM-XN01），另一处接自坪田村DN100球墨管（节点FM-XN03）。 管线走向：沿X022县道、G107国道、北环线敷设DN200球墨管、φ219涂塑钢管至沿江组西南侧、果园组、嘴上组、大屋组。 沿X022县道敷设φ54涂塑钢管至沿江组东南侧。 覆盖户数：171户（其中沿江组15+21户，果园组、嘴上组、大屋组等）。 拆除原有总表：节点MT-01处拆除LXL-50总表并闷死。 2）郭镇乡城乡供水一体化工程 分区：麻布、磨刀、建中、枣树四村，接自新开镇加压泵站后市政加压管网，沿村道敷设管道。 蔡家村（金桥组、元叶组、冯家组、合兴组、万家组）：接自湘北大道市政常压管网，敷设管道。 仓田村：赶山东路以北及赶山东路以南、武广高铁以东：新建（原址拆除重建）加压泵站后加压供水。赶山东路以南（岳阳民族职业技术学院片区）：接自新开镇加压泵站后管网。赶山东路以南、武广高铁以西（洞庭湖高级中学片区）：接自赶山东路南侧市政常压管网。覆盖户数：3614户。 3）康王乡乌江村杨埠片果场农村安全饮水管网延伸工程 水源：现状市政给水管网（水压不足）。 工程措施：更换加压泵站设备，沿村道敷设给水管道，解决18户居民用水及周边水压不足问题。 ③施工平面布置 给水工程管线沿现有道路、村道、田间路边敷设，呈网状或枝状分布。施工分段进行，减少对居民出行影响。 施工营地：按片区设置，郭镇乡设1～2处，梅溪街道设1处，康王乡设1处。均租赁当地民房或村集体用房。 临时堆土场：沿管沟作业带设置，宽度约1.5～2m。 材料堆放：管材沿道路一侧堆放，设置警示标志。 3、施工组织及施工总平面布置 （1）对外交通 防洪除涝工程位于岳阳楼区区，工程区域交通网络发达，对外交通便利。施工材料和设备可通过现有城市道路直接运抵各作业点。 给水工程，位于岳阳楼区梅溪街道、郭镇乡、康王乡等地，附近有G107国道、湘北大道、X022县道及密集的乡村道路网，对外交通便利。管材及设备可通过货车直接运至各施工段。 （2）场内交通运输 防洪除涝工程主要沿道路进行管道敷设，在施工区段设置临时围挡和交通疏导标识。对于顶管工作井及接收井等集中作业区，利用临时便道（钢板铺设）连接主路。手推车、小型挖掘机及管材运输车在封闭施工区内通行。临时道路总长约2km，采用钢板或素土路面，施工结束恢复原貌。 给水管道沿现有道路、村道及田间路边敷设，管沟开挖宽度小（约1m），施工分段进行。场内运输主要利用现有道路，在管沟一侧临时堆放管材和土方，手推车或小型农用车转运。不单独修建临时道路，局部需跨越农田时铺设钢板或木板便道，施工后恢复。 （3）施工营地布置 防洪除涝工程，根据水工布置及工程实际情况，在集中设置1～2处施工营地；给水工程按三个主要片区设置施工营地：梅溪街道胥家桥社区设1处（租赁民房），郭镇乡设1～2处（租赁村集体用房或民房），康王乡乌江村设1处（租赁民房）。营地主要用于管材、配件及小型机具存放。 现浇混凝土均由附近商混站供应，施工仓库、办公及生活营地均就近租用民房。施工机械设备保养维修在城区进行，现场不设机修厂。办公及生活用房就近租用民房，员工本地招聘，不集中食宿。 （4）土石方平衡及弃渣规划 防洪排涝工程：土石方开挖约1.32万m³，土方回填约0.89万m³，弃渣约0.43万m³。各施工部位回填优先利用开挖料，不足部分外购砂石料。弃渣主要为顶管工作井、接收井及开挖管槽多余土方，可就近用于周边低洼场地平整或运至指定建筑垃圾消纳场，不单独设弃渣场。 表2-16 防洪排涝工程土石方平衡表（单位：m3） 项目; 土石方开挖; 土方回填; 本段利用; 弃方. 顶管工作井/接收井; 2240; 500; 500; 1740. 开挖管槽（新天地段）; 9900; 5400; 5400; 4500. 排水管沟开挖; 1066; 720; 720; 346. 其他（检查井等）; 0; 2280; 0; -2280. 合计; 13206; 8900; 7360; 4306. 给水工程主要工程量（基于之前推算）：土石方开挖约15万m³，土方回填约12万m³，弃渣约3万m³。开挖料优先用于管沟回填，多余弃渣可就地摊铺于周边低洼地或运至指定消纳场。管沟开挖表层耕植土单独堆放，用于后期复垦。 表2-17 给水工程土石方平衡表（单位：m3） 片区; 土石方开挖; 本段利用; 土方回填; 弃方. 梅溪街道胥家桥社区; 11268; 9000; 8100; 3168. 郭镇乡（麻布、磨刀等）; 129708; 103766; 103390; 26318. 康王乡乌江村杨埠片; 9000; 7200; 7480; 1520. 合计; 149976; 119966; 118970; 31006. |
| 施工方案 | 1、施工工艺及施工方案 本项目为管网施工，施工方法主要有：开挖施工、顶管施工、布置管道、回填等，施工工艺主要是：土石方开挖、土石方填筑、顶管施工、钢筋混凝土浇筑、拆模养护、管道安装等。 主要工艺及产污环节说明如下： （1）地表破除与管槽开挖（开挖段） 作业内容：采用反铲挖掘机（0.6～1.6m³）破除沥青/混凝土路面，按设计断面开挖管沟。人工配合清槽至设计标高。 产污环节：噪声、扬尘、施工机械废气、废弃路面材料、弃土。 环保措施：洒水降尘、围挡封闭、弃土及时覆盖或外运。 （2）顶管工作井/接收井施工（顶管段） 作业内容：采用逆作法施工，每开挖1.2m（松散段0.5m）即浇筑钢筋混凝土护壁，内设型钢支撑。止水帷幕采用双重管高压旋喷桩（桩径600mm）。顶管施工区域主要是地面有建筑物、农田、道路、河流水沟等，不便采取地面开挖施工的区域。 产污环节：噪声、泥浆（旋喷桩）、混凝土养护废水、弃土。 环保措施：泥浆固化后外运，养护废水沉淀后回用。 图2-14 主要施工工艺图 （3）顶管顶进 作业内容：根据地质条件选用泥水平衡式顶管机（软土层）或机械式顶管机（岩层）。DN2600管道逐节顶进，触变泥浆减阻。 产污环节：顶管设备噪声、废弃泥浆、柴油发电机废气。 环保措施：泥浆经沉淀池固化，废渣外运；发电机设尾气净化装置。 （4）管道基础与安装（开挖段） 作业内容：槽底铺设200mm中粗砂基础（软土段下层加150mm碎石）。汽车吊吊装DN2600钢筋混凝土管或球墨铸铁管/涂塑钢管，人工配合就位，橡胶圈承插接口或电热熔焊接（PE管）。 产污环节：噪声、施工机械废气、焊接烟尘。 环保措施：选用低噪声设备，焊接烟气自然扩散（露天作业）。 （5）附属构筑物施工 作业内容：现浇钢筋混凝土检查井、分流井、阀门井等。钢筋绑扎、立模、商品混凝土浇筑、振捣、拆模、洒水养护。 产污环节：噪声、养护废水、少量模板废料。 环保措施：养护废水经沉淀后用于洒水降尘，废模板回收。 （6）管道试验 雨水管道：闭水试验（按GB50268-2008），试验水头需满足规范要求。 给水管道：水压试验，试压压力为工作压力的1.5倍。 产污环节：试验废水。 环保措施：废水排入临时沉淀池，达标后排入市政雨水管或用于洒水。 （7）沟槽回填与路面恢复 作业内容：管侧及管顶以上0.5m采用人工回填中粗砂或原状土（压实系数0.85～0.86），管顶0.5m以上机械回填，分层压实。车行道下按道路结构层恢复（水泥稳定碎石+沥青面层）。 产污环节：噪声、扬尘。 环保措施：洒水降尘，恢复路面与原有高程一致。 2、施工导流 本项目防洪排涝工程与给水工程相对独立，在落实各项环保措施的前提下，两个工程的不同施工段可同时进行。施工导流措施如下： 地下水位高区域：基坑四周设明沟+集水坑降水，或采用井点降水（排水经临时软管接入周边最近的雨水管）。顶管工作井周边设止水帷幕（旋喷桩），防止地下水涌入。 排水管道与下游箱涵衔接处：利用原有闸门或临时封堵，抽排积水后施工。 给水管道一般埋深较浅（1.5m），位于地下水位以上，不需专门导流，但雨季施工需临时排水。 3、施工时序和时段 （1）施工周期 根据本工程施工项目难易程度及工程量，两个片区同时施工，拟定的施工总工期为12个月，即当年9月~次年8月。 施工准备期：1个月，即当年9月。准备期主要完成临时道路修建、施工用水电设施、临建房屋及施工场地设施建设等。 主体工程施工期10个月，即10月~次年7月，主要完成管道工程、建筑物等。 工程完建期1个月，即次8月。主要工作任务为对工程进行收尾、并完工验收及完工资料整编，人员及设备退场，完成料场及施工场地整治。 （2）施工人数 总施工人数为120人，人数就近招聘，不提供食住。 |
| 其他 | 项目位于岳阳楼区，人为活动较集中，现场未见其它环境污染及生态破坏问题。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | 1、生态功能定位 （1）评价区在湖南省主体功能区中的定位 根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号），湖南省国土空间分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。 从湖南省主体功能区划分总图可以看出，项目所在区域属于城市化地区。 图3-1 本项目在湖南省主体功能区中的位置 （2）评价区在湖南省生态功能区中的定位 按照《湖南省生态功能区划》（2010），项目所在区域属于其他类型生态功能区。 图3-2 本项目在湖南省生态功能区划中的位置 主要生态问题是人口密度较大，人为活动影响强烈，根据《湖南省水土保持规划（2016-2030年）》，岳阳楼区不属于水土流失区。 图3-3 湖南省水土流失重点预防区和治理区分布图 2、生态环境质量现状 本次调查，以管网边界往外扩300m左右，总面积为2752.98hm2，以卫星解析资料为基础进行分析。 （1）土地利用类型 土地利用类型如下： 表3.1 土地利用类型表 类别; 面积（hm²); 面积占比（%）. 耕地; 487.08; 17.69. 园地; 56.62; 2.06. 乔木林地; 746.96; 27.13. 竹林地; 35.18; 1.28. 其他林地; 2.21; 0.08. 灌木林地; 41.04; 1.49. 其他草地; 37.98; 1.38. 商服用地; 44.34; 1.61. 工矿仓储用地; 38.26; 1.39. 住宅用地; 734.95; 26.70. 公共管理与公共服务用地; 72.46; 2.63. 城市绿地; 39.29; 1.43. 特殊用地; 0.47; 0.02. 交通运输用地; 165.73; 6.02. 河流水面; 61.89; 2.25. 水库水面; 43.87; 1.59. 湖泊水面; 29.77; 1.08. 坑塘水面; 90.50; 3.29. 水工建筑用地; 1.20; 0.04. 12其他土地; 23.18; 0.84. 合计; 2752.98; 100.00. 从以上统计可知，乔木林地面积最多，达到746.96hm2，占比27.13%；其次是住宅用地，为734.95hm2，占比26.70%；水域面积227.22hm2，占8.21%；工矿用地占比很少。（见附图10） （2）生态系统类型 评价区的生态系统类型如下： 表3.3 评价区生态系统类型表 类别; 面积（hm²); 面积占比（%）. 森林生态系统; 784.35; 28.49. 灌丛生态系统; 41.04; 1.49. 草地生态系统; 37.98; 1.38. 湿地生态系统; 226.03; 8.21. 农田生态系统; 543.70; 19.75. 城镇生态系统; 1103.82; 40.10. 其他生态系统; 16.06; 0.58. 合计; 2752.98; 100.00. 从以上统计可知，评价区的城镇生态面积占比最大，为40.10%；其次是森林地面积占28.49%；农田生态系统占比为19.75%；灌草丛与草地面积相当，分别1.49%和1.38%。（见附图11） （3）植物 评价区位于岳阳市，根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），植物区系属于湖南北部中亚热带常绿阔叶林地带—湘北低山丘陵植被小区。 ①植物区划 根据《中国植被》、《植被生态学》的植被分区，评价区中亚热带阔叶林带区，同时具备中亚热带向北亚热带过度的明显特征，植被种类繁多，区系成分复杂。由于地理条件悬殊和水热条件不同，植被分布也存在着明显的地区性差异，东部中山区从山麓到山顶，由常绿阔叶林向落叶阔叶林过度的地带性明显，中部丘陵及环湖丘岗区以针叶林为主，平原区以栽培植被为主。 ②植被类型 根据《中国植被》确定的植物群落学—生态学分类原则，采用植被型组、植被型、群落等基本单位，参照《中国植被》的分类系统，在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群落组成的建群种与优势种的外貌，以及群落的环境生态与地理分布特征等分析，如下表所示： 表3.5 评价区植被类型统计表 类别; 面积（hm²); 面积占比（%）. 农田植被; 487.08; 17.69. 园地; 56.62; 2.06. 樟树、苦槠、青冈、木荷; 133.90; 4.86. 樟树、悬铃木、桂花、广玉兰; 43.30; 1.57. 旱柳、枫杨、朴树、杨树; 56.36; 2.05. 檵木、杜鹃、山莓等灌木草丛; 41.04; 1.49. 五节芒、芒萁等杂草草丛; 37.98; 1.38. 马尾松、杉木林等; 554.91; 20.16. 毛竹林; 35.18; 1.28. 无植被区; 1080.59; 39.25. 水体; 226.03; 8.21. 合计; 2752.98; 100.00. 从以上统计可知，评价区的无植被区面积比最大，为39.25%；其次是林地面积占20.16%；农田面积为17.69%和14.65%；水体面积占比为8.21%。（见附图12） ③主要自然植被类型描述 根据现场对评价区内植被的实地调查，利用典型样方法，参照《中国植被》、《植被生态学》的分类原则，对评价区植被中主要植物群落的分布及特征进行简要的描述。 1）针阔叶混交林 针阔叶混交林是温带最常见的森林类型。根据现场调查，评价区内的针阔叶混交林主要有马尾松和杉木林。 2）灌丛 灌丛包括一切以灌木占优势种类所组成的植被类型。群落高度一般在5m以下，盖度大于20%～40%。它和森林的区别不仅高度不同，更主要的是灌丛建群种多为簇生的灌木生活型。草丛是指以中生或旱中生多年生草本植物为主要建群种，但其中散生少数灌木的植物群落。根据现场调查，评价区为城区，灌丛多呈斑块状分布，本地以檵木、杜鹃、山莓等为主的灌丛。 3）草丛 评价区内人为活动频繁，草丛分布广泛，根据现场调查，评价区草丛多呈斑块状分布于村落附近、路边等地，草丛是评价区植被的重要组成部分，典型的有以刺芒野古草为主要的草丛群系，和其它杂草草丛等。 4）水生植被 评价区的典型的水生植被群系主要有芦苇等。 ④植被覆盖度特征 本评价区的植被覆盖特征见下表所示： 表3.7 评价区植被覆盖度统计表 类别; 面积（hm²); 面积占比（%）. 低覆盖度（0-10）; 1316.33; 47.81. 中低覆盖度（10-30）; 55.95; 2.03. 中覆盖的（30-50）; 167.93; 6.10. 中高覆盖度（50-70）; 406.99; 14.78. 高覆盖度（70-100）; 805.77; 29.27. 合计; 2752.98; 100.00. 从以上统计可知，评价区的低覆盖度面积比最大，为47.81%；高覆盖度面积次之，为29.27%；中高覆盖度面积为14.78%。中低覆盖度和中覆盖度面积少，分别占2.03%和6.10%；（见附图13） ⑤植物群落结构及演替规律 本次评价区域为低山、丘陵地区，主要以城市和农田为主。由于评价区域相对较小，区域环境中，光照、温度、水分和土壤资源的空间异质性较小，造成了评价区植被在分布特征不明显。植被类型主要以农作物和人工林为主，其次主要为灌草丛分布。此外，因评价区为丘陵地区，植被垂直分布特征不明显。 岳阳市岳阳楼区毗邻东洞庭湖，境内河湖交错、洲滩广布，区域植物群落自然演替轨迹与湿地沉积成因紧密关联，境内湿地以河相沉积、河湖相沉积为主要成因，泥沙沉积速率是调控本地植物群落演替的核心因素。区域内缓慢沉积的河滩河床，泥沙淤积厚度小、土质疏松，穿透力阻力低，适配多样化水生植物繁育生长。在汛期水流搬运作用强烈、泥沙淤积速度过快的局部滩涂区域，快速堆积的泥沙大幅增加土层厚度，阻碍植物根状茎、根系下扎以及种子破土萌发，裸露泥滩与厚积泥沙环境下，仅芦苇、鸡婆柳等无性繁殖能力极强、抗淤积能力突出的植物能够存活生长，群落物种单一化特征显著。而境内多数湖滨洲滩以河湖相沉积为主，沉积速率介于慢速河相沉积与快速河相沉积之间，泥沙淤积条件适中，既可为萌发类水生植物提供生长条件，也适配无性繁殖植物繁衍，逐步形成苔草、芦苇、灌木交错分布的复合型植物群落，整体呈现出随泥沙沉积速率变化，由单一无性繁殖植物群落向复合型水生植物群落自然演替的规律性特征。 整个区域的植物群落演替规律受泥沙淤积和人类活动的干扰影响较大。 （4）动物 依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）生态现状调查要求，结合《中国动物地理》（张荣祖，2011年）区划标准开展区域动物现状评价。我国陆生脊椎动物划分为古北界与东洋界两大区系，分界线西起横断山脉北部，东至长江口以北。岳阳市岳阳楼区位于东洞庭湖东岸，动物地理区划归属华中区—东部丘陵平原亚区—常见沿岸平原省—农田湿地动物群（VIA2）。按照HJ 19-2022导则对物种、生境、生物多样性的评价要求，结合区域野外调查及洞庭湖区生物多样性调查资料，本区陆生脊椎动物物种组成丰富，动物群落依托洞庭湖滩涂、水域、农田复合生境发育。区域地理位置临近古北界与东洋界过渡分界线，区系交汇特征明显，境内动物包含东洋界物种、古北界物种及广布种，各类群物种相互渗透，无明显单一区系优势物种；其中鸟类、哺乳类迁徙流动性强，是造成区系混杂分布的主要原因。从生境类型来看，岳阳楼区河湖湿地连片分布，为水鸟、水生哺乳动物、两栖爬行类提供觅食、栖息、越冬与迁徙停歇生境，区域内分布有国家重点保护野生动物，珍稀濒危物种依托洞庭湖湿地完成生活史。综合评价，依据HJ 19-2022生物多样性评价原则，本区属于典型“河湖湿地型动物群落”，区系过渡性突出、生境敏感性高，野生动物资源具有湿地指示性、迁徙依赖性、珍稀集聚性特征，是洞庭湖区生物多样性保护的关键区段。 （5）水生动植物分布情况 本区地处东洞庭湖沿岸，水域开阔、洲滩湿地密布，水体流速平缓、泥沙有机质含量较高，生境类型复杂多样，为浮游生物、底栖生物、水生维管束植物及鱼类提供优良栖息环境，水生生态群落结构完整，生物多样性较为丰富。 浮游生物方面，区域内浮游植物群落以硅藻门、绿藻门为优势类群，作为水体初级生产力核心组成部分，既是水域食物链基础饵料生物，也可作为水体营养状态的重要指示生物，其群落结构能够直观反映洞庭湖水域水质及营养水平。区域浮游动物资源丰富，主要包含原生动物、轮虫、枝角类、桡足类四大类群，其中轮虫物种占比最高，为水域鱼类幼体提供充足天然饵料，保障水生食物链稳定循环。 底栖无脊椎动物方面，岳阳楼区河湖底质松软，有机质富集，适宜底栖生物繁衍栖息。区域底栖动物种类繁多，以双壳纲、腹足纲为优势类群，辅以昆虫纲、软甲纲、寡毛纲等生物类群，底栖生物能够分解水体底层有机质，净化底质环境，同时为鱼类、水鸟提供食物来源，维持水域底栖生态系统稳定。 水生维管束植物方面，区域水生植物生长繁茂，植被群落结构分明，包含挺水植物、漂浮植物、沉水植物、浮叶植物四种生活型，其中挺水植物占比最高。境内优势植物群落主要为芦苇群落、喜旱莲子草群落、狐尾藻群落等，水生植物可净化水体、固持底泥、涵养湿地，为水生动物提供栖息、产卵、避险场所，优化水域生态环境。 鱼类资源方面，岳阳楼区洞庭湖水域鱼类资源丰富，鱼类群落以鲤形目为绝对优势类群，鲤科鱼类占比最高，其次为鲇形目、鲈形目鱼类，群落结构符合长江中下游淡水湖泊鱼类分布特征。区域内分布有濒危、易危级保护鱼类，同时存有鲫、鲤、鲢、鲇等常见经济型鱼类，渔业资源基础良好。经调查，评价水域无鱼类产卵场、索饵场、越冬场等集中鱼类三场，无固定珍稀鱼类集中栖息繁育区域。 综合来看，依据HJ 19-2022生态评价标准，岳阳楼区水域水生生物群落结构完整、营养层级清晰，湿地水域生境禀赋优越，水生生物保持较高多样性，属于典型的长江中下游淡水湖泊水生生态系统，同时受水文季节性涨落影响，水生生物群落具备显著的湖泊湿地演替特征。 经调查，评价范围内未发现国家重点保护野生植物、国家级重点保护野生动物及其集中栖息地，无古树名木，无重要生境及“三场一道”。 （6）植被生产力及生物量现状 ①生产力 评价区自然体系生物生产力主要依据卫片解译成果、实地调查以及相关研究资料进行计算。参考国内估算生物生产力时对植被的分类方式，评价区除去建设用地及其他土地外，主要包括森林、灌木林、草地、农田、水域等植被类型。从评价区年净初级生产量看，林地的年净初级生产量最高，为6502.29t/a，占该评价区的53.49%；而农田的年净初级生产量排名第二位，为3621.07t/a，占该评价区的29.79%。 表3.9 评价区内各植被类型年净初级生产力计算 植被类型; 代表植物; 面积（hm2）; 平均净生产力（t/hm2.a）; 年净初级生产量（t/a）; 占评价范围总年净初级生产量%. 林地; 樟树、苦槠、青冈、木荷; 784.35; 8.29; 6502.29; 53.49%. 灌木林; 檵木、杜鹃、山莓等灌木草丛; 41.04; 3.56; 146.09; 1.20%. 草地; 五节芒、芒萁等杂草草丛; 37.98; 2.43; 92.30; 0.76%. 其它; 花园、树化带等; 1119.88; 1.27; 1422.24; 11.70%. 农田; 水稻、油菜; 543.70; 6.66; 3621.07; 29.79%. 水域; 水生植物; 226.03; 1.65; 372.94; 3.07%. 合计; 2752.98; 12156.94; 100.00%. 注：1）各植被类型平均生产力数据来源于：①冯宗炜，王效科，吴刚．中国森林生态系统的生物量和生产力[M]．北京：科学出版社，1999。②余超，王斌，刘华，等．中国森林植被净生产量级平均生产力动态变化分析[J]．林业科学研究，2014，27（4）：542〜550。③陈雅敏，张韦倩，杨天翔，等。中国不同植被类型净初级生产力变化特征[J]．复旦学报（自然科学报），2012，51（3）：377-381. ②生物量 根据评价区各类土地的现状调查数据，以森林、灌木林、草丛、农田和水域等的生物量及耕地的近年平均粮食产量等参数来推算其实际生物量。评价区自然体系生物量现状见下表。 表3.10 评价区内各生态类型的生物量 植被类型; 代表植物; 面积（hm2）; 平均生物量（t/hm2）; 生物量（t）; 占生物量%. 林地; 含檵木、映山红的马尾松林; 784.35; 87.22; 68411.27; 92.59%. 灌木林; 构树、映山红; 41.04; 21.02; 862.62; 1.17%. 草地; 苍耳、狗尾草; 37.98; 4.86; 184.59; 0.25%. 其它; 花园、树化带等; 1119.88; 0.97; 1086.28; 1.47%. 农田; 水稻、油菜; 543.70; 5.62; 3055.62; 4.14%. 水域; 水生植物; 226.03; 1.28; 289.31; 0.39%. 合计; 2752.98; 73889.69; 100.00%. 注：各植被类型平均生物量数据来源于：①《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）；②《中国森林生态系统的生物量和生产力》（冯宗炜等，1999）等文献。 由上表可知，评价区植被总生物量为73889.69t。其中，林地生物量最多，其次为农田，其它生态类型生物量较少。 ③景观生态体系质量现状 景观生态系统的质量现状由评价范围内自然环境，各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定。从景观生态学结构与功能相匹配的理论来说，结构是否合理决定了景观功能的优劣，它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。模地采用传统的生态学方法来确定， 即计算组成景观的各类斑块的优势度值（Do），优势度值大的就是模地。 优势度值（Do）={（Rd+Rf）/2+Lp}/2×100 密度（Rd）＝嵌块i 的数目/嵌块总数×100 频度（Rf）＝嵌块i 出现的样方数/总样方数×100 景观比例（Lp）=嵌块i 的面积/样地总面积×100 运用上述参数计算本项目生态评价范围各类拼块优势度值，详见下表。 表3.11 评价区内各类斑块优势度值表 斑块类型; 密度（Rd%）; 频度（Rf%）; 景观比例（Lp%）; 优势度（Do%）. 林地; 39.89%; 32.95%; 28.49%; 32.45%. 灌草地; 23.22%; 26.59%; 2.87%; 13.89%. 耕地; 18.03%; 14.45%; 19.75%; 17.99%. 水域及水利设施用地; 4.64%; 9.83%; 8.21%; 7.72%. 建设用地及其他土地; 14.21%; 16.18%; 40.68%; 27.54%. 由上表可知：评价区各斑块类型中，建设用地、林地的优势度Do较高，说明建设用地、林地是评价区内的模地，是本区域内对景观具有控制作用的生态体系部分，所以区域景观生态体系生产能力和抗干扰能力受人为干扰程度较高；评价区水域、耕地等景观类型均有分布，说明了评价区内的生态系统在该地区经过多年发展，已形成了集农、林等人工综合的生态系统。 3、大气环境质量现状 根据生态环境部回复“2026年3月1日至2030年12月31日期间审批的建设项目，应基于获取的基准年环境质量现状数据，按照新标准中“过渡阶段浓度限值”进行达标判定，不再以旧标准评价的基准年环境质量公告或环境质量报告结论为准”。因此根据岳阳市2025年度生态环境质量公报，岳阳市城区2025年环境空气质量监测及评价结果见下表。 表3.9 区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 岳阳市; SO2; 年平均; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均; 50; 60; 83.3; 达标. PM2.5; 年平均; 34.9; 30; 116.3; 超标. CO; 95百分位数日平均; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均; 141; 160; 88.1; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，环境空气质量各指标中除PM2.5外，其余均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期标准。 因此，项目所在区域环境空气属于不达标区。本项目为生态影响类，不排放PM2.5，因此区域为不达标区对本项目无制约限制。 2、地表水环境质量 本项目位于岳阳市岳阳楼区，项目附近主要水体为大桥河（王家桥河）、芭蕉湖、南湖。根据《岳阳市2024年度生态环境状况公报》，2024年度岳阳市地表水水质总体为良，水环境质量整体状况稳定，局部水域水质有所改善，Ⅰ至Ⅲ类水质比例为84.0%，Ⅳ类水质比例为16.0%，无Ⅴ类及以上水质。2025年，全市环境质量持续改善，东洞庭湖总磷平均浓度等8项主要指标均达到预期目标。 各主要水体水质现状如下： （1）南湖：根据岳阳市生态环境局南湖新区分局2025年12月发布的整改销号公示，从2025年1-11月，南湖断面总体保持地表水Ⅲ类标准，达到考核目标。 （2）芭蕉湖：芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，属洞庭湖水系的内湖、长江直入水系，水域面积约10平方公里。近年来通过开展水环境综合整治，芭蕉湖水质已稳定达到地表水Ⅲ类标准。2019年实施的芭蕉湖-南湖连通工程，通过开挖河道与隧洞构建了长江-芭蕉湖-王家河-南湖-洞庭湖环城水系，显著提升了水体自循环能力。 （3）大桥河（王家桥河）：大桥河通过王家河与南湖水系相连。近年来岳阳市深入推进南湖流域王家河、北港河、南港河三条主要城市河流的水环境治理工作，河流水质明显改善。 淤泥监测 长沙瑾瑶环保科技有限公司于2025年11月25日对项目工程范围部分雨水排水管底泥进行监测，其结果如下： 表3.11 排水管底泥状况一览表 编号; 监测因子; 检测结果; 对应的风险筛选限值. D1新天地 E113.14236 N29.38581; D2万家垅 E113.13399 N29.36060; D3巴陵路桥 E113.14967 N29.37286; D4陈家巷 E113.09039 N29.35444. 1; pH; 7.61; 7.66; 7.68; 7.82; pH>7.5. 2; 砷; 6.29; 6.92; 7.05; 7.64; 25. 3; 铜; 39; 41; 22; 59; 100. 4; 铬; 27; 21; 11; 12; 250. 5; 镉; ND; ND; ND; ND; 0.6. 6; 铅; 8.87; 7.8; 8.3; 9.3; 170. 7; 锌; 37; 96; 51; 38; 300. 8; 镍; 6.71; 20.1; 11.3; 12.9; 190. 从检测结果看，排水管网主要承接雨水排放，其淤泥中各重金属含量均较低，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018）标准要求，交岳阳楼区市政部门统一处理，不会对当地土壤造成污染。 3、声环境质量 根据2025年11月25日，对项目周边环境敏感点（居民区、学校）处的噪声监测结果，可知，环境敏感点声环境质量，满足2类标准要求，具体监测结果见下表。 表3.12 项目所在区域声环境监测结果（单位：dB（A）） 监测点位; 昼间; 夜间; 2类标准值（昼间/夜间）. 金税小区居民点; 57.2; 48.8; 60/50. 融创实验学校; 56.5; 48.7; 60/50. 东城小学; 57.6; 44.1; 60/50. 郭兴小学; 56.4; 47.6; 60/50. 王家新屋村; 52.6; 46.4; 60/50. 杨埠村; 50.5; 41.6; 60/50. 4、土壤环境质量现状 岳阳楼区土壤环境质量整体良好。区域地处洞庭湖平原，土壤以第四纪红壤、潮土为主，质地疏松肥沃，pH值介于6.5–7.5之间，有机质与养分含量适中，适宜植被生长与农业耕作。区内农用地以水田、旱地为主，耕地质量整体较好，无明显土壤盐渍化、酸化与重度污染现象；建设用地及河湖滩涂区域土壤环境稳定，未出现重金属超标及有机污染等突出问题。区域土壤生态功能保持完好，能够支撑林地、耕地、湿地等生态系统稳定运行，土壤环境质量符合相应功能区划要求，满足生态保护与可持续利用需求。 5、地下水环境质量现状 岳阳楼区地处洞庭湖冲积平原，区域地下水类型以松散岩类孔隙水为主，补给条件良好，水位动态相对稳定，主要受大气降水与洞庭湖水体侧向补给，水文地质条件简单。依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）及区域环境现状调查资料，评价区内地下水环境质量总体良好，水质以Ⅲ类为主，pH值适中，常规指标均满足对应功能区水质要求，无重金属超标、氨氮、硝酸盐氮及有机物污染等突出问题；区域无集中式地下水饮用水源地及其他地下水环境敏感目标，地下水环境整体清洁、稳定，未受明显人为污染干扰，能够满足区域生态保护、农业灌溉及人居环境安全等功能需求，地下水环境质量现状符合生态保护与可持续利用要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 1、项目概况 - 本项目属于改建项目，旨在解决岳阳楼区因现有排水管网系统不完善、设施老化、淤堵及局部塌陷等导致的城市内涝及渍水问题。根据现场调查及相关资料，项目区域主要存在以下原有环境问题：一是现状排水管道因建设年代久远，存在管径偏小、管道塌陷（如洛王新天地小区北侧DN2600管道塌陷约10m）、淤积堵塞（需清淤总长约1350m）等现象，导致区域排水能力下降，暴雨期间多处低洼地带（如琵琶王立交桥、万家垅等10处积涝点）积水严重，积水深度可达2~3m，对居民生命财产安全和正常生活秩序造成严重影响；二是部分区域排水沟渠及盖板沟破损、缺失（如夏万路、陈家巷等），造成排水不畅及路面反复积水。 - 2、存在问题 - 除上述内涝安全隐患外，项目区未发现因原有工程引发的土壤污染、地下水污染、危险废物堆存、生态破坏等其他突出环境问题，亦无遗留的环境污染纠纷或环保投诉集中问题。本次建设内容中的管网新建、清淤及沟渠修复等措施，本身就是对现有排水环境问题的“以新带老”整改，旨在系统解决城市内涝及渍水等环境问题。 - 本项目清淤对象为城市雨水管网、排水管涵及沟渠，疏浚污泥属于城市疏浚污泥。依据《湖南省市政排水管网清淤技术标准》（DB43/T 2025）、《湖南省城镇市政污泥运输和处置标准》（DBJ43/T 514-2020）及岳阳市城市疏浚污泥管理相关要求，清淤前已对管网底泥进行监测，结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，属于一般工业固体废物，不属于危险废物，可按一般固废进行规范化管理与处置。 |
| 生态环境 保护 目标 | 1、主体工程及配套工程保护目标 生态环境保护目标主要为项目沿线500m范围内居民区、学校等，目标均为居住、文教功能区，保护目标为大气、声环境、生态环境，项目不穿越、不占压环境敏感区。本次主体工程的保护目标如下。 表3.13 主体工程环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 坐标; 保护对象规模; 相对位置/最近距离; 功能分区及执行标准. 一、防洪排涝工程. 大气环境+声环境; 城陵矶村; E113.152908,N29.434819; 约120户/360人; 清淤点E，20~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境; 花园小区、岳阳五中等; E113.154137,N29.437460；E113.148429,N29.436961; 约80户/240人 师生约1700人; 清淤点N，210~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 弘明印象园、博林苑、东方红小学等; E113.106200,N29.372631；E113.105235,N29.370324；E113.103540,N29.371998; 约210户/630人 师生约4700人; 清淤点四周，20~300m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境; 金阳花园; E113.100938,N29.372804; 约100户/300人; 清淤点W，270~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 金鄂府邸; E113.102257,N29.368989; 约510户/1530人; 清淤点S，330~500m. 岳阳四中; E113.109081,N29.369494; 师生约2500人; 清淤点ES，360~500m. 大气环境+声环境; 市氮小区、融创实验学校; E113.089892,N29.354209；E113.090965,N29.353823；; 约630户/1890人 师生约1700人; 管道施工四周，20~200m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境; 环球融创; E113.087430,N29.354603; 约2300户/7000人; 清淤点W、N，200~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 恒大南湖半岛; E113.087350,N29.351835; 约3000户/9000人; 清淤点WS，200~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 云梦新城; E113.093642,N29.358002; 约130户/390人; 清淤点W、N，400~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 万隆花园、裕丰公园大邸; E113.106882,N29.357712；E113.107933,N29.359676；; 约1080户/4100人; 清淤点W、N，20~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境; 金地小区; E113.111001,N29.361130; 约96户/290人; 清淤点N，270~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 名门世家; E113.109778,N29.356455; 约410户/1200人; 清淤点S，200~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 岳阳十四中; E113.113394,N29.357904; 师生约1900人; 清淤点E，450~500m; 大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 和悦小区、金税小区; E113.143199,N29.375833；E113.141965,N29.372636；; 约400户/1200人; 管道施工S、N，20~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 恒大华府、山水一城; E113.156513,N29.390961；E113.160590,N29.393021；; 约3000户/9000人; 清淤点N，100~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 新天地、康岳小学; E113.143767,N29.385017；E113.133790,N29.380581；; 约1500户/4500人 师生约900人; 清淤点E，40~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 新宇小区、康复医院; E113.134401,N29.385280；E113.133500,N29.382319；; 约300户/900人 共约500人; 清淤点四周，40~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 枫树岭、万象城、北港中学; E113.134819,N29.358528；E113.141825,N29.358646；E113.135592,N29.362336；; 约1400户/5200人 师生约600人; 清淤点四周，20~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 珍珠山小区、新辉华府; E113.157039,N29.362444；E113.168540,N29.354848；; 约1500户/4500人; 管道施工四周，20~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 二、给水工程. 大气环境+声环境; 罗家坡、王家新屋、枣树村、徐家冲、磨刀村、麻布村、古木冲; E113.152683,N29.327253；E113.154915,N29.307641；E113.141611,N29.286956； E113.112257,N29.280776；E113.130667,N29.271764；E113.129852,N29.257387； E113.143413,N29.255928；; 约300户/900人; 施工点四周，10~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 乌江村、杨埠村; E113.292330,N29.262472；E113.295591,N29.251057；; 约90户/270人; 施工点四周，10~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境+声环境; 杨家屋、姚家、黎家冲、官塘坡; E113.186071,N29.430915；E113.189504,N29.423147；E113.196371,N29.419575； E113.204653,N29.423705；; 约130户/400人; 施工点四周，10~500m; 声环境：（GB3096）2类；大气环境：（GB3095）二级. 大气环境; 王家新屋、仓田村、廖家垅、民族学府、洞庭高级中学; E113.154915,N29.307641； E113.150256,N29.302304； E113.159917,N29.300050；E113.151162,N29.298387；E113.157535,N29.301660；; 约330户/1300人； 师生约1900人; 泵站，230～500m; 大气环境：（GB3095）二级. 声环境; /; /; /; 泵站，0～200m; 声环境：（GB3096）2类. 三、地表水环境. 地表水; 王家河（王家桥河）; E113.150344,N29.379245；; 生态系统; 排水受纳水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地表水; 南湖; E113.093782,N29.351629; 南湖风景区; 项目位于南湖汇水范围. 四、生态环境. 生态; 工程周边林地、耕地及湿地生态系统; E113.150130,N29.369289; 临时占地3.0万m²; 施工区及临时占地范围; 维持区域生态完整性和生物多样性，施工后恢复. 生态; 王家河湿地; E113.150344,N29.379245；; 通知文号岳楼政办函〔2023〕40号; 水生态; 施工期严控范围，避免扰动. 注：项目实施点多位于老城区，敏感目标均含在以上划定范围内；工程实施时，若与设计位置等有调整，则以调整的实际位置为基准，在验收时核实其达标情况。 |
| 评价标 准 | 1、质量标准 （1）环境空气质量标准 项目所在区域属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二类浓度限值标准。 （2）地表水环境质量标准 项目所在区域地表水（河流）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）声环境质量标准 项目所在区域居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2标准，道路两侧一定范围内4a标准，见表3.5。 表 3.15 声环境质量评价标准一览表 序号; 单位; 时段. 昼间; 夜间. 4a类; dB(A); 70; 60. 2类; dB(A); 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准： 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，其排放要求见表。 表3.16 大气污染物排放浓度限值一览表 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. （2）环境噪声排放标准 施工期建筑施工场界环境噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期泵站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，见表3.7。 表 3.17 噪声排放限值一览表 时段; /; 单位; 排放限值. 昼间; 夜间. 施工期; 建筑施工场界; dB(A); 70; 55. 运营期; 厂界; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制指标》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 总量控制 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期生态环境影响分析 | 本项目施工期为12个月，主要施工内容包括新建DN2600雨水管道（巴陵路段顶管施工1450m、新天地段开挖埋管施工220m）、新建排水管沟1110m、排水管沟清淤1350m（分布在城市多处）、新建给水管道99480m（开挖和顶管施工）以及配套检查井、分流井、加压泵站等附属构筑物施工。施工期对生态环境的影响主要体现在以下几个方面。 1、施工期生态环境影响分析 工程施工期的影响主要通过施工扰动产生的，属于直接影响，而且影响性质属于负面的。根据识别，项目施工期对环境生态的各个方面均会产生不利影响，其中对水土流失等方面的影响尤为突出，即工程建设将会降低植被覆盖度，加剧水土流失，改变土地利用方式和景观。 （1）对土地利用及植被的影响分析 ①对土地利用的影响 本项目均为管道工程，且为改造项目，不新增永久占地，临时占地共3.0万m2（约45亩），其中防洪排涝工程临时占地2.0万m2，给水工程临时占地1.0万m2。临时占地类型主要为现有道路、人行道、道路沿线空闲地、村内空地及田间路边等，不占用永久基本农田。临时占地施工期主要用途为管槽开挖、顶管工作井/接收井施工、临时堆土、施工便道、施工营地及材料堆放等。 管道沿线临时占地施工期间，地表植被和土壤结构将受到一定程度的扰动。管沟开挖将破坏原有地表覆盖层，施工机械碾压将导致土壤孔隙度下降、渗透性减弱。根据同类管网工程施工经验，管线施工带地表扰动宽度一般为3~5m（开挖段）或工作井周边一定范围（顶管段），施工结束后通过土地整治和植被恢复，临时占地的原有功能可逐步恢复。施工期临时占地对土地利用的总体影响较小，且是短期的、可逆的。 ②对植被的影响 评价区植被类型以城镇绿化植被和农田植被为主，林地面积占比27.13%，主要为樟树、苦槠、马尾松等人工林。本项目临时占地涉及的植被主要为道路绿化带、村边杂草灌丛及少量农田作物，不涉及珍稀濒危保护植物。 施工期间，管沟开挖、临时堆土、施工机械行驶等将直接破坏占地范围内的地表植被，造成生物量损失。根据估算，临时占地范围内的植被生物量损失少。施工扬尘附着在植物叶片表面，可能影响其光合作用效率；施工人员活动可能对周围植被造成踩踏和折损。 但由于本工程呈线状分布，临时占地分散，单个施工点面积较小，施工结束后将及时进行土地复垦和植被恢复，可根据原地类性质恢复其原有植被或进行补植绿化。植被恢复后，区域植被覆盖度可逐步恢复至施工前水平。因此，施工期对植被的影响是局部的、暂时的，不会改变区域植物区系组成和植被类型结构。 （2）对陆生动物的影响分析 评价区位于城市建成区及城乡接合部，人为活动频繁，大型野生动物已不存在，陆生动物主要为适应人类干扰的常见种类，包括小型啮齿类（如褐家鼠、小家鼠）、常见鸟类（如麻雀、喜鹊、八哥）、爬行类（如壁虎）及昆虫类等，无珍稀濒危野生动物集中栖息地。 施工期间，施工机械噪声、人员活动及临时占地将对上述动物的活动产生一定的惊扰效应，迫使部分动物向施工区外围迁移。但这种影响仅局限于施工期，且评价区周边存在大量可供动物迁移的替代生境（如周边林地、农田及荒地等），动物的迁移和扩散能力较强，不会导致种群数量明显下降。施工结束后，随着植被恢复和人为干扰减弱，动物将逐渐回迁至原栖息地。因此，施工期对陆生动物的影响是可接受的。 （3）对水生生态的影响分析 本项目防洪排涝工程新建DN2600雨水管道经固定堰分流井排入王家河，施工期对水生生态的影响主要体现在以下方面： ①顶管施工对水体的影响：巴陵路段DN2600雨水管道采用顶管施工，若控制不好，顶管施工过程中若泥浆泄漏可能对水体造成污染，需加强泥浆防渗和泄漏监控措施。 ②基坑降水对地下水的影响：施工期地下水位较高的区域需进行基坑降水，抽排的地下水经沉淀后排入市政雨水管网，对周边地下水水位影响较小，不会造成区域性地下水位下降。 总体而言，施工期对水生生态的影响是暂时的，采取合理的施工方式和保护措施后，影响可控制在可接受范围内。项目运行期不向水体排放污染物，不会对王家河湿地生态功能造成持续性影响。 （4）水土流失影响分析 本项目施工过程中，管沟开挖、临时堆土、施工便道建设等活动将扰动地表，破坏原有植被覆盖层和土壤结构，在雨季或强降雨条件下可能引发水土流失。 根据同类管网工程经验，施工期水土流失主要发生在管沟开挖区和临时堆土场。由于施工期短（12个月），且项目区域不属于湖南省水土流失重点预防区和治理区，若施工期避开雨季集中作业，并采取临时苫盖、截排水沟、临时拦挡等水土保持措施，新增水土流失量可控制在较小范围内。水土流失防治重点区域为管线工程区和临时堆土场，重点防治时段为主体工程施工期。 （5）对王家河湿地的影响分析 王家河属于一般湿地，巴陵路段新建雨水管道终点排入王家河。施工期对王家河湿地的影响主要包括： ①施工期若管理不善，施工泥浆、废弃土方等进入水体可能造成水质污染，进而影响湿地生态功能。 ②顶管施工工作井若位于湿地保护范围内，将临时占用湿地植被，施工结束后需及时恢复。 ③运营期雨水管道将收集区域雨水后排入王家河，但本项目改造后排水能力提升，雨水经管道收集后排放，不会向王家河排放污染物，对湿地生态功能无不利影响。 施工期间应严格控制施工范围，严禁在湿地保护范围内设置临时堆土场、施工营地等设施，顶管工作井施工完毕后及时恢复地表原貌，落实湿地生态保护措施。 2、施工期水环境影响分析 （1）施工废水 施工废水主要包括车辆冲洗废水、顶管泥浆水、基坑降排水及管道试压废水。 ①车辆冲洗废水：施工车辆进出施工场地时需进行轮胎冲洗，冲洗废水中含有悬浮物（SS）和少量石油类。施工营地设置隔油池+沉淀池（总容积8m³/个），冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘和车辆冲洗，不外排。 ②顶管泥浆水：巴陵路段1450m采用泥水平衡顶管施工，顶管掘进过程中会产生废弃泥浆。根据同类工程经验，顶管每推进1米约产生25立方米的废弃泥浆，本工程顶管施工产生的废弃泥浆量约3.6万m³。泥浆经泥水分离系统处理后，尾水循环利用，固化物外运处置，不得直接排入周边水体。泥浆处理应优化絮凝剂配比，提高脱水效率，减少泥浆存放时间，防止泥浆溢流污染环境。 ③基坑降排水：顶管工作井及开挖管槽施工过程中的基坑降水，主要含悬浮物，经沉淀池沉淀后排入市政雨水管网。 ④管道试压废水：雨水管道闭水试验和给水管道水压试验产生的废水，主要含少量悬浮物，经临时沉淀池沉淀后用于洒水降尘或排入市政雨水管网。 ⑤清淤废水：本项目排水管涵清淤安排在非雨季实施，采用干式清淤，清淤前对管道进行截流、抽排，管内无明显流动水体。清淤及现场脱水过程产生的少量废水主要为淤泥含水沥出液与机械脱水渗滤液，污染物以悬浮物（SS）为主。为避免泥沙直接进入管网造成二次堵塞及污染，清淤现场设置防渗收集沟与临时沉淀池，对沥出液与渗滤液进行统一收集、沉淀处理，处理后的废水全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。淤泥经现场脱水干化后密闭外运，不产生淋溶径流与二次污染。因此，清淤废水不会对区域地表水环境、地下水及王家河一般湿地造成不利影响。 （2）生活污水 施工期总施工人数约120人，就近招聘，不集中提供食宿，生活污水依托沿线现有民房化粪池处理或租用民房的现有卫生设施处理，不单独排放，对地表水环境的影响较小。 3、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工扬尘是施工期主要大气污染物，主要产生于以下环节： ①管沟开挖扬尘：给水管道和排水管道开挖段施工时，地表破除、土石方开挖、管槽清理等作业产生扬尘。开挖段总长约97.6km（给水工程99.48km中以开挖为主，排水工程新天地段开挖220m），施工点分散但线路较长，扬尘影响范围一般为施工点下风向50~100m。 ②临时堆土扬尘：管沟开挖产生的临时堆土在风力作用下产生扬尘。裸露堆土表面含水率较低时，在大风天气下扬尘量较大。应采取防尘网遮盖、洒水保湿等措施控制。 ③施工车辆运输扬尘：土方和材料运输车辆行驶过程产生道路扬尘，尤其运输车辆经过居民区路段时影响较大。施工场地出入口设置车辆冲洗平台，运输车辆密闭运输，施工道路定期洒水降尘，可有效减少运输扬尘。 ④顶管工作井施工扬尘：顶管工作井开挖、混凝土浇筑等作业产生局部扬尘，由于工作井数量较少（共7座工作井、7座接收井），且周边设置围挡，影响范围有限。 根据同类市政管网工程施工经验，在采取围挡封闭、洒水降尘、防尘网覆盖等综合防尘措施后，施工扬尘对周边环境空气的影响可控制在可接受范围内，且随着施工期的结束而消失。 （2）施工机械及车辆尾气 施工机械（挖掘机、顶管机、自卸汽车等）和运输车辆以柴油和汽油为燃料，运行时排放CO、NOx、THC等尾气污染物。由于施工场地开阔、空气扩散条件较好，且施工机械数量有限（主要施工机械20余台），且分散于不同的施工现场，尾气污染物排放量较小，对区域环境空气质量影响不大。 （3）清淤恶臭 排水管沟清淤1350m，清淤过程中底泥中的有机物在缺氧条件下产生的硫化氢（H2S）、氨气（NH3）等恶臭气体可能对周边居民产生异味影响。 根据报告表底泥监测结果（表3.11），各监测点底泥pH值7.61~7.82，砷、铜、铬、镉、铅、锌、镍等重金属含量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，底泥未受重金属污染，恶臭强度相对较低。 清淤在晴天时间进行，减少废水产生量，同时采取分段施工、缩短暴露时间、淤泥及时清运等措施，必要时在清淤点周边喷洒除臭剂或设置围挡，减轻恶臭对周边居民的影响。清淤作业应避开居民集中活动时段（如早晚高峰、午休时间），减少扰民。 4、施工期声环境影响分析 （1）噪声源强分析 施工期主要噪声源包括施工机械和运输车辆，源强一般在70~95dB(A)之间。主要施工机械噪声级如下表所示： 表4-1 施工机械噪声源表 序号; 噪声源; 声级 dB(A)（距声源5m）; 噪声特性. 1; 反铲挖掘机; 80~90; 间歇性. 2; 顶管机（泥水平衡）; 75~85; 间歇性. 3; 旋挖钻机; 85~95; 间歇性. 4; 自卸汽车; 75~85; 流动性. 5; 蛙式打夯机; 85~95; 间歇性. 6; 插入式振捣器; 80~90; 间歇性. 7; 潜水泵; 70~80; 间歇性. （2）噪声影响预测 采用点声源衰减模式预测施工噪声对敏感点的影响： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)——距声源r处的声级，dB(A)；L(r0)——距声源r0处的声级，dB(A)。 在施工期，不考虑屏障衰减时，不同距离处的噪声预测值如下： 表4-2 施工噪声预测表 距离（m）; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 噪声级dB(A); 73; 67; 63; 61; 59; 55; 53; 49. 由预测结果可知，在未采取任何降噪措施的情况下，施工噪声昼间达标距离约为40m，夜间达标距离较远（本工程禁止夜间高噪声作业）。当多台机械设备同时运行时，噪声叠加效应将使达标距离进一步增大。 （3）对敏感点的影响 根据报告表表3.13，项目施工点周边分布有大量居民区、学校等声环境敏感目标，如金税小区、融创实验学校、东城小学、郭兴小学等。多数敏感点距施工点最近距离约20~50m。 在未采取降噪措施的情况下，距施工点20m处噪声预测值约73dB(A)，高于《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB(A)限值，超标约3dB(A)；距施工点40m处噪声预测值约67dB(A)，可满足昼间标准要求。 因此，在临近敏感点的施工段，必须采取以下降噪措施： ①选用低噪声施工机械，对高噪声设备采取隔声、减振措施。 ②合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~次日06:00）进行高噪声施工作业；学校周边施工应避开上课时段；居民区周边施工应避开午休时段。 ③设置临时声屏障：在距离敏感点较近（<30m）的施工段，沿施工边界设置高度不低于2m的临时隔声围挡。 ④合理布局施工现场：高噪声设备尽量布置在远离敏感点一侧。 在采取上述措施后，施工噪声对周边敏感点的影响可控制在可接受范围内。 5、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括工程弃渣（弃方）、顶管废弃泥浆、清淤淤泥、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 （1）工程弃渣（900-001-S70） 根据报告表土石方平衡分析，防洪排涝工程弃方约0.43万m³，给水工程弃方约3万m³，合计弃方约3.43万m³。弃渣主要为开挖管槽和顶管工作井施工产生的多余土方，优先用于周边低洼场地平整，不能利用的部分委托渣土公司运至政府部门指定的建筑垃圾消纳场进行消纳，不单独设置弃渣场。 （2）顶管废弃泥浆（900-001-S71） 顶管施工产生的废弃泥浆约3.6万m³，经泥水分离系统处理后，泥饼外运至指定消纳场或用于生产建筑材料原料，尾水循环利用。泥浆处理过程中应优化絮凝剂配比，提高脱水效率，现场设置泥浆收集池，防止泥浆溢流进入周边水体。 （3）清淤淤泥（900-001-S72） 排水管沟清淤1350m，估算清淤量约680m³。根据底泥监测结果（表3.11），清淤淤泥中各重金属含量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，不属于危险废物。清淤淤泥经自然晾晒或机械脱水后，交岳阳楼区市政部门统一处理，不得随意倾倒或堆放。清淤作业应做到“即清即运”，减少淤泥在场地的存放时间。 （4）建筑垃圾（900-099-S73） 建筑垃圾主要包括废弃混凝土块、路面破碎产生的沥青废料、废模板、废钢筋头等。可回收部分（如废钢筋、废模板）交由物资回收公司回收利用；不可回收部分（如废弃混凝土、沥青废料）运至政府部门指定的消纳场所处置。 （5）沉淀池污泥（900-001-S71） 车辆冲洗沉淀池产生的泥沙（约2t），属一般固废，优先用于场地平整或就近填埋，多余委托渣土公司运至政府部门指定的建筑垃圾消纳场进行消纳。隔油池废油按危险废物管理（900-210-08），委托有资质单位处置。 （6）生活垃圾（900-002-S62） 施工期施工人员约120人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，约60kg/d。各施工营地设置垃圾桶集中收集生活垃圾，委托当地环卫部门定期清运。 本项目排水管涵清淤产生的疏浚污泥，经检测满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，属于一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定；同时根据《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则》（湘建建〔2024〕9号），该部分疏浚污泥纳入城市建筑垃圾管理范畴，采用分段干式清淤、现场脱水干化后（清淤设备自带脱水功能），交由岳阳楼区市政部门统一收运至指定消纳场所处置，运输车辆密闭、按规定路线行驶，不随意倾倒、不排入周边水体，全过程符合环保及城市管理相关要求。因此，采取以上措施后，施工期固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 6、施工期环境风险分析 施工期主要环境风险包括： （1）顶管泥浆泄漏风险 顶管施工过程中，若泥浆管道破裂、泥浆池防渗层破损或操作不当，可能导致泥浆泄漏进入周边土壤或水体。泥浆进入王家河等水体后，将增加水体悬浮物浓度，影响水生态环境；泥浆进入土壤后可能造成土壤板结。 防范措施：泥浆池底部及四壁应采取防渗处理（如铺设HDPE土工膜）；泥浆输送管道定期检查维护；施工现场配备应急堵漏材料和应急队伍；一旦发生泄漏，立即停止作业、封堵泄漏点、围堵控制污染扩散。 （2）施工机械油料泄漏风险 施工机械燃油（柴油、汽油）在储存、加注和使用过程中可能发生泄漏，油品进入土壤或水体将造成环境污染。 防范措施：施工现场不储存大量油料，机械加油依托附近加油站；加强施工机械日常维护保养，防止跑、冒、滴、漏；施工现场配备吸油毡、围油栏等应急物资；编制施工期环境应急预案，明确应急响应程序和责任人。 （3）雨季施工安全风险 雨季施工时，基坑积水、沟槽坍塌可能引发安全事故和次生环境问题。 防范措施：避开雨季进行大规模管沟开挖作业，确需雨季施工时应加强基坑排水和边坡支护；编制汛期施工专项应急预案，配备足够的排水设备；加强气象预报跟踪，遇暴雨天气及时停工。 本项目施工期主要生态环境影响表现为临时占地对植被的短期破坏、施工噪声对周边敏感点的干扰、施工扬尘对大气环境的影响、施工废水和泥浆对水体的潜在污染风险以及施工固废的处置问题。但以上影响均具有临时性和局部性特点，在严格落实各项环境保护措施和风险防范措施后，施工期对生态环境的影响可控制在可接受范围内，且随着施工期的结束而逐步恢复。项目运营期不产生污染，对环境无不利影响。综上所述，项目施工期将会对施工场地周围的环境质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，从环境保护角度而言，施工期各项环保措施有效可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环 境影 响分析 | 本项目运营期不产生生产性废气、废水污染物，主要环境影响为给水工程中加压泵站运行产生的噪声和少量固体废物（栅渣、维修废物），以及防洪排涝工程雨水管网运营期对受纳水体的水文影响。 1、运营期噪声影响分析 （1）噪声源识别 本项目原址（设备已拆除）重建加压泵站1座，位于郭镇乡仓田村，用于解决该片区居民水压不足问题。泵站内设供水泵组，水泵运行时产生机械噪声和流体噪声。 根据设计方案及同类泵站类比调查，单台水泵噪声级为60~80dB(A)，设计流量约200~300m³/h，配置2台水泵（1用1备）。水泵均安装于泵房内部，泵房采用砖混结构封闭式建筑。 （2）噪声传播衰减预测 以单台水泵运行时噪声源强75dB(A)（距设备1m处）进行预测。泵房墙体隔声量按20dB(A)估算（砖混结构、门窗密闭），则泵房外1m处噪声级约为55dB(A)。采用点声源几何发散衰减模式预测至厂界及敏感点的噪声贡献值： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)——距声源r处的声级，dB(A)；L(r0)——距声源r0处的声级，dB(A)，取55dB(A)（r0=1m）。 表4-3 泵站运行噪声预测表 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200. 噪声级dB(A); 41; 35; 29; 25; 21; 15; 9. （3）达标性分析 根据报告表附图，泵站选址位于仓田村，周边最近敏感点距离泵超过200m。由预测结果可知，泵站运行噪声在200m处贡献值约9.0dB(A)，叠加背景噪声（昼间约50.5dB(A)，夜间约41.6dB(A)）后，厂界及敏感点噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。各敏感点距离泵站距离超过200m，因此运营期噪声对居民影响小。 （4）噪声防治措施 ①设备选型：选用低噪声、低振动的水泵，优先采用潜水式水泵或配置隔声罩。 ②基础减振：水泵安装在坚固的混凝土基础上，设备与基础之间设置橡胶减振垫或弹簧减振器，进出口管道采用柔性橡胶接头连接，减少振动传递。 ③泵房隔声：泵房采用实心砖墙结构（厚度≥240mm），门窗采用隔声门窗（隔声量≥25dB(A)）。泵房内墙面可加装吸声材料（如聚氨酯泡沫、玻璃棉板等）。 ④运行管理：设备定期维护保养，防止因设备故障产生异常噪声；尽量安排在昼间供水高峰期运行，夜间减少不必要的启停。 结论：在采取上述措施后，泵站运行噪声对周边居民影响很小，声环境可满足相应标准要求。 2、运营期固体废物影响分析 运营期固体废物主要为泵站格栅拦截的栅渣（少量）和设备维护产生的危险废物。 （1）栅渣（900-001-S64） 防洪除涝工程进水端设有粗格栅，用于拦截水中较大的树枝、树叶等杂物。栅渣产生量较小，根据同类设施运行经验，栅渣产生量约0.5~3.0t/a。 处置措施：定期（每周或每半月）清理栅渣，集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置。不得在现场长时间堆放，避免腐烂产生异味或滋生蚊虫。 （2）设备维护危险废物 供水泵站运营期间，设备维护保养（如更换润滑油、维修水泵等）将产生废机油、废润滑油、含油抹布及手套等危险废物。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油、废润滑油属于HW08废矿物油类，废物代码900-214-08；含油抹布属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。 处置措施：本项目不自行维修保养设备，所有维护工作均委托具有相应资质的专业公司负责。委托合同中应明确约定：维护产生的废机油、废润滑油、含油抹布等危险废物由维护单位及时清理、分类收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》的要求，交由有资质的单位处置，不得在泵站现场存放或随意丢弃。 （3）清淤淤泥（900-001-S72） 排洪管道要经常性清淤，估算年清淤量约200m³，清淤淤泥经自然晾晒或机械脱水后，交岳阳楼区市政部门统一处理，不得随意倾倒或堆放。清淤作业应做到“即清即运”，减少淤泥在场地的存放时间。 建设单位应建立固体废物管理台账，记录栅渣清运、设备维护及危险废物转移等情况，留存委托合同及转移联单备查。 3、运营期水环境影响分析 （1）防洪排涝工程 本项目运营期，新建雨水管道及排水管沟正常运行时仅输送雨水，不产生污染物。雨水径流经管道收集后分别排入王家河（巴陵路排水）、下游排水系统（新天地排水等）和市政雨水管网。 正面效益：本工程实施后，城市排水系统能力提升，可有效减少城市内涝和渍水现象，降低暴雨期间污水溢流进入受纳水体的风险，从而对王家河、南湖等受纳水体的水环境质量产生积极改善作用。内涝防治标准达到30年一遇，显著降低积涝点积水深度和积水时间，减少居民财产损失和公共卫生风险。 （2）给水工程 运营期给水管道输送符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的自来水，管道为全封闭系统，正常运行条件下无废水排放。给水工程实施后，替代了部分居民自备井水或分散式供水，提高了供水水质安全保障水平，从源头上减少了因饮用不安全水可能引发的健康风险。同时，配套建设的加压泵站运行过程不产生废水，对水环境无不利影响。 4、运营期生态环境正面效益分析 本项目属于城市基础设施和民生工程，运营期生态环境正面效益主要体现在： ①内涝防治效益：通过新建雨水管道、清淤及沟渠修复，系统解决岳阳楼区10处积涝点内涝问题，保护约1.2万余户居民（约4万人）的生命财产安全，减少因积水造成的交通中断、供电设施受损等次生灾害。 ②供水安全保障效益：新建供水管道99.48km，解决梅溪街道、郭镇乡、康王乡约3803户（约1.33万人）居民的安全饮水问题，减少因分散取水可能造成的水源地生态扰动，促进城乡供水一体化。 ③减少溢流污染：完善城市排水系统后，可显著减少合流制管道在暴雨期间的生活污水溢流，降低对受纳水体（王家河、南湖）的污染物输入负荷，具有间接的水环境改善效益。 ④改善人居环境：工程实施后，有效消除道路积水、污水漫溢等环境问题，减少病媒生物滋生环境，提升城市人居环境质量。 5、运营期环境风险分析 运营期环境风险较低，主要包括： （1）雨水管道破裂或堵塞风险 若因地面沉降、管道老化或异物堵塞导致雨水管道破损，雨水可能外溢造成局部积水或水土流失。 防范措施：运营期建立管道巡查制度，定期对雨水管道、检查井进行清疏维护，利用CCTV（闭路电视）检测技术定期检查管道结构状况，发现破损及时修复。 （2）给水管道爆管风险 给水管道运行压力下（工作压力0.4~0.6MPa），若管材质量缺陷或外部施工破坏，可能发生爆管事故，造成水资源浪费和局部冲刷。 防范措施：选用优质管材（球墨铸铁管、涂塑钢管），严格按照规范施工；运营期建立分区压力监测系统，发现异常压力及时排查；与市政管理单位建立联动机制，防止第三方施工破坏。 （3）泵站设备故障风险 若泵站供电中断或设备故障，可能导致供水水压不足甚至停水，影响居民正常用水，但不涉及环境污染。 防范措施：泵站设置双回路供电或备用发电机；关键设备（水泵、控制系统）一用一备；建立24小时值班或远程监控系统，确保故障及时发现和修复。 本项目运营期主要环境影响为加压泵站运行噪声和少量固体废物。在落实低噪声设备选型、基础减振、泵房隔声等噪声控制措施，以及栅渣定期清运、危险废物由专业维护单位带走处置等固废管理措施后，运营期对周边环境的影响很小，可控制在可接受范围内。项目的生态环境正面效益显著，内涝防治和水安全保障效益突出，从环境保护角度分析，项目运营可行。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、防洪排涝工程选址选线合理性分析 本项目防洪排涝工程包括新建DN2600雨水管道1686m（巴陵路段1450m、新天地段220m）、新建排水管沟1110m、清淤1350m，分布于洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道等城区范围。 选线唯一性：巴陵路（琵琶王立交-王家河）雨水管道沿巴陵路南侧辅道敷设，终点排入王家河。该线路为现状道路，是连接上游汇水区与下游受纳水体的最短、最直接路径，管位受道路红线、地下管线综合走廊及现有排水出口位置制约，选线具有唯一性。新天地段雨水管道在原有坍塌管位处重建，选线唯一。排水管沟清淤及修复均在现有沟渠位置进行，无选线比选空间。 环境合理性：工程全部位于既有道路及居民区内，不新增永久占地，不占用自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、永久基本农田等环境敏感区。根据报告表“专项评价设置情况”及“与最近水源保护区位置关系”分析，项目距离岳阳楼区栏桥水库、伍家洞水库、铁山水库等饮用水水源地较远，不在水源保护区汇水范围内，不存在环境制约因素。 2、给水工程选址选线合理性分析 （1）给水管道选线 本项目新建给水管道总长99.48km，分为三个片区：梅溪街道胥家桥社区沿江组、郭镇乡（麻布村、磨刀村等）、康王乡乌江村杨埠片。 选线唯一性：给水管道作为城乡供水一体化工程的配套管网，是对现有管道的改善，其线路需结合现有道路、村庄布局、地形条件及用水户分布确定，以实现最经济的供水覆盖。设计管线主要沿G107国道、X022县道、北环线、湘北大道及现有村道、田间路边敷设，管位受现状道路、地形高程及用户接驳点制约，选线具有唯一性。各片区均从现有市政给水管网接驳，沿最短路径向末端用户延伸，无替代线路。 环境合理性：给水管道沿线不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线等禁止建设区域。根据岳阳楼区自然资源局出具的证明（附件4），项目不新增占地，不占用永久基本农田。临时占地主要为沿道路一侧的管沟开挖堆土及施工便道（开挖宽度1～3m），施工结束后恢复原貌。康王乡乌江村段部分管线位于一般管控单元，但给水工程属于民生基础设施，不属于禁止或限制类项目，符合《关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》管控要求。因此，给水工程选址选线环境合理。 3、临时工程（施工营地、堆土场、作业点）设置合理性分析 （1）施工营地 根据初步设计方案，防洪排涝工程设置1~2处施工营地，给水工程按片区设置施工营地（梅溪街道1处、郭镇乡1~2处、康王乡1处），均租赁沿线闲置民房或村集体用房，不新增临时占地。施工营地主要用于材料存放、小型工具加工及现场办公，不设集中食堂和宿舍（员工就近招聘）。选址避开了居民集中区，且远离水体，不涉及基本农田等。施工营地生活污水依托现有化粪池处理，生活垃圾集中收集，对环境影响小。施工营地设置合理。 （2）临时堆土场 临时堆土场沿管线作业带设置（排水工程开挖宽度3~5m，给水工程开挖宽度1~2m），用于临时堆放管沟开挖的表土和回填土方。堆土场选址尽量避开耕地集中区，优先选择道路红线内或空闲地，不占用永久基本农田。堆土表面采用防尘网覆盖，周边设临时截排水沟，防止雨水冲刷造成水土流失。施工结束后及时回填、平整、恢复原貌。堆土场设置符合环保及水保要求，合理可行。 （3）顶管工作井/接收井施工区 巴陵路段顶管施工需设置工作井7座、接收井7座，位于辅道或人行道范围内，不新增占地。施工区采用围挡封闭，泥浆池设防渗措施，施工结束后恢复道路原状。因受顶管工艺和地下管线条件限制，工作井位置基本唯一，无法调整。因项目位于市区，工作井周边50m范围内有居民点，但施工期采取设置临时声屏障、合理安排作业时段、洒水降尘等措施后，对居民影响可控。在严格落实环保措施的前提下，顶管工作井设置位置环境合理。 综上分析，本项目防洪排涝工程和给水工程均属于原址改造或沿现有道路、管位敷设，选线具有唯一性。项目不新增永久占地，不占用自然保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线、永久基本农田等环境敏感区，无重大环境制约因素。临时工程（施工营地、堆土场、工作井）布置以利用既有场地和闲置设施为主，避让了居民集中区和生态敏感区域，在落实相应环保措施后对环境影响较小。本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田、自然保护地等生态空间敏感区，不破坏原生植被，施工扰动范围小、生态影响可控，选址选线环境合理。 |

- 主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 （1）陆生生态环境保护措施 本项目施工期临时占地3.0万m2，主要占用城区道路、人行道、村道及少量农田边缘地带。为最大限度减少对陆生生态的影响，采取以下保护措施： ①严格控制施工范围：施工活动区需标桩划界，明确施工作业带边界，禁止施工人员进入非施工占地区域，减少对周边植被和土壤的占压和破坏。临时堆土、材料堆放均布置在作业带范围内。 ②表土剥离与保护：施工前对临时占用耕地的区域进行表土剥离，剥离厚度30cm，单独堆存于临时堆土场，采用防尘网遮盖、设置临时挡护，施工结束后将表土回填用于复垦或绿化。 ③农田保护措施：靠近农田的施工段（如给水工程郭镇乡、康王乡段）尽量安排在冬季农闲时段施工；施工产生的废渣不得堆弃于农田内；临时占用农田的，施工结束后及时清理碎石、平整土地、深翻松土，恢复耕种条件。 ④水土保持临时措施：在开挖临时工作面采用密目网覆盖，防止风蚀和水蚀；在管沟开挖区、临时堆土场周边设置临时截排水沟（规格0.3m×0.3m，矩形断面），末端设置沉沙凼（1.5m×1m×1m，浆砌砖衬砌），拦截泥沙，避免进入周边水体。 ⑤植被恢复：施工结束后，对临时占地进行全面土地整治，回填表土，根据原地类性质进行复垦或绿化。道路两侧绿化带按原标准恢复；占用草地的播撒狗牙根、白三叶等本地草种；占用林地的补植樟树、女贞等乡土乔木（行间距3m×3m）。 ⑥外来物种入侵防范：植被恢复所用草种、树种必须选用本地物种，禁止使用外来入侵物种（如一年蓬、加拿大一枝黄花等），防止生态入侵。 （2）水生生态环境保护措施 本项目防洪排涝工程新建雨水管道终点排入王家河（一般湿地），施工期采取以下水生生态保护措施： ①严格管控施工废水：严禁施工废水、泥浆、生活垃圾等排入王家河及周边沟渠。顶管泥浆经泥水分离系统处理后，尾水循环利用，泥饼外运；车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用。 ②清淤作业保护：排水管沟清淤（1350m）采用分段施工、干式清淤方式，清淤前封堵上下游，抽排积水，减少对水体的扰动。清淤淤泥即清即运，不堆存于河岸。 ③禁止捕捞鱼类：对施工人员进行宣传教育，严禁在施工期间捕捞周边水域鱼类，减少对鱼类资源的影响。 （3）水土流失防治措施 按照分区防治原则，将项目分为主体工程区（管沟开挖区、顶管工作井区）、施工临时设施区（施工营地、综合加工厂）、临时堆土场区、施工便道区。 ①主体工程区 工程措施：施工前对耕地、林地段进行表土剥离（厚度30cm），单独堆放；管沟回填后及时恢复地表。 临时措施：开挖裸露面采用密目网覆盖；雨季施工时设置临时排水沟和沉沙凼。 植物措施：完工后对临时占用草地、林地部分进行植被恢复，撒播灌草籽，栽植乔木。 ②施工临时设施区（施工营地、加工厂） 临时措施：场地四周设临时排水沟（0.3m×0.3m），末端设沉沙凼（共2个，每月清淤2次）；材料堆场设置围挡。 工程措施：完工后拆除临建设施，清运建筑垃圾，平整土地，进行复垦或绿化。 植物措施：回填表土，撒播狗牙根等草籽，恢复植被。 ③ 临时堆土场区 临时措施：堆土坡脚设编织袋挡土墙，表面用密目网覆盖；周边设截排水沟，末端设沉沙凼。 工程措施：施工结束后平整场地，覆土恢复原地类。 ④施工便道区 临时措施：便道一侧设临时排水沟，末端设沉沙凼；定期洒水降尘。 工程措施：施工结束后清除路面铺垫物，深翻松土，恢复耕作或绿化。 2、施工期大气污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、机械尾气和清淤恶臭。采取以下防治措施： ①扬尘控制 施工区域设置连续、密闭的围挡（高度不低于2.5m），围挡上方设喷雾降尘装置。 施工道路及作业区派专人定时洒水（每天不少于4次，干燥大风天气加密洒水）。 易产生扬尘的堆放材料（土方、砂石）采用防尘网全覆盖；土方开挖时采取湿法作业（喷雾、洒水）。 风速四级以上时暂停土方开挖、回填等扬尘作业，并采取覆盖堆料、湿润等措施。 施工场地出入口设置车辆冲洗平台（含洗车槽、高压冲洗设备），车辆驶出前冲洗轮胎及车身，严禁带泥上路。 ②运输扬尘控制 运送土方、建筑垃圾、砂石料的车辆必须密闭运输（加盖篷布或使用密闭车厢），严禁超载、沿途撒落。 运输车辆行驶路线尽量避开居民集中区，经过敏感点时限速行驶（≤5km/h）。 ③机械尾气控制 选用尾气排放符合国家环保标准的施工机械和运输车辆，并定期检修保养。 严禁使用报废、淘汰的非道路移动机械。 ④清淤恶臭控制 清淤作业分段进行，缩短淤泥暴露时间；清淤点周边设置围挡，必要时喷洒除臭剂。 清淤淤泥即清即运，不在现场长时间堆存；运输车辆密闭，防止臭气逸散。 ⑤管理要求 施工单位应严格按照《大气污染防治行动计划》及岳阳市扬尘污染防治相关规定执行。 接受生态环境部门监督检查，配备专职环保员负责扬尘治理。 3、施工期水污染防治措施 ①车辆冲洗废水：施工营地出入口设置隔油池+沉淀池（每个容积8m3，共设2个），冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘和车辆冲洗，不外排。隔油池废油按危险废物管理，委托资质单位处置。 ②顶管泥浆水：顶管施工现场设置泥水分离系统，废弃泥浆经沉淀、固化处理后，泥饼外运至指定消纳场，尾水循环利用。泥浆池底部及四壁采取防渗处理（铺设HDPE土工膜），防止渗漏。 ③基坑降排水：工作井及管沟开挖基坑排水主要含悬浮物，经沉淀池沉淀达标后排入市政雨水管网。沉淀池定期清淤。 ④管道试压废水：雨水管道闭水试验和给水管道水压试验废水，主要含少量悬浮物，经临时沉淀池沉淀后用于洒水降尘或排入市政雨水管网。 ⑤生活污水：施工人员租用沿线民房，生活污水依托现有化粪池处理，不单独排放。 ⑥清淤余水：排水管沟清淤过程中抽排的积水，经沉淀后排入市政污水管网或用于洒水，不得直排自然水体。 4、施工期噪声污染防治措施 ①源头控制：选用符合国家标准的低噪声施工机械设备（如液压挖掘机、低噪振捣器等），加强设备维护保养，保持润滑，降低运行噪声。 ②合理布局：高噪声设备（如空压机、发电机）布置在远离敏感点一侧；固定振动源相对集中，减少影响范围。 ③时间控制：禁止在午间（12:00~14:00）和夜间（22:00~次日06:00）进行高噪声施工作业（如破路、打桩、振捣等）。因工艺需要连续施工的，须提前向生态环境部门申请，并公告周边居民。 ④临时隔声措施：距离居民区、学校等敏感点小于30m的施工段，设置临时声屏障（高度不低于2m，隔声量≥15dB(A)）。顶管工作井周边设置围挡，减少噪声传播。 ⑤交通噪声控制：运输车辆经过居民区、学校时减速慢行（≤5km/h），禁止鸣笛；合理规划运输路线，避开敏感点集中路段。 ⑥宣传与管理：做好施工公告和居民沟通，倡导文明施工，降低人为噪声。建设单位委托监理单位加强施工期噪声监理，确保措施落实。 5、施工期固体废物污染防治措施 ①工程弃渣：防洪排涝工程弃方约0.43万m³，给水工程弃方约3万m³，合计约3.43万m3。优先用于周边低洼场地平整，不能利用的委托渣土公司运至政府部门指定的建筑垃圾消纳场处置，不单独设置弃渣场。 ②顶管废弃泥浆：经泥水分离系统处理后的泥饼（约3.6万m3），外运至指定消纳场。泥浆固化过程中添加的絮凝剂应选用环保型产品。 ③清淤淤泥：清淤量约680m3，经自然晾晒或机械脱水后，交岳阳楼区市政部门统一处理。淤泥运输车辆密闭，防止洒落和臭气逸散。 ④建筑垃圾：废弃混凝土块、沥青废料、废砖瓦等，分类收集，可回收部分（如废钢筋、废金属）交物资回收公司；不可回收部分运至指定消纳场。废模板、木料等优先回收利用。 ⑤生活垃圾：施工营地设置垃圾桶（每个营地配置10个），生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门每日清运，做到日产日清。 ⑥ 沉淀池污泥：车辆冲洗沉淀池产生的泥沙（约2t），属一般固废，用于场地平整或就近填埋。隔油池废油按危险废物管理，委托有资质单位处置。 6、运营期生态环境保护措施 （1）噪声控制措施 ①加压泵站选用低噪声、低振动水泵（噪声≤70dB(A)），设备安装时设橡胶减振垫或弹簧减振器，进出口管道设柔性橡胶接头。 ②泵房采用砖混结构封闭式建筑，墙体厚度≥240mm，门窗采用隔声门窗（隔声量≥25dB(A)）。 ③设备定期维护保养，防止因设备故障产生异常噪声；尽量安排在昼间运行，夜间减少启停。 ④经预测（详见“运营期噪声影响分析”），泵站距最近居民点超过200m，采取上述措施后，敏感点噪声影响小，叠加背景噪声后满足2类标准要求。 （2）固体废物控制措施 ①栅渣：格栅拦截的栅渣（约0.5~3.0t/a）定期清理，集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置，不得在泵站内长时间堆放。 ②危险废物：泵站设备维护保养委托专业公司负责，合同中明确约定：维护产生的废机油、废润滑油、含油抹布等危险废物由维护单位及时清理、分类收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》要求，交由有资质单位处置，不得在现场存放或随意丢弃。 ③管理台账：建设单位建立固体废物管理台账，记录栅渣清运、设备维护及危险废物转移情况，留存委托合同及转移联单备查。 （3）环境风险防范措施 ①运营期建立管道巡查制度，定期对雨水管道、给水管道进行检查维护，利用CCTV（闭路电视）检测技术排查管道结构隐患。 ②泵站设置双回路供电或备用发电机，关键设备一用一备，建立远程监控系统，确保故障及时发现和修复。 ③给水管道与市政管理单位建立联动机制，防止第三方施工破坏。 7、环境管理与监测计划 （1）施工期环境管理 ①建设单位成立环保管理小组，配备专职环保员，负责施工期环保措施的监督落实。 ②实施环境监理制度，委托有资质的环境监理单位对施工过程进行日常巡视，发现环保问题及时下达整改指令。 ③施工单位在施工合同中明确环保责任，将环保措施纳入施工组织设计。 （2）施工期环境监测计划 委托有资质的监测单位开展施工期环境监测，具体计划如下： 表5-1 施工期监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 大气环境; 距施工点最近的敏感点（金税小区、融创实验学校、郭兴小学等）; TSP; 施工高峰期每月1次，每次连续监测3天; GB3095-2026 二级. 声环境; 施工场界及周边敏感点; 等效连续A声级（Leq）; 施工高峰期每月1次，每次昼夜各1次; GB12523-2011. 地表水; 王家河（雨水排口上下游各100m）; pH、SS、COD、石油类; 涉水施工期间每月1次; GB3838-2002 Ⅲ类. 若监测结果出现超标，应立即停止相关施工作业，分析原因并采取整改措施，达标后方可复工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期噪声污染防治措施 本项目运营期噪声源主要为郭镇乡仓田村原址重建（新建）加压泵站（1座），水泵运行噪声约60~80dB(A)。泵站距最近居民点约230m，为保障运营期声环境达标，采取以下措施： （1）设备选型与源头控制 选用低噪声、低振动水泵（优先选用潜水式水泵或配备隔声罩），单台设备噪声控制在70dB(A)以下。 电机选用高效节能、低噪声型号，配套风机选用低噪声轴流风机。 （2）基础减振与隔振 水泵安装在坚固的混凝土基础上，设备与基础之间设置橡胶减振垫或弹簧减振器，减振效率≥15dB(A)。 水泵进出口管道与设备连接处采用柔性橡胶接头（软接头），管道支架采用弹性支撑，防止振动沿管道传递。 （3）泵房建筑隔声 泵房采用实心砖墙结构，墙体厚度≥240mm，墙体双面抹灰，综合隔声量≥20dB(A)。 门窗采用隔声门窗：隔声门（钢板+吸声材料，隔声量≥25dB(A)），隔声窗（双层中空玻璃，隔声量≥25dB(A)）。 泵房内墙面可加装吸声材料（如聚氨酯泡沫吸声板、玻璃棉板等），降低室内混响噪声。 （4）运行管理措施 设备定期维护保养（每季度至少1次），检查减振装置、柔性接头的完好性，紧固松动部件，防止因设备故障产生异常噪声。 供水系统尽量安排在昼间（06:00~22:00）运行，夜间（22:00~次日06:00）减少不必要的启停；若需夜间运行，应确保厂界噪声达标。 建立设备运行台账，记录设备运行时间、维护检修情况。 效果预测：采取上述措施后，泵房外1m处噪声约55dB(A)，经190m距离衰减后，敏感点处噪声贡献值约9.4dB(A)，叠加背景噪声后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 2、运营期固体废物污染防治措施 运营期固体废物包括泵站格栅拦截的栅渣和设备维护产生的危险废物。 （1）栅渣（一般固废） 产生情况：格栅，拦截树枝、塑料袋等杂物，栅渣产生量约0.5~3.0t/a。 处置措施： 制定栅渣清理计划，每周或每半月清理1次（汛期加密）。 栅渣集中收集于密闭垃圾桶内，交由当地环卫部门统一清运处置。 不得在泵站内长时间堆放，避免腐烂产生异味或滋生蚊虫。 （2）危险废物（废机油、含油抹布等） 产生情况：泵站设备维护保养（如更换润滑油、维修水泵）产生废机油、废润滑油（HW08，废物代码900-214-08）、含油抹布及手套（HW49，废物代码900-041-49），产生量很小（每年约5~10kg）。 处置措施： 本项目不自行维修保养设备，所有维护工作委托具有相应资质的专业公司负责。 委托合同中明确约定：维护产生的废机油、废润滑油、含油抹布等危险废物由维护单位及时清理、分类收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》要求，交由有资质的单位处置，不得在泵站现场存放或随意丢弃。 维护单位进场前应核实其危险废物经营许可证及运输单位资质。 （3）管理要求 建立固体废物管理台账，记录栅渣清运时间、数量及去向。 保存设备维护委托合同、危险废物转移联单（如有）备查，保存期限不少于5年。 建设单位对固废处置情况定期自查，确保措施落实到位。 3、运营期水环境保护措施 （1）防洪排涝工程 运营期雨水管道及排水管沟仅输送雨水，不产生污染物。定期（每年汛前、汛后）对雨水管道、检查井进行清疏维护，防止淤积堵塞影响排水能力。 利用CCTV（闭路电视）检测技术每2~3年对雨水管道结构状况进行检测，发现破损、渗漏及时修复，防止雨水外溢或地下水入渗。 固定堰分流井定期检查堰体结构及闸门启闭装置，确保运行正常。 （2）给水工程 运营期给水管道为全封闭系统，正常运行时无废水排放。 建立给水管网巡检制度，每月对管线进行巡查，发现渗漏及时抢修，减少水资源损失。 加压泵站运行过程不产生废水，泵房地面冲洗水（若有）经沉淀后排入市政污水管网。 4、运营期环境风险防范措施 （1）雨水管道破损风险 风险情景：管道老化、地面沉降、外部施工破坏导致管道破损，雨水外溢造成局部积水或水土流失。 防范措施： 运营期建立管道巡查制度，每季度对雨水管道、检查井进行全面巡查。 每年汛前、汛后委托专业单位进行管道检测（CCTV），及时发现结构缺陷并修复。 与市政管理单位建立联动机制，防止第三方施工破坏。 （2）给水管道爆管风险 风险情景：管材质量缺陷、水锤冲击、外部施工破坏导致爆管，造成水资源浪费和局部冲刷。 防范措施： 运营期建立分区压力监测系统，实时监控管网压力，发现异常波动及时排查。 在管道高点设置自动排气阀，防止水锤冲击。 与市政管理部门、施工单位建立信息共享机制，施工前核实地下管线位置，防止外破。 （3）泵站设备故障风险 风险情景：供电中断或设备故障导致供水水压不足甚至停水，影响居民正常用水。 防范措施： 泵站设置双回路供电或配备备用发电机，确保供电可靠性。 关键设备（水泵、控制系统）采用一用一备配置。 建立24小时远程监控系统或值班制度，确保故障及时发现和修复。 储备必要的备品备件，缩短故障修复时间。 5、运营期环境管理与监测计划 （1）运营期环境管理 建设单位（岳阳市岳阳楼区水利局）应指定专人负责运营期环保管理，定期检查环保设施运行情况。 建立运营期环保台账，记录噪声防治设施维护、固废处置、管道巡检等情况。 每年向生态环境主管部门报送运营期环境管理报告（如要求）。 （2）运营期环境监测计划 表5-2 运营期监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 泵站厂界（东、南、西、北各1个点）; 等效连续A声级（Leq）; 每年1次（昼间）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 噪声; 最近敏感点（乌江村距离泵站190m处居民点）; 等效连续A声级（Leq）; 每年1次（昼间）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 若监测结果超标，应分析原因并采取整改措施（如增加隔声设施、调整运行时间等），确保达标。 监测任务可委托有资质的环境监测单位承担，监测报告存档备查。 6、生态环境正面效益巩固措施 本项目属于城市基础设施和民生工程，运营期生态环境正面效益显著。为巩固和扩大效益，建议采取以下措施： ①内涝防治效益巩固：建立城市内涝监测预警系统，结合气象预报提前预降河道水位、腾空调蓄设施；汛期加强排水设施巡查，确保排水畅通。 ②供水安全保障巩固：定期对供水水质进行检测（按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求），确保供水水质安全；建立用户投诉响应机制，及时处理水质、水压问题。 ③宣传与公众参与：向受益居民宣传节约用水、保护排水设施等环保知识，鼓励公众参与设施保护监督。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资19600.91万元，其中环保投资为340万元，占总投资的1.7%。 表5-1 环境保护投资估算表 项目; 措施内容; 金额 （万元）. 生态环境保护及恢复; 对施工人员加强宣传教育；严格控制施工范围，对临时施工用地进行表土剥离、土地整治、复耕及植被恢复（播撒本地草籽、补植乡土乔木）。; 40. 水土保持; 工程措施（表土剥离、截排水沟、沉沙凼）、植物措施（植被恢复）及临时措施（密目网覆盖、编织袋挡土墙、临时排水沟），并开展水土保持监测。; 170. 大气污染防治; 施工区域设置连续围挡及喷雾降尘装置；施工道路及作业区洒水降尘；易产生扬尘的堆放材料采用防尘网全覆盖；土方开挖湿法作业；施工出入口设置车辆冲洗平台；运输车辆密闭；清淤作业分段实施并喷洒除臭剂。; 80. 废水治理; 施工期： 车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池处理后回用；顶管泥浆经泥水分离系统处理后尾水循环利用；基坑降水及管道试压废水经沉淀后排入市政雨水管网；生活污水依托现有化粪池处理。; 5. 噪声防治; 施工期： 选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时段（禁止夜间及午间高噪声作业）、临近敏感点设置临时声屏障。运营期： 加压泵站采用砖混隔声结构，选用低噪声水泵，对水泵进行基础减振，水泵进出口采用柔性接头，采用隔声门窗。; 25. 固体废物; 施工期： 工程弃渣优先利用，多余部分运至指定消纳场；顶管废弃泥浆固化后外运；清淤淤泥交市政部门统一处理；建筑垃圾可回收部分回收，其余运至消纳场；生活垃圾由环卫部门清运。运营期： 栅渣定期清理交环卫部门处置；设备维护产生的危险废物由维护单位带走并交有资质单位处置。; 10. 环境管理和监测; 施工期实施环境监理；开展施工期大气、噪声、地表水环境监测（TSP、Leq、pH、SS、COD、石油类）；加强施工期和运营期环境管理，建立环保台账。; 10. 合计; 340. |

- 生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.严格划定施工范围，标桩划界，禁止越界施工。 2.对临时占用耕地进行表土剥离（30cm），单独堆存并防护。 3.施工结束后，对临时占地进行全面土地整治，回填表土，根据原地类进行复垦或绿化（播撒本地草种、补植乡土乔木）。 4.采取临时苫盖、截排水沟、沉沙凼等水土保持措施。 | 施工期的表土剥离、临时防护、植被恢复、水土保持等措施均得到落实，临时占地恢复原有功能，未对陆生生态产生明显影响。 | / | / |
| 水生生态 | 1.严禁施工废水、泥浆、生活垃圾等排入王家河及周边沟渠。 2排水管沟清淤采用分段、干式清淤，淤泥即清即运。 3.对施工人员进行宣传教育，严禁捕捞鱼类。 | 未发生施工废水直排水体事件，无泥浆泄漏污染，清淤作业规范，未对王家河生态功能造成明显影响。 | / | / |
| 地表水环境 | 1.车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池处理后回用于洒水降尘，不外排。 2.顶管泥浆经泥水分离系统处理后，尾水循环利用，泥饼外运。 3.基坑降水、管道试压废水经沉淀池沉淀后排入市政雨水管网。 4.生活污水依托沿线现有民房化粪池处理，不单独排放。 | 施工废水无外排，其余措施已按要求执行，未对地表水环境产生明显影响。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1.选用符合国家标准的低噪声施工机械设备。 2.高噪声设备布置在远离敏感点一侧。 3.禁止在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-次日06:00）进行高噪声施工作业。 4.距离敏感点小于30m的施工段设置不低于2m的临时声屏障。 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）） | 1.加压泵站选用低噪声、低振动水泵（≤70dB(A)）。 2.水泵安装基础减振垫，进出口设柔性橡胶接头。 3.泵房采用实心砖墙结构（≥240mm），门窗采用隔声门窗（隔声量≥25dB(A)）。 4.设备定期维护保养。 | 满足GB12348中2类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1.施工区域设置连续、密闭围挡（≥2.5m）及喷雾降尘装置。 2.施工道路及作业区定时洒水（每天≥4次）。 3.易扬尘材料及临时堆土采用防尘网全覆盖；土方开挖湿法作业。 4.出入口设置车辆冲洗平台，车辆密闭运输。 5.清淤作业分段进行，设置围挡，必要时喷洒除臭剂，淤泥即清即运。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m³），无明显恶臭扰民。 | / | / |
| 固体废物 | 1.工程弃渣优先用于场地平整，余方运至指定消纳场。 2.顶管废弃泥浆固化后泥饼外运至指定消纳场。 3.采用干式清淤、密闭运输、脱水后交由市政部门统一处置。 4.建筑垃圾可回收部分回收，其余运至消纳场。 5.生活垃圾集中收集，由环卫部门每日清运。 | 弃土、建筑垃圾、生活垃圾、清淤淤泥、废弃泥饼均按措施要求妥善处置，无乱丢乱弃现象。 | 1.栅渣定期清理，密闭收集后交由环卫部门清运处置。 2.设备维护产生的废机油、含油抹布等危险废物，由维护单位及时清理并交由有资质单位处置，不在现场存放。 | 建立固体废物管理台账，留存栅渣清运记录及危险废物委托处置合同、转移联单，措施落实到位。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 1.泥浆池底部及四壁采取防渗处理（HDPE土工膜），设置围堰。 2.施工现场不大量储存油料，加强机械维护，防止跑冒滴漏，配备吸油毡等应急物资。 3.避开雨季进行大规模管沟开挖，编制汛期施工应急预案。 | 落实了施工期环境风险防范措施，编制了应急预案并配置了应急设备，未发生环境风险事故。 | 1.建立管道巡查制度，定期进行CCTV检测。 2.泵站设置双回路供电或备用发电机，关键设备一用一备。 3.给水管道建立分区压力监测系统，与市政单位建立联动机制。 | 运营期环境风险防控制度健全，设施完好，记录齐全。 |
| 环境监测 | 1.大气（TSP）：施工高峰期每月1次，在最近敏感点监测。 2.噪声（Leq）：施工高峰期每月1次，在施工场界及周边敏感点监测。 3.地表水（pH、SS、COD、石油类）：涉水施工期间每月1次，在王家河雨水排口上下游监测。 | 按要求开展了施工期环境监测，监测报告存档备查，监测结果如有超标已及时整改。 | 噪声（Leq）：每年1次，在泵站厂界及最近敏感点（乌江村居民点）监测。 | 按要求开展了运营期环境监测，监测报告存档备查，监测结果达标。 |
| 其他 | 加强环境管理、监理；加强水土保持验收管理等措施 | 环境监理报告、水土保持验收报告齐全，环保“三同时”制度落实。 | / | / |

- 结论

本项目符合国家产业政策及相关规划、“三线一单”管控要求，选址选线合理。项目按规定无需设置专项评价，施工期与运营期各项生态环境保护措施可行，环境风险可控，对区域生态环境、水环境、大气环境、声环境影响可接受。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 附图和附件

附件1   委托书

附件2   营业执照、法人身份证

附件3   立项备案证

附件4   项目不新增占地证明

附件5   饮用水源地撤销文件

附件6   监测报告

附件7   关于湿地的证明

附图1    项目地理位置图

附图2    项目与国土空间规划关系图

附图3    项目与自然保护区地理位置关系图

附图4    项目平面图

附图5    项目环保目标分布图

附图6    本项目与管控单元关系图

附图7~10  评价区生态图件（土地利用现状图、植被覆盖度图、植被类型图、生态系统图）